- 概 述

一、建设项目特点

山东旭锐新材有限公司是一家专业从事阻燃剂研发、生产、经营的高新技术企业，公司成立于2009年，法人代表王美芹，注册资金7800万元。

山东旭锐新材有限公司位于寿光羊口化工产业园羊临路以西，营子沟以南，主要产品包括溴丙烷、六溴环十二烷、四溴聚碳酸酯、BPS、八溴醚、三（三溴苯氧基）三嗪。

25000吨/年磷系阻燃助剂BDP改扩建项目，在现有基础上改扩建，改扩建后产能2.5万吨/年。

2万吨/年环保型阻燃剂BDP项目，在新建的2# BDP车间内生产，新增BDP产能2万吨/年。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》有关规定，本项目的建设必须执行环境影响评价制度。为此，建设单位委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，并编制了该项目环境影响评价报告书。

二、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目的建设必须执行环境影响评价制度，编制环境影响报告书。为此，建设单位委托我公司进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司即刻成立项目组，对项目现场进行了踏勘，收集有关项目基础资料，在此基础上编制完成了《山东旭锐新材有限公司25000吨/年磷系阻燃助剂BDP改扩建项目、2万吨/年环保型阻燃剂BDP项目环境影响报告书》。

根据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，拟建项目环境影响评价的工作过程及程序见下图。

图1 环评工作程序示意图

三、分析判断相关情况

1、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）可知，目录中对本项目产品内容未提及，不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属允许建设的项目，因此，项目的建设符合国家产业政策。

2、规划、选址符合性

该项目拟建于寿光羊口化工产业园起步区范围内，寿光羊口化工产业园属于山东省认定的第一批化工园区，项目的建设符合园区规划。

项目符合《关于印发山东省化工投资项目管理规定的通知》（鲁政办字[2019]150号）要求。

3、“三线一单”符合性

距离项目最近生态红线区为“渤海南岸滨海平原防风固沙生态保护红线区”，位于本项目西南6.8km处，项目建设符合《山东省生态保护红线规划》相关要求；本项目废气经处理后达标排放。项目位于PM10、PM2.5不达标区，通过区域削减替代，环境质量可以得到改善，可满足环境质量底线的要求；本项目生产所需各类原辅材料均为社会采购，用水、用电、用汽均来自园区集中配套设施，不直接取用自然资源，符合资源利用上线的要求；潍坊滨海经济开发区尚未推出环境准入负面清单，项目符合园区准入条件及规划环评审查意见的要求。因此，本项目符合“三线一单”的要求。

四、关注的主要环境问题及环境影响

1、关注的主要环境问题

根据项目的特点，本次评价主要关注的环境问题包括：

（1）拟建项目废气、废水、固废产生环节及污染源强的确定；（2）项目采取的环境保护措施技术、经济上是否可行可靠，污染物外排是否能够实现稳定达标排放；（3）关注大气环境影响及地下水环境影响的可接受性；（4）关注园区污水处理厂接纳项目废水可行性；（5）关注项目的环境风险防范措施可行性；（6）关注项目污染物排放总量、倍量消减情况；（7）关注项目选址是否合理。

2、拟建项目的主要环境影响

（1）废气

采取上述措施后，VOCs排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1其他行业Ⅱ时段标准要求；（DB37/2801.6-2018）表2标准要求；颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放浓度限值要求；

根据无组织废气环境影响预测结果，厂界VOCs无组织排放满足《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3标准要求；颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；

结合项目选址、污染源的排放强度与排放方式、大气污染控制措施等方面综合进行评价，拟建项目产生的废气对环境空气影响较小。

（2）废水

本项目与周围地表水不存在直接的水力联系，项目建设对区域地表水环境影响较小。

在严格落实各项环保措施，完善分区防渗，加强管理，严禁跑、冒、滴、漏现象发生的前提下，项目正常运行对周围地下水的环境影响较小。

（3）噪声

本项目噪声的主要类型为空气动力性噪声、机械性噪声。通过选取低噪声设备，采取消声、减振及厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声可实现达标排放，且项目区周围200m无敏感点，因此项目正常运行对周围声环境影响不大。

（4）固废

本项目产生的固体废物均得到合理处置，预计本项目产生的固体废物不会对环境构成二次污染。

（5）土壤环境

项目区及周边区域目前土壤环境质量较好。通过预测评价，拟建项目运行期对周边土壤环境影响较小，拟建项目采取了相应的土壤防控措施，并制定了土壤跟踪监测计划。在落实好土壤防控措施、跟踪监测计划的情况下，项目土壤环境影响可控，对周围土壤环境影响可以接受。

（6）环境风险

拟建项目环境风险最大可信事故为甲苯储罐泄露事故，当发生泄漏时，企业员工及周边企业相关工作人员应及时撤离，并通知下风向范围内的居民疏散。本项目依托现有1032m3的事故水池，可满足要求。拟建项目在设计、建设和运行中确保环境风险防范措施和应急预案落实的基础上，加强风险管理的条件下，项目环境风险可防可控。

五、环境影响报告书主要结论

山东旭锐新材有限公司25000吨/年磷系阻燃助剂BDP改扩建项目、2万吨/年环保型阻燃剂BDP项目为“允许类”项目，符合国家产业政策。项目位于山东省认定的第一批化工园区（寿光羊口化工产业园）起步区范围内，符合山东省化工投资项目管理规定。采用较先进的生产工艺，各类污染物产生量较少，符合清洁生产要求。在采取评价提出的各项污染防治措施后，该项目各类污染物均可达标排放，并满足总量控制要求。项目的环境影响较轻，不会降低现有各环境要素的环境质量功能级别；项目运行过程在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的环境风险防范、应急措施和应急预案后，项目的事故风险属于可接受范围。项目环评公开期间未收到的公众反馈意见。因此，从环境影响角度分析，该项目建设是可行的。

目  录

概 述	I

第一章  总  则	1

1.1 编制依据	错误！未定义书签。

1.2 评价目的与指导思想	9

1.3 评价标准	10

1.4 影响因素、评价因子与评价重点	17

1.5 评价等级、评价范围与敏感目标	18

第二章  建设项目工程分析	21

2.1 现有项目工程分析	22

2.2 拟建项目概况	32

2.3 25000吨/年磷系阻燃助剂BDP改扩建项目工程分析	40

2.4 2万吨/年环保型阻燃剂BDP项目工程分析	45

2.5公用工程	53

2.6 拟建项目污染分析	58

2.7全厂污染物排放情况	79

第三章  环境现状调查与评价	80

3.1 自然环境概况	80

3.2相关规划	86

3.3  环境质量概况	88

3.4 环境质量现状评价	90

第四章  环境影响预测与评价	125

4.1 施工期环境影响分析	125

4.2 施工期环境影响控制措施	127

4.3 环境空气影响预测评价	129

4.4 地表水环境影响分析评价	150

4.5 地下水环境影响分析评价	155

4.6 声环境影响预测评价	179

4.7 固废环境影响分析	181

4.8 土壤环境影响分析	186

4.9 生态环境影响评价	194

4.10 厂区绿化	199

第五章  环境保护措施及其可行性论证	203

5.1污染防治措施	203

5.2废气防治措施技术经济论证	204

5.2 废水防治措施技术经济论证	209

5.3 地下水防治措施技术经济论证	216

5.4 噪声防治措施技术经济论证	219

5.5 固废防治措施技术经济论证	221

第六章  环境风险评价	226

6.1现有工程环境风险回顾性评价	227

6.2环境风险调查	231

6.3 环境风险潜势初判及评价等级	241

6.4 环境风险识别	245

6.5 风险事故情形设定	251

6.6 环境风险预测与评价	258

6.7 环境风险管理	270

6.8 环境风险防范应急预案	278

第七章  环境影响经济损益分析	286

7.1 经济损益分析	286

7.2 环境损益分析	286

7.3环境经济损益分析	288

7.4 社会损益分析	289

第八章  环境管理和监测计划	290

8.1 环境管理	290

8.2 环境监测	295

8.3 排污许可制度	298

8.4 总量控制分析	301

8.5清洁生产分析	304

第九章  选址合理性分析	307

9.1国家政策、规划符合性分析	307

9.2山东省地方政策符合性分析	309

9.3园区规划符合性分析	310

9.4公众参与符合性	312

9.5与“三线一单”符合性分析	312

9.6项目选址合理性结论	317

第十章  环境影响评价结论	318

10.1 评价结论	318

10.2 评价建议	327

附件：

附件1、环评委托书

附件2、项目备案证明

附件3、营业执照

附件4、现有项目环评批复

附件5、现有项目环评验收批复

附件6、园区规划环评批复

附件7、山东省人民政府办公厅关于公布第一批化工园区和专业化工园区名单的通知

附件8、污水接收证明

附加9、产品质量标准

附件10、确认书

附件11、环境质量检测报告

- 第一章  总  则

- 1.1 编制依据

- 1.1.1国家环保法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24 修订，2015.1.1 实施）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29 修订实施）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26 修正实施）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27 修订，2018.1.1 实施）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29 修订，2020.9.1 实施）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29 修订实施）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016.5.16 修订）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018 年 8 月 31 日审议通过，2019 年1 月 1 日起施行）；

- 《全国人民代表大会常务委员会关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议》（2018.7.10）；

- 《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017.2.7）；

- 《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018 年 6 月 16 日）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号，2017.10.1 实施）；

- 《企业投资项目核准和备案管理条例》 （国务院令第 673号，2017.2.1实施）；

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号修订，2011.12.1 实施，国务院令第 645 号修改，2013.12.4 实施）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35 号）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37 号）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17 号）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31 号）；

- 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74 号）；

- 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；

- 《国务院办公厅关于推进环境污染第三方治理的意见》（国办发〔2014〕69号）；

- 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81 号）；

- 《产业结构调整指导目录》（2019 年本）；

- 《危险化学品目录》（2015 版）（国家安全监管总局等十部门公告 2015 年第5 号公布，2015.5.1 实施）；

- 《国家危险废物名录（2021 版）》（2021.1.1 实施）；

- 《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第 31 号公布，2015.1.1实施）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环境保护部令第 44 号公布，生态环境部令第 1 号修正）；

- 《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）2021年3月1日施行；

- 《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第 48 号公布，生态环境部令部令 第 7 号修改）；

- 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令部令 第 3 号）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）；

- 《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令 第 9号）；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）（生态环境部令 第 11号）；

- 《关于加强环境应急管理工作的意见》（环发[2009]130 号）；

- 《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》（环发[2010]113号）；

- 《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》（环发[2011]19 号）；

- 《危险废物转移联单管理办法》 （国家环境保护总局令第 5 号公布，1999.10.1实施）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)；

- 《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办[2012]134 号）；

- 《关于认真学习领会贯彻落实<大气污染防治行动计划>的通知》（环发[2013]103 号）；

- 《关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发[2015]4 号）；

- 《关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发[2015]162 号）；

- 《关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的通知》环发[2015]163 号）；

- 关于实施《渤海综合治理攻坚战行动计划》有关事项的通知（环海洋〔2019〕5 号）；

- 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；

- 《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》（环办环评[2019]65号）；

- 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）；

- 《关于严惩弄虚作假提高环评质量的意见》（环环评[2020]48号）；

- 关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023年）》（环办环评函[2020]463号）；

- 《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）；

- 《生态环境部关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346号）；

- 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）。

- 1.1.2地方环保法规

- 《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知》（鲁政发〔2021〕12号）；

- 《山东省水污染防治条例》（2018.9.21 发布，2018.12.01 实施）；

- 《山东省大气污染防治条例》（2016.11.1 实施，2018.11.30 修订）；

- 《山东省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法》（2003.1.1实施，2018.1.23 修订）；

- 《山东省环境噪声污染防治条例》（2004.1.1 实施，2018.1.23 修订）；

- 《山东省环境保护条例》(1996.12.14 实施，2018.11.30 修订)；

- 关于印发山东省2020年土壤污染防治工作计划的通知（鲁环发〔2020〕20号）；

- 《山东省实施〈中华人民共和国环境影响评价法办法〉办法》（2006.3.1 实施，2018.11.30 修订）；

- 《山东省扬尘污染防治管理办法》（省政府令第 248 号）；

- 《关于印发山东省落实《水污染防治行动计划》实施方案的通知》（鲁政发〔2015〕31 号）；

- 《山东省人民政府关于印发山东省土壤污染防治工作方案的通知》（鲁政发〔2016〕37 号）；

- 《山东省生态环境委员会办公室关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）、山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021—2025年）山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021—2025年）的通知》（鲁环委办〔2021〕30号）；

- 《关于印发山东省突发事件应急预案管理办法的通知》（鲁政办发〔2009〕56 号）；

- 山东省生态环境厅关于印发山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见的通知（鲁环发〔2020〕30号）；

- 《山东省人民政府办公厅关于印发山东省危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（鲁政办发〔2017〕29 号）；

- 《关于印发山东省危险化学品企业安全治理规定的通知》 （鲁政办字〔2015〕259 号）；

- 《关于印发《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》等 5 个行动方案的通知》（鲁环发〔2016〕162 号）；

- 山东省生态环境厅关于贯彻落实《排污许可制全面支撑打好污染防治攻坚战工作方案》的实施意见（鲁环发〔2018〕5 号）；

- 关于实施《山东省打好渤海区域环境综合治理攻坚战作战方案》有关事项的通知（鲁环发〔2019〕93 号）；

- 《山东省扬尘污染综合整治方案》（鲁环发〔2019〕112 号）；

- 山东省生态环境厅关于进一步深化环评“放管服”改革的若干意见（鲁环发〔2020〕48号）；

- 关于印发山东省落实《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》实施细则的通知（鲁环发[2020]50号）；

- 《山东省生态环境厅关于加强危险废物处置设施建设和管理的意见》（鲁环发〔2019〕113 号）；

- 《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发〔2019〕132 号）；

- 《山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定》（鲁环发〔2019〕134 号）；

- 《山东省地下水污染防治实施方案》（鲁环发〔2019〕143 号）；

- 山东省生态环境厅印发《关于进一步推进清洁生产加强污染源头防控的指导意见》的通知（鲁环发〔2019〕147 号）

- 《山东省生态环境厅 山东省自然资源厅关于进一步加强土壤污染重点监管单位管理工作的通知》（鲁环发〔2020〕5 号）；

- 《山东省生态环境厅关于印发山东省固定污染源自动监控管理办法的通知》（鲁环发〔2020〕6 号）；

- 《山东省环境保护厅转发《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的通知》（鲁环函〔2012〕509 号）；

- 《关于进一步严把环评关口严控新增大气污染物排放的通知》（鲁环函[2017]561 号）；

- 《关于进一步加强对污水处理厂和入管企业环境执法监管的通知》（鲁环办函〔2015〕124 号）；

- 《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141 号）；

- 《山东省人民政府办公厅关于进一步规范产能过剩和高耗能行业工业投资项目办理加强事中事后监管工作的通知》（鲁政办字[2020]40号）；

- 《潍坊市大气污染防治条例》（2018.1.31 发布，2018.5.1 实施）；

- 《中共潍坊市委办公室潍坊市人民政府办公室关于印发“决胜 2020”污染防治攻坚方案的通知》（潍办字〔2020〕10 号）；

- 《关于深入推进大气污染防治的实施意见》（潍办发[2017]14 号）；

- 《潍坊市人民政府关于印发潍坊市水污染防治工作方案的通知》（潍政字〔2016〕24 号）；

- 《潍坊市主要入海河流综合整治攻坚工作方案（2019-2021 年）》（潍政字〔2019〕22 号）；

- 《潍坊市人民政府办公室关于印发潍坊市土壤污染防治工作方案的通知》（潍政办字〔2018〕59 号）；

- 《潍坊市人民政府办公室关于印发潍坊市大气污染防治攻坚方案的通知》（潍政办字〔2019〕111 号）；

- 《潍坊市工业企业扬尘污染防治技术导则》等八个技术导则（潍环委发〔2018〕5 号）；

- 《关于印发<潍坊市危险废物监督管理办法>的通知》 （潍环发〔2012〕75 号）；

- 《潍坊市环境保护局关于印发<潍坊市按行业环保先进标准审批建设项目环评文件的具体操作程序>的通知》（潍环发〔2015〕90 号）；

- 《关于以改善大气环境质量为核心加强燃用高污染染料项目环境影响评价管理的通知》（潍环发〔2017〕23 号）；

- 《潍坊市生态环境局关于进一步明确建设项目环评审批有关事项的通知》（潍环发〔2020〕17 号）；

- 《潍坊市环保局关于试行设单位自行申报建设项目环境保护信息工作的通知》（潍环函〔2017〕69 号）；

- 关于印发《潍坊市“污染物排放总量替代指标跟着项目走”实施办法的通知》（潍环发[2020]75号）。

- 潍坊市人民政府关于印发《潍坊市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（潍政字〔2021〕15号）；

- 1.1.3技术规范依据

1、《环境影响评价技术导则   总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则   大气环境》（HJ2.2-2018）；

3、《环境影响评价技术导则   地表水环境》（HJ2.3-2018）；

4、《环境影响评价技术导则   声环境》（HJ2.4-2009）；

5、《环境影响评价技术导则   地下水环境》（HJ610-2016）；

6、《环境影响评价技术导则   生态影响》（HJ19-2011）；

7、《环境影响评价技术导则   土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

8、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

9、《化工建设项目环境保护设计标准》（GB/T50483-2019）；

10、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

11、《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

12、《易燃、易爆化学危险物品储存、运输管理规定》；

13、《建设项目危险废物环境影响评价指南》；

14、《挥发性有机物污染防治技术政策》（公告2013年 第31号）

15、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）。

16、《排污许可证申请与核发技术规范  专用化学产品制造工业》（HJ 1103 - 2020）

17、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）

- 1.1.4项目依据

1、环评委托书；

2、项目备案证明；

3、项目立项申请报告；

4、相关技术资料。

- 1.2 评价目的与指导思想

- 1.2.1评价目的

通过对本项目生产工艺、污染产生环节及污染治理情况的系统分析，确定本项目主要污染物排放情况和达标情况，分析本项目投产后各类主要污染物排放情况，对本项目所在地环境现状进行监测，摸清工程所在地环境质量状况，并在工程分析和污染源实际调查与评价的基础上，预测本项目投产后对周围环境的影响程度，论证本项目选址是否可行，论证生产过程中的污染防治措施在技术上的可行性和经济上的合理性，并提出本项目污染物总量控制指标及减轻和防治污染的建议，为本项目工程设计和环境管理决策提供技术支持。

- 1.2.2指导思想

l、根据项目特点，抓住影响环境的主要污染因子和环节，有重点、有针对性地进行评价；

2、贯彻“清洁生产”原则，从生产工艺、原材料消耗、污染物排放等方面分析项目的清洁水平，提出提高“清洁生产”水平的建议，以满足当地政府下达的污染物排放总量控制指标具体要求和建议；

3、充分体现环境保护与经济发展协调一致的原则，落实环保投资，完善污染治理设施，改善当地的环境质量，促进经济发展与环境保护的“双赢”；

4、评价方法力求科学严谨，分析论证要客观公正，体现环境治理与管理相结合的精神，从多方面、多层次论述本项目建设的可行性。

- 1.3 评价标准

- 1.3.1质量标准

本次评价采用的环境质量标准见表1.3-1。

表1.3-1  环境质量标准一览表

| 项目 | 执行标准 | 标准分级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) | 二级 |
|  | 环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）附录D | / |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 表2中周界外浓度最高点标准的1/2 |
|  | 《居住区大气中酚卫生标准》(GB18067-2000) |  |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) | Ⅳ类 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) | Ⅲ类 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) | 3类 |
| 土壤 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） | 表1第二类用地筛选值标准 |
|  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） | 表1其他风险筛选值 |

1、环境空气

评价范围内SO2、NO2、PM10 、PM2.5、TSP、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

氨、硫化氢、甲苯、氯化氢参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”；

非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点标准的1/2执行；

酚执行《居住区大气中酚卫生标准》(GB18067-2000)。

表1.3-2  环境空气质量标准表

| 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值mg/m3 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 0.50 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准 |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 0.20 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
| CO | 1小时平均 | 10 |  |
|  | 24小时平均 | 4 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 0.15 |  |
| TSP | 24小时平均 | 0.3 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 0.075 |  |
| O3 | 1小时平均 | 0.2 |  |
|  | 日最大8小时平均 | 0.16 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次浓度 | 2.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中周界外浓度最高点标准的1/2 |
| 氨 | 1小时平均 | 0.2 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值； |
| 硫化氢 | 1小时平均 | 0.01 |  |
| 甲苯 | 1小时平均 | 0.2 |  |
| 氯化氢 | 1小时平均 | 0.05 |  |
|  | 日平均 | 0.015 |  |
| 酚 | 一次浓度 | 0.05(一次值) | 《居住区大气中酚卫生标准》(GB18067-2000) |

2、地表水环境

地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的表1中Ⅳ类标准。

表1.3-3  地表水环境质量标准表（除pH外，单位均为mg/L）

| 项目 | 单位 | 评价标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6～9 | 《地表水环境质量标准》表1中Ⅳ类标准 |
| CODCr | mg/L | 30 |  |
| BOD5 | mg/L | 6 |  |
| NH3-N | mg/L | 1.5 |  |
| 总磷 | mg/L | 0.3 |  |
| 总氮 | mg/L | 1.5 |  |
| 粪大肠菌群数 | 个/L | 20000 |  |
| 总汞 | mg/L | 0.001 |  |
| 六价铬 | mg/L | 0.05 |  |
| 镉 | mg/L | 0.005 |  |
| 砷 | mg/L | 0.1 |  |
| 铅 | mg/L | 0.05 |  |
| 铜 | mg/L | 1.0 |  |
| 石油类 | mg/L | 0.5 |  |
| 挥发酚 | mg/L | 0.01 |  |
| 硫化物 | mg/L | 0.5 |  |
| 氟化物 | mg/L | 1.5 |  |
| 氰化物 | mg/L | 0.2 |  |

3、地下水环境

地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

表1.3-4  地下水质量执行标准表（除pH外，单位均为mg/L）

| 序号 | 污染物名称 | 污染物浓度 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | GB/T14848-2017中Ⅲ类标准 |
| 2 | 总硬度 | ≤450mg/L |  |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L |  |
| 4 | 氨氮 | ≤0.5mg/L |  |
| 5 | 硝酸盐 | ≤20mg/L |  |
| 6 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 mg/L |  |
| 7 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L |  |
| 8 | 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002mg/L |  |
| 9 | 氯化物 | ≤250mg/L |  |
| 10 | 甲苯 | ≤700μg/L |  |
| 11 | 总大肠菌群 | ≤3.0MPN/100mL |  |
| 12 | 菌落总数 | ≤100CPU/mL |  |
| 13 | 铝 | ≤0.2mg/L |  |
| 14 | 耗氧量 | ≤3mg/L |  |
| 15 | 二甲苯 | ≤0.5 mg/L |  |
| 16 | 硫化物 | ≤0.02 mg/L |  |

4、声环境

本项目位于寿光羊口化工产业园，该区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。

表1.3-5  环境噪声评价执行标准表

| 适用区域 | Leq [dB(A)] |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 工业区 | 65 | 55 | (GB3096-2008)中3类区 |

5、土壤环境

建设用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准。

农用地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1其他风险筛选值标准。

表1.3-6   建设用地土壤污染风险筛选值

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 单位 | 第二类用地 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | mg/kg | 60 |
| 2 | 镉 | 7440-38-9 | mg/kg | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | mg/kg | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | mg/kg | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | mg/kg | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | mg/kg | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | mg/kg | 900 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | mg/kg | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | mg/kg | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | mg/kg | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | mg/kg | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | mg/kg | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | mg/kg | 66 |
| 14 | 顺1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | mg/kg | 596 |
| 15 | 反1,2二氯乙烯 | 156-60-5 | mg/kg | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | mg/kg | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | mg/kg | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | mg/kg | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | mg/kg | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | mg/kg | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | mg/kg | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | mg/kg | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | mg/kg | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | mg/kg | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | mg/kg | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | mg/kg | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | mg/kg | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | mg/kg | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | mg/kg | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | mg/kg | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | mg/kg | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | mg/kg | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3； 106-42-3 | mg/kg | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | mg/kg | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | mg/kg | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | mg/kg | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | mg/kg | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | mg/kg | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | mg/kg | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | mg/kg | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | mg/kg | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | mg/kg | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | mg/kg | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]蒽 | 193-39-5 | mg/kg | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | mg/kg | 70 |

表1.3-7   农用地土壤污染风险筛选值

| 序号 | 污染物项目 |  | PH≤5.5 | 5.5＜ PH≤6.5 | 6.5 ＜PH≤ 7.5 | PH＞ 7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉 | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 其他 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 其他 | 200 | 200 | 250 | 300 |

- 1.3.2排放标准

本次评价采用的污染物排放标准详见表1.3-8。

表1.3-8  污染物排放标准一览表

| 项目 | 执行标准 | 标准分级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 表2二级标准 |
|  | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018） | 表1、表2、表3 |
|  | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018） | 表1、表2 |
|  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | 表A.1 |
| 废水 |  |  |
| 噪声 | 《建设施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | — |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 3类 |
| 固废 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29 修订，2020.9.1 实施） |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单 |  |

1、废气

①有组织排放标准：

VOCs排放浓度和排放速率执行《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1其他行业Ⅱ时段标准；

氯化氢的排放浓度和排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2二级标准；

颗粒物有组织排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放浓度限值；

废水收集池废气中氨、硫化氢、臭气浓度执行《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1标准；

具体标准值见表1.3-9。

表1.3-9  大气污染物排放标准表

| 排气筒 编号 | 污染物 | 最高允许 排放浓度 （mg/m3） | 最高允许 排放速率 （kg/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 （25m） | 酚类 | 15 | / | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》 （DB37/2801.6-2018）表2标准； |
|  | 氯化氢 | 100 | 0.915 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）表2标准 |
|  | VOCs | 60 | 3.0 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》 （DB37/2801.6-2018） 表1其他行业Ⅱ时段标准 |
| P3 （25m） | 甲苯 | 5 | 0.3 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》 （DB37/2801.6-2018） 表1其他行业Ⅱ时段标准 |
|  | VOCs | 60 | 3.0 |  |
|  | 颗粒物 | 10 | / | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1 |
|  | 酚类 | 15 | / | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》 （DB37/2801.6-2018）表2标准； |
|  | 氯化氢 | 100 | 0.915 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）表2标准 |
| P4 （28m） | 酚类 | 15 | / | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》 （DB37/2801.6-2018）表2标准； |
|  | 氯化氢 | 100 | 0.915 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）表2标准 |
|  | 甲苯 | 5 | 0.3 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》 （DB37/2801.6-2018） 表1其他行业Ⅱ时段标准 |
|  | VOCs | 60 | 3.0 |  |
|  | 颗粒物 | 10 | / | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1 |
|  | 氯化氢 | 100 | 0.915 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）表2标准 |
|  | 氨 | 20 | 1.0 | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1标准 |
|  | 硫化氢 | 3.0 | 0.1 |  |
|  | 臭气浓度 | 800无量纲 | / |  |

②无组织排放厂界监控点浓度限值：

甲苯、VOCs执行《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3标准；颗粒物、酚类、氯化氢无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；NH3、H2S、臭气浓度执行《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2标准。具体标准值见表1.3-10。

表1.3-10  无组织大气污染物排放标准

| 污染物 | 无组织监控限值 （单位mg/m3，臭气浓度无量纲） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 甲苯 | 0.2 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3标准 |
| 二甲苯 | 0.2 |  |
| VOCs | 2.0 |  |
| 酚类 | 0.08 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2标准 |
| 颗粒物 | 1.0 |  |
| 氯化氢 | 0.2 |  |
| NH3 | 1.0 | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2 |
| H2S | 0.03 |  |
| 臭气浓度 | 20 |  |

③厂区内无组织排放限值：

厂区内VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1特别排放限值要求。

表1.3-11  厂区内VOCs无组织排放限值

| 污染物项目 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一处浓度值 |  |

2、废水

表1.3-12  废水污染物排放标准表

| 序号 | 名称 | 进水指标 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 4~10（无量纲） |  |
| 2 | COD | ≤28000mg/L |  |
| 3 | BOD | ≤8400mg/L |  |
| 4 | 总氮 | ≤100mg/L |  |
| 5 | 氨氮 | ≤50 mg/L |  |
| 6 | 总磷 | ≤500 mg/ |  |
| 7 | TDS | ≤2000 mg/L |  |
| 8 | 石油类 | ≤3000mg/L |  |
| 9 | 悬浮物 | ≤600 mg/L |  |

3、噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表1-3-13。项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）》的规定，不同施工期作业噪声限值见下表。

表1.3-13  环境噪声标准    单位：dB(A)

| 标准名称 | 类别 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 3类 | 65 | 55 | 工业区 |

表1.3-14  建筑施工场界噪声限值    单位：dB(A)

| 标准名称 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 | 70 | 55 |

4、固体废物

一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29 修订，2020.9.1 实施）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(环境保护部公告2013年第36号)要求。

- 1.4 影响因素、评价因子与评价重点

- 1.4.1环境影响因素

1、施工期

项目施工期间对环境的影响很大程度上取决于工程特点、施工季节以及工程所处的地形、地貌等环境因素。经分析，施工期主要影响因子详见表1.4-1。

表1.4-1  施工期主要环境影响因素

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 土地平整、挖掘，土石方、建材运输、存放、使用 | 扬尘 |
|  | 施工车辆尾气、炊事燃具使用 | NOx、SO2、非甲烷总烃 |
| 水环境 | 施工人员生活废水等 | CODcr、NH3-N、动植物油 |
| 声环境 | 施工机械、车辆作业噪声 | 噪声 |
| 生态环境 | 土地平整、挖掘及工程占地 | 水土流失、植被破坏 |
|  | 土石方、建材堆存 | 占压土地等 |

2、运营期

本项目生产期间将产生废水、废气、固体废物等，主要污染因素对环境的影响识别见表1.4-2。

表1.4-2  本项目运营期主要污染因素环境影响识别

| 环境要素 | 影响因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 |
| 环境空气 | 有影响 | － | － | 有影响 |
| 地 表 水 | － | 有影响 | － | － |
| 地 下 水 | － | 有影响 | － | 有影响 |
| 声 环 境 | － | － | 有影响 | － |
| 土壤环境 | 有影响 | 有影响 | － | － |
| 社会环境 | 有影响 | － | － | － |

- 1.4.2评价因子

拟建项目投产后对环境空气的影响主要来自生产车间、罐区、危废库、装卸区、废水收集池废气；对水环境的影响主要来自生产废水、公用工程排水及生活污水；对声环境的影响主要来自设备的运行噪声；对土壤环境的主要影响为废水下渗和大气沉降。

根据工程的排污特点及所处环境特征，环境影响评价因子确定见表表1.4-3。

表1.4-3  现状监测及影响预测因子

- 1.4.3评价重点

根据项目工程特点，本评价在工程分析的基础上以环境空气影响评价、地表水环境影响分析、污染防治措施技术经济论证、环境风险评价做为评价重点。

- 1.5 评价等级、评价范围与敏感目标

- 1.5.1评价等级

根据环境影响评价技术导则具体要求，结合项目所处地理位置、区域环境功能区划及环境质量现状、污染物排放量及污染物种类等特点，确定项目环境空气、地表水、地下水、噪声、生态环境和环境风险等要素的评价等级。具体见下表。

表1.5-1  环境影响评价等级一览表

| 项目 | 判 据 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 主要污染物最大落地浓度占标率 | Pmax甲苯=58.25%＞10% | 一级 |
| 地表水 | 废水排放方式 | 间接排放 | 三级B |
| 地下水 | 建设项目行业分类 | I类行业 | 二级 |
|  | 区域地下水敏感程度分级 | 不敏感 |  |
| 噪声 | 声环境功能区划 | 3类功能区 | 三级 |
|  | 建设前后敏感点噪声变化情况 | 增加值＜3dB(A) |  |
|  | 受项目噪声影响人口情况 | 项目距敏感点较远，受影响人口较少 |  |
| 土壤 | 建设项目类别 | I类项目 | 一级 |
|  | 占地规模 | 占地面积1.0493hm2，占地规模为小型 |  |
|  | 周边土壤环境敏感程度 | 敏感 |  |
| 生态 | 项目占地 | 项目占地面积0.01km2＜2km2 | 三级 |
|  | 区域生态敏感性 | 区域的生态敏感性属于一般区域，不涉及特殊生态敏感区及重要生态敏感区 |  |
| 环境风险 | 大气、地表水环境风险潜势为III，地下水环境风险潜势为IV |  | 大气环境、地表水风险评价等级为二级，地下水环境风险评价等级为一级 |

- 1.5.2评价范围

根据当地气象、水文、地质条件和该工程“三废”排放情况及厂址周围企事业单位、居民区分布特点，本次评价范围见表1.5-2。

- 1.5.3敏感目标

本项目环境敏感保护目标见表1.5-3，项目评价范围及敏感保护目标见图1.5-1~2。

表1.5-3   重点保护目标一览表

| 保护类别 | 保护目标 | 方位 | 距厂界距离 m | 距车间距离 m | 人数 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 齐家庄子村 | S | 620 | 890 | 420 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）二级 |
|  | 王家庄子村 | S | 1620 | 1860 | 330 |  |
| 大气环境风险 | 齐家庄子村 | S | 620 | 890 | 420 | / |
|  | 王家庄子村 | S | 1620 | 1860 | 330 |  |
|  | 官台村 | SW | 4070 | 4220 | 650 |  |
|  | 郑家庄子村 | SE | 3680 | 4360 | 700 |  |
|  | 单家庄子村 | ESE | 3890 | 4530 | 400 |  |
|  | 丁家庄子村 | E | 4000 | 4550 | 350 |  |
|  | 任家庄子村 | ENE | 4880 | 5440 | 350 |  |
| 地表水 地表水环境风险 | 新塌河（小河） | NW | 9100 |  |  | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类 |
| 地下水 地下水环境风险 | 项目区周边浅层地下水 |  |  |  |  | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 声环境 | 厂界外0.2km |  |  |  |  | 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）3类 |
| 土壤环境 | 项目占地及周边1000m范围 |  |  |  |  | GB36600-2018中表1第二类用地标准；GB15618-2018中表1标准 |

- 第二章  建设项目工程分析

山东旭锐新材有限公司是一家专业从事阻燃剂研发、生产、经营的高新技术企业，公司成立于2009年，法人代表王美芹，注册资金7800万元。

全球阻燃材料的市场价值在500亿美元，全球保持7-8%的增长率，在亚太地区保持15-20%的增长率，特别是高性能无卤阻燃材料，将获得更加快速的增长。

高性能无卤阻燃材料具有高效的阻燃性，无烟无毒。含卤聚合物或与含卤阻燃剂组合而成的阻燃材料具有优良的阻燃性能，曾被广泛应用。但是，火灾发生时，这类含卤阻燃材料会产生大量的烟雾和有毒的腐蚀性卤化氢气体，造成成二次危害。面对越来越严格的环保、安全要求，高性能无卤阻燃材料异军突起，无卤、高效、低烟、低毒已成为其发展方向。

企业具有得天独厚的资源优势和产业链优势。项目在园区内进行建设，可以充分依托园区公用工程条件，使工程具有建设投资省、建设周期短的特点，符合国家相关的投资政策，有利于项目的早日投产增效。

人才资源优势：该公司作为国内首选的阻燃材料专业生产厂家，公司科研开发能力国内领先。同时培养了大量的熟练操作工人，项目能确保顺利运行。

工艺技术先进：该项目中的生产装置具有合理的经济规模，拟采用自主开发国内先进技术，该核心技术获得国家科技发明二等奖，具有工艺先进、成熟可靠、能耗低等特点，有利降低产品成本，提高产品的竞争力。

市场销售前景良好，具有较完善的市场销售网络：公司品牌知名度高，与国内外各主要用户建立了稳固的供应关系。环保型无卤阻燃剂BDP项目投产后，可以直接利用现有的阻燃销售渠道，用户接受程度高，可直接满足市场需求。

近几年来阻燃产品的国内外市场需求量呈逐年上升趋势，但产量远不能满足市场需求，该项目的建设将更好地满足用量不断增长的需要。

同时，建设该项目有利于提高企业的经济效益，可以扩大企业产品的出口能力，同时具备很好的社会效益。

在此背景下，公司为满足市场需求，提高企业竞争力，决定在建设“25000吨/年磷系阻燃助剂BDP改扩建项目、2万吨/年环保型阻燃剂BDP项目”。

- 2.1 现有项目工程分析

- 2.1.1环评及验收情况

- 2.1.2项目概况

一、项目组成

项目组成详见表2.1.2-1。

二、产品方案

产品方案详见表2.1.2-2。

三、原辅材料

主要原辅材料用量详见表2.1.2-3。

四、主要设备

主要设备详见表2.1.2-4。

五、现有生产制度和劳动定员

项目劳动定员60人，全年生产天数300天，三班生产，每班工作8h，生产装置年操作时间为7200h。

六、平面布置

厂区现状平面布置见图2.1.2-1。

七、水平衡

现有工程水平衡见图2.1.2-2。

图2.1.2-2   本项目水平衡图  单位m3/a

- 2.1.3工艺流程及产污环节

1、反应原理

1.1氯化反应

1.2氧化反应

1.3氯化和氧化反应不凝尾气水吸收反应

1.4酯化反应

1.5封端反应

2、工艺流程简介

BDP项目生产工艺流程及排污环节见图2.1.3-1。

图2.1.3-1   现有工程BDP项目工艺流程及排污环节图

3、产污环节

表2.1.3-1  产排污环节一览表

- 2.1.4污染物排放达标分析

1、污染物排放标准

表2.1.4-1   污染物排放标准一览表

| 项目 | 执行标准 | 标准分级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 表2二级标准 |
|  | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018） | 表1、表2、表3 |
|  | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018） | 表1、表2 |
| 废水 |  |  |
| 噪声 | 《建设施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | — |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 3类 |
| 固废 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29 修订，2020.9.1 实施） |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单 |  |

2、废气

（1）有组织废气

公司委托对有组织废气进行了检测，检测期间企业处于满负荷运行状态。检测结果如下：

表2.1.4-2  有组织废气检测数据一览表

根据检测数据可知，现有工程废达标排放。

（2）无组织废气

表2.1.4-9  厂界氯化氢、甲苯、VOCs检测结果表

监测结果表明，本项目厂界达标。

3、废水

表2.1.2-10  废水污染物检测结果一览表

由上表可知，现有工程废水能够满足接收要求。

4、噪声

本次环评引用2021年1月例行监测报告，监测结果见下表。

表2.1.2-11  噪声监测结果   单位：dB（A）

监测结果表明：公司厂界昼、夜间噪声结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

5、固废

表2.1.2-12  固废统计表

- 2.1.5现有工程污染物排放情况汇总

通过对厂内例行监测数据的统计，核算现有工程污染物排放量。污染物排放情况见表2.1.5-1。

表2.1.5-1 现有工程污染物排放情况

- 2.2 拟建项目概况

- 2.2.1基本情况

项目名称：25000吨/年磷系阻燃助剂BDP改扩建项目、2万吨/年环保型阻燃剂BDP项目

建设单位：山东旭锐新材有限公司

建设性质：改扩建

行业类别：C2661化学试剂和助剂制造；

建设地点：寿光羊口化工产业园羊临路以西，东海路以北，项目地理位置见图2.2-1。

表2.2-1  拟建工程基本组成表

- 2.2.2产品方案

表2.2-2  本项目产品方案一览表

本项目各产品质量指标见表2.2-3至表2.2-4。

表2.2-4  《副产盐酸》（HG/T3783-2005）

| 项目 | 规格 |  |  | 本项目产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ |
|  | 指标 |  |  | 指标 |
| 总酸度%（HCL）≥ | 31.0 | 20.0 | 10.0 | 30 |
| 重金属（以Pb计）≤ | 0.005 |  |  | ≤0.005 |

本项目产品理化性质见表2.2-5至表2.2-6。

表2.2-5   BDP【双酚A双（二苯基磷酸酯）】理化性质一览表

| 分子式 | C39H34O8P2 | 名称 | 双酚A双（二苯基磷酸酯） |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构式 |  |  |  |
| 外观与性状 | 无色或淡黄色液体 | 分子量 | 691.94 |
| 熔点(℃) | 37~41 | 热重分析 | TGA失重5%、10%及50%的温度分别为371℃、397℃及444℃。 |
| 密度（25℃）（g/cm3） | 1.25~1.27 | 溶解性 | 不溶于水，与二氯甲烷、甲苯、甲醇及甲基乙基酮等互相溶 |
| 主要用途 | 无卤型阻燃剂，广泛用于PC/ABS，PPO/HIPS和其它聚合物 |  |  |

表2.2-6    副产盐酸理化性质一览表

| 分子式 | HCl | 外观与性状 | 无色至淡黄色清澈液体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子量 | 36.5 | 熔点(℃) | -27.32℃（38%） |
| 沸点(℃) | 48℃（38%） | 主要用途 | 提溴酸洗等 |
| 相对密度 | 1.18 | 闪点(°F) | 不可燃 |
| 溶解性 | 与水混溶 |  |  |

- 2.2.3原辅材料及储运工程

项目所需原材料由供应单位送至厂内。成品的厂外运输由物流公司或委托社会运输公司解决。本项目主要采用汽车运输方式。主要原辅材料见表2.2-7。

表2.2-7  新增主要原辅材料用量表

表2.2-8  主要原辅材料理化性质表

原辅材料及成品储运情况如下表2.2-9所示。

表2.2-9  主要原辅材料及产品储存情况一览表

- 2.2.4主要经济技术指标

- 2.2.5平面布置

（1）平面布置

（2）平面布置合理性分析

项目所在地常年主导风向为 SSE，本项目位于厂区西北部，现有现有办公生活区位于本项目东南，不位于常年主导风向的下风向，办公生活区受环境空气的影响较小。从环保角度考虑，本项目平面布置是基本合理的。

本项目建成后，厂区总平面布置图见图2.2-2~3。

- 2.2.6工作制度及劳动定员

该项目需员工105人。采用“三班工作制”，年工作300天，每班8小时，年工作时间7200h。

- 2.2.7实施进度计划

- 2.3 25000吨/年磷系阻燃助剂BDP改扩建项目工程分析

- 2.3.1技术来源和工艺原理

- 2.3.3产品介绍

- 2.3.4工艺流程及产污环节分析

1、反应原理

1.1、酯化反应

1.2、封端反应

2、工艺流程与产污环节

2.1、酯化反应

2.2、脱氧磷

2.3、降膜吸收副产盐酸

2.4、封端反应

2.5、脱苯酚工序

2.6、降膜吸收副产盐酸

2.7、洗涤工序

2.8、蒸馏脱溶剂

2.9、过滤

工艺流程及产污环节见图2.3-1。

表2.3-1  BDP排污节点一览表

- 2.3.5主要生产设备

主要设备见表2.3-2。

表2.3-2  主要设备表

- 2.3.6原辅材料

主要原材料见表2.3-3。

表2.3-3  原辅材料用量表

- 2.3.7物料平衡

物料平衡详见表2.3-3和图2.3-2~3。

- 2.4 2万吨/年环保型阻燃剂BDP项目工程分析

- 2.4.1技术来源和工艺原理

2、工艺原理

- 2.4.2产品介绍

化学名称：BDP，双酚A双（二苯基磷酸酯）

产量：20000t/a，全年生产300天，7200小时。

- 2.4.3工艺流程及产污环节分析

1、反应原理

1.1、酯化反应

1.2、封端反应

2、工艺流程与产污环节

2.1、酯化反应

2.2、脱氧磷

2.3、降膜吸收副产盐酸

2.4、封端反应

2.5、脱苯酚工序

2.6、降膜吸收副产盐酸

2.7、洗涤工序

2.8、蒸馏脱溶剂

2.9、过滤

工艺流程及产污环节见图2.4-1。

表2.4-1  BDP排污节点一览表

- 2.4.4主要生产设备

2万吨/年BDP使用的主要生产设备见表2.4-2。

- 2.4.5原辅材料

2万吨/年BDP使用的主要原材料见表2.4-3。

表2.4-3  2万吨/年BDP原辅材料用量表

- 2.4.6物料平衡

BDP，设计产量20000t/a，年产7200h。小时物料平衡详见表2.4-3和图2.4-2~3。

表2.4-4  2万吨/年BDP小时物料平衡一览表

- 2.5公用工程

- 2.5.1给水工程

（1）水源

（2）供水方案

（3）用水量估算

①生活用水量

②生产工艺用水

③循环冷却水补水

④喷淋塔用水

⑤车间地面、设备清洗用水

⑥真空泵用水

- 2.5.2排水工程

（1）废水产生量

①生活污水

②工艺废水

③树脂蒸汽解析废水

④循环冷却水排水

⑤喷淋塔废水

⑥车间地面、设备清洗废水

⑦真空泵废水

⑧初期雨水

拟建项目水平衡详见图2.5.2-2~3。

- 2.5.3供热工程

该项目蒸汽来自山东金英利新材料科技股份有限公司

- 2.5.4供电工程

项目用电来自国家电网

- 2.6 拟建项目污染分析

- 2.6.1废水

（1）废水产生量

①生活污水

②工艺废水

③树脂蒸汽解析废水

④循环冷却水排水

⑤喷淋塔废水

⑥车间地面、设备清洗废水

⑦真空泵废水

⑧初期雨水

（2）废水处理措施

- 2.6.2废气

1、有组织废气

（1）车间工艺有组织废气

（2）危废库废气G8

（3）废水收集池废气G9

（4）罐区大小呼吸废气（G10、G11）

本次评价根据《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2000）固定顶罐的经验计算公式，估算其呼吸排放量，同时考虑储罐配套吸收装置的实际消减效果，最终确定罐区呼吸废气排放量。

（a）大呼吸废气

大呼吸排放是由于人为装料与卸料而产生的损失。装料过程中罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面的排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。

大呼吸废气采取上述措施后，能够得到有效控制。因此，本项目仅对大呼吸废气的源强进行核算，核算过程如下：

LDW=KTK1Py(690−4μy)KV1N=QV

当N＞36时，KT=180+N6N；当N≤36时，取KT=1。

Py=12(Py1+Py2)

式中：LDW— 固定顶罐年大呼吸蒸发损耗量（m3/a）；

V1— 泵送液体入罐量（m3）；

N— 油罐年周转次数；

Q— 油罐年周转量（m3/a）；

V— 油罐容积（m3）；

K— 单位换算常数，K=51. 6；

KT— 周转系数；

K1— 油品系数，汽油取1，原油取0.75，本次评价各物质均取1；

Py— 油品平均温度下的蒸汽压(kPa) ；

Py1— 油罐内液面最低温度所对应的蒸汽压(kPa)；

Py2— 油罐内液面最高温度所对应的蒸汽压(kPa)；

µy— 油蒸汽摩尔质量（kg/kmol）。

根据上述公式，各储罐污染物大呼吸产生量计算结果见表2.6.2-3。

（b）小呼吸废气

小呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况下，是非人为干扰的自然排放方式。本项目储罐采用呼吸阀控制，每个储罐设置一个，小呼吸废气产生量核算过程如下：

LDS=0.024K2K3(PPa−P)0.68D1.73H0.51ΔT0.5FPC1

式中：LDs—固定顶罐年小呼吸蒸发损耗量（m3/a）；

P—油罐内油品本体温度下的蒸汽压(kPa)，油品本体温度取自油品计量报表，如果缺乏这类资料，油品本体温度可取大气温度加2.8C；

Pa—当地大气压(kPa(A))；

H— 油罐内气体空间高度(m)，包括油罐罐体部分预留容积的高度和罐顶部分容积的换算高度；

△T—大气温度的平均日温差(℃)；

Fp—涂料系数，查表可得；

K2—单位换算系数，取3.05；

K3—油品系数，汽油取1，原油取0.58，本次评价各物质取1.0；

D—油管直径(m)

C1— 小直径油罐修正系数；

根据上述公式，各储罐污染物小呼吸产生量计算结果见表2.5.2-5。

经上表分析可知，甲苯、VOCs排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1其他行业Ⅱ时段标准要求；酚类排放浓度满足《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2标准要求；氯化氢的排放浓度和排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2标准要求；颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放浓度限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1标准要求。

2、无组织排放废气

（一）无组织排放源强

（1）生产装置区无组织废气

（2）危废库未收集废气

（3）装卸区无组织废气

（4）废水收集池未收集废气

（二）无组织排放达标分析

采用AERSCREEN模式对无组织排放污染物的厂界浓度进行预测，预测结果见4.3节。经分析可知，甲苯、VOCs无组织排放满足《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3标准；酚类、氯化氢无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；NH3、H2S无组织排放满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2标准要求。

厂区内VOCs无组织排放限值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1特别排放限值要求。

（三）无组织废气污染控制措施

根据前述分析，装置区无组织废气应针对可能产生的环节，重点对生产设备和管线进行定期检修，减少跑冒滴漏现象的发生；将生产设备全部密闭，主体设备密封合部采用可靠性极高的机械密封等。无组织废气污染控制措施参考《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）要求。

①装置区无组织排放主要是装置区静密闭性泄漏。装置区静密闭性泄漏一般与工厂的管理水平以及设备、管道管件的材质、耐压等级和设备的运行状况有关，在正常情况下，明显的跑冒滴漏想象不会发生，但随着运行时间的增加，设备零部件的腐蚀，损耗增加，要完全消除物料的泄漏是不可能的。因此，发生泄漏的随机性较大。泄漏的发生又取决于生产流程中设备和管件的密封程度，以及操作介质和操作工艺条件，如操作的温度、压力等。装置区无组织排放目前尚无具体的统计数据。设备的泄漏情况虽然不能杜绝，但控制静密封泄漏率，可将泄漏降到最低程度。

②装卸区废气主要是物料及产品在装卸过程中挥发性物料产生的无组织废气。项目采用专用卸车管线，保证卸车过程中无物料滴漏现象，可有效避免装卸过程中产生的无组织废气。

③储罐呼吸废气

项目储罐主要为甲苯中间罐，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），挥发性有机液体储罐储存符合性见下表。

④污水处理站废气密闭收集，在采用有效措施后，企业生产过程中臭气等无组织废气的排放得到了有效的控制，减少了无组织废气源，有效的减少了臭气的排放，企业生产过程中臭气对周围环境影响较小。

⑤设备和管件泄露检测与修复

本项目装置建成运营时，将严格按照国家和山东省相关VOCs防治政策，采用LDAR体系对VOCs泄漏监测和相关设施修复。

LDAR现场实施流程包括确定实施范围，组件定位描述，泄漏检测，修复泄露组件和修复结果检测。

根据设备与管线组件的类型，采用不同的泄漏检测周期：

1）泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸汽泄压设备、取样连接系统每3个月检测一次。

2）法兰及其他连接件、其它密封设备每6个月检测一次。

3）对于挥发性有机物流经的初次开工开始运转的设备和管线组件，应在开工后30日内对其进行第一次检测。

4）挥发性有机液体流经的设备和管线组件每周应进行目视观察，检查其密封处是否出现滴液迹象。

泄漏认定后，应按照泄漏修复要求进行修复：

1）当检测到泄漏时，在可行条件下应尽快维修，一般不晚于发现泄漏后15日。

2）首次（尝试）维修不应晚于检测到泄漏后5日。首次尝试维修应当包括（但不限于）以下描述的相关措施：拧紧密封螺母或压盖、在设计压力及温度下密封冲洗。

3）若检测到泄漏后，在不关闭工艺单元的条件下，在15日内进行维修技术上不可行，则可以延迟维修，但不应晚于最近一个停工期。

综上所述，本工程废气经采取各种措施后，均能达标排放，治理措施技术可行。

3、排气筒设置合理性分析

①排气筒设置合理性分析

根据《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)，所有废气排气筒高度不得低于15m；排气筒（转尘点、地面除尘站等简易除尘设备除外）周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还需高出最高建筑物3m以上；确因生产装置安全或特殊工艺无法满足上述要求时，其污染物排放浓度按相应标准限值的50%执行。

根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，排气筒高度须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围内的建筑物5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。

②本项目废气经各处理措施处理后经各排气筒排放，排放速率和排放浓度均满足相应标准要求。

因此，本项目排气筒设置较为合理。

- 2.6.3噪声

本项目噪声源主要为真空泵、转料泵、空压机、风机等设备，噪声级一般在60～90dB(A)之间。

表2.6.3-1  本项目主要噪声源情况

工程拟采取以下噪声防治措施：

主要设备防噪措施：尽量选用低噪声设备；在噪声级较高的设备上加装消音、隔音装置；各种水泵及风机均采用减震基底，连接处采用柔性接头。

设备安装设计的防噪措施：在设备、管道安装设计中，应注意隔震、防震、防冲击。注意改善气体输送时场状况，以减少气体动力噪声。

厂房建筑设计中的防噪措施：集中控制室采用双层窗，并选用吸声性能好的墙面材料；在结构设计中采用减震平顶、减震内壁和减震地板。水泵等大型设备采用独立的基础，以减轻共振引起的噪声。

厂区总布置中的防噪措施：厂区合理布局，噪声源尽量远离办公区。对噪声大的建筑物单独布置，与其他建筑物间距适当加大，以降低噪声的影响。

经采取上述降噪措施后厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》中的3类标准。

- 2.6.4固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，应按照《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）等进行属性判定。

（1）列入《国家危险废物名录》的直接判定为危险废物。环境影响报告书（表）中应对照名录明确危险废物的类别、行业来源、代码、名称、危险特性。

（2）未列入《国家危险废物名录》，但从工艺流程及产生环节、主要成分、有害成分等角度分析可能具有危险特性的固体废物，环评阶段可类比相同或相似的固体废物危险特性判定结果，也可选取具有相同或相似性的样品，按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298）、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～6）等国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。该类固体废物产生后，应按国家规定的标准和方法对所产生的固体废物再次开展危险特性鉴别，并根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别，按照《国家危险废物名录》要求进行归类管理。

（3）环评阶段不具备开展危险特性鉴别条件的可能含有危险特性的固体废物，环境影响报告书（表）中应明确疑似危险废物的名称、种类、可能的有害成分，并明确暂按危险废物从严管理，并要求在该类固体废物产生后开展危险特性鉴别，环境影响报告书（表）中应按《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）等要求给出详细的危险废物特性鉴别方案建议。

按照以上原则，结合建设项目主辅工程的原辅材料使用情况及生产工艺，对本项目的各类固体废物的产生环节、主要成分、有害成分、理化性质及其产生、利用和处置量进行全面分析，如下：

本项目产生生活垃圾由环卫部门处理；危险废物委托有危废处理资质的单位处理。因本项目生产工艺中的固体废弃物涉及的危险废物较多，因此，公司必须在厂区设置危险废物储存设施及场所。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求，采取以下控制措施：

（2）公司应设置专门危险固废管理机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。定期将危险废物交由危废公司处置。

（3）按月统计公司各厂区、各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。

（4）危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

（5）建设单位可与资质单位共同研究危险废物运输的有关事宜，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

本项目固体废物产生及处置情况详见表2.6.4-1。

本项目危险废物委托有危废处理资质的危废单位处理。公司必须在厂区设置危险废物储存设施及场所。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求，采取以下控制措施：

（2）公司应设置专门危险固废管理机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。定期将危险废物交由危废公司处置。

（3）按月统计公司各厂区、各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。

（4）危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

（5）建设单位可与危废单位共同研究危险废物运输的有关事宜，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

- 2.6.5非正常工况

1、产生情况

生产装置的非正常情况排放主要是指影响到生产的连续性，出现各种意外情况，必须中断生产进行事故处理而排放的污染物。拟建项目生产设备主要是反应釜、蒸馏釜、原料贮罐等，出现非正常情况的环节主要表现在以下方面：

①生产设备突然出现异常情况、外部水电供应临时中断时，必须临时停产进行检修。这时有可能造成物料的泄漏。

②腐蚀性介质对设备、阀门、管道造成腐蚀，引起严重泄漏，造成车间内及周围空气污染。如果现场冲洗水直接外排，将会引起水污染。

③操作人员违反操作规程，造成事故，导致物料的泄漏。

生产装置非正常工况的废气主要为系统开、停车吹扫气。装置的开、停车用氮气吹扫，在吹扫过程中装置的各废气处理设施均正常运行，废气仍通过系统的各个处理装置进行处理，因而排气中的污染物浓度低于正常情况，对环境的影响较小。

(1) 废气排放

本工程废气处理系统如发生故障，处理效率降低，废气污染物排放量增大，造成非正常排放。发生一般事故时，在设备运行的同时进行抢修，如废气处理系统必须停止运行，则应通知生产车间停止生产。非正常排放污染物源强按废气处理系统停止运行考虑。

根据对生产过程及生产规模进行分析，拟建项目涉及的物料中大部分为液体原料。由于各产品生产装置密闭性良好，各反应釜及罐、槽均有副线与物料缓冲罐或储罐相连，在非正常工况下，液体物料不会从系统中流出而泄漏到环境中，但各种未冷凝及挥发性强的气体均可能通过反应釜、蒸馏塔的通风口、物料受槽及缓冲罐的排气口排放到环境中。为了防止生产装置开、停车等不正常生产时产生的废气污染，各车间设置废气集中收集系统，收集后的废气送到废气处理装置，因此在生产装置开停车的非正常工况下，排放的废气均可进行处理，不会对周围环境空气带来较大不利的影响。

非正常排放污染物源强按废气处理系统停止运行考虑。非正常排放污染物源强见表2.5.5-1。

由上表可知，非正常工况下甲苯、VOCs排放浓度和排放速率不能满足《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1其他行业Ⅱ时段标准要求；酚类排放浓度不能满足《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2标准要求；氯化氢的排放浓度和排放速率不能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2标准；废水收集池废气中臭气浓度不能满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1标准要求。

(2)固体废物

本项目储存原料及产品搬运过程操作不当，可能会出现破损、泄漏。本项目储存物品发生泄漏时，采用细沙等不燃材料吸附或吸收处理，产生的吸附废物为危险废物，委托资质单位处置。

本项目产生的危险废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，向环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、储存、处置等有关资料，其储存执行《危险废物储存污染物控制标准》和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)相关规定，在厂区内储存时，使用符合标准的容器盛装危险废物，容器及器材要满足相关的强度要求，存放地点防雨、防晒，并设置危险废物识别标识。储存及运输过程不产生流失、撒漏等环境污染问题。

2、控制措施

为避免非正常情况的出现，在项目的设计、施工和生产管理中，应采取下述措施：

①在设备、阀门、管道的采购时，严格把关确保质量。

②做好生产设备(包括公用工程设施)的平时维护，定期大修，及时更换出现故障的设备、阀门、管道。

③低沸点物料贮罐采取保冷、喷水冷却等方式降温，按规范进行易燃易爆介质设备管道的静电接地，车间、罐区严禁烟火，健全防火、灭火设施，防止火灾、爆炸事故的发生。

④设置事故物料储池、贮存罐，若无法再利用时，就地或送有关单位进行处理，严禁直接排入周围大气和水体。

⑤有毒有害物料的运输过程中，使用专用车辆，车上配备灭火设备，并有专人押运，及时检查贮罐的密封部件，保证其完好无损。

⑥加强生产人员的技术、安全生产岗位培训，杜绝违规操作。

- 2.6.6项目污染汇总

综合以上分析内容，本项目污染物排放情况汇总见表2.5.6-1。

表2.5.6-1  本项目污染物产生及排放情况汇总表

注：废气量单位为万m3/a，废水量单位为m3/a，废气浓度单位为mg/m3，废水浓度单位为mg/L，产生量、 排放量和削减量单位均为t/a。

- 2.7全厂污染物排放情况

拟建项目建成后全厂污染物排放情况见下表。

表2.6-1 拟建项目建成后全厂污染物排放情况

注：废气量单位为万m3/a，废水量单位为m3/a，产生量、排放量和削减量单位均为t/a。

- 第三章  环境现状调查与评价

- 3.1 自然环境概况

- 3.1.1地理位置

寿光市位于山东半岛中部，在北纬35°41′-37°19′，东经118°32′-119°10′之间，小清河下游，渤海莱州湾西南岸；该市东临潍坊市寒亭区，西界广饶县，南接青州市和昌乐县，北濒渤海，纵长60km，横宽48km，面积2200km2，占全省面积的1.43%。市区位于境内西南部，处北纬36°52′，东经118°44′。有公路、铁路通往全国各地，交通十分方便。

羊口镇位于寿光市北部，莱州湾西侧，小清河入海处的南岸，距寿光城48km。地理坐标为东经118°51′，北纬37°16′。镇域北临莱州湾，西与广饶县接壤，东连营里镇，南与台头镇毗邻。全镇总面积471km2，耕地0.79万hm2，总人口6.5万人，辖35个村，6个居民委员会。

- 3.1.2地形、地貌

寿光市是一个自南向北缓慢降低的平原区。海拔最高点在孙家集镇三元朱村东南角埠顶处，高程49.5米；最低点在大家洼镇的老河口附近，高程1米。南北相对高差48.5米，水平距离70公里，平均坡降万分之一。全市地形总体分为3部分，划分成7个微地貌单元。

寿南缓岗区：西起孙家集镇大李家庄，经东埠乡张家庙子附近至王望乡管村以南，为泰沂山区北部洪积扇尾。成土母质多为冲积物，土质较好。全区地形部位高，地面起伏大，地表径流强，潜水埋深大于5米。土壤类型多为褐土和潮褐土。

中部微斜平原区：地势平缓，坡降很小。布有河滩高地、缓平坡地、河间洼地等微地貌单元。因受河流影响，各个地貌单元呈南北走向间隔条带状分布。土壤母质为河流冲积物。河滩高地主要分布在丹河以东，南起田马北，北至五台乡南端；弥河沿岸南起胡营、纪台乡以北，北至道口、南河乡南部，以及寿光城以北，地形部位较高，海拔多在9米以上，潜水较深，水热条件好，主要发育着褐土化潮土和潮土。河间洼地与河滩高地呈间隔平行分布。缓平坡地主要分布在丰城、南柴乡中南部的马店乡大部，地形部位低，潜水较浅，多发育湿潮土，部分低洼地区发育着砂姜黑土。

项目地处滨海浅平洼地：主要包括侯镇、大家洼镇和道口、杨庄、卧铺乡的全部或大部，南河乡、台头的北部。地形部位低，海拔在4~7米之间。成土母质为海相沉积物与河流冲积物迭次相间。地下水埋深1~3米，矿化度较高。土壤为滨海盐土和滨海潮盐土。

羊口镇属鲁北冲积平原，地势平坦，呈南高北低之势。北部为富饶广阔的滩涂，中部是星罗棋布的盐田，南部为广阔的棉田。

- 3.1.3地质构造

境内除第四系地层广布外，主要为新生界下第三系地层，次为分布在寿光凸起区的古生界寒武系地层，县境东南部有新生界上第三系地层分布。其主要岩性：第四系（Q）顶部为黄土层，黄褐色及灰白色含砾亚粘土层；下部为砂砾层。厚度50~300米不等。上第三系（N）为紫灰、黑绿色玄武岩，棕褐色粘土岩及粘土质粉沙岩，厚度100米左右。下第三系（E）上部为灰绿色细沙岩，下部为砖红色粘土岩、砂岩，底部为红色砾岩，厚度大于200米。寒武系为灰色石灰岩，夹黄绿色泥质条带灰岩、竹叶状灰岩。

在大地构造位置上，寿光市处鲁西隆起区的东北部，济阳坳陷东段，沂沭断裂带的北段西侧。具体说来，处在济阳坳陷的次级构造单元—潍西凹陷中区偏北部，新生代断陷盆地之中，境内发育有寿光突起。项目不在断裂带上。

潍坊市水文地质见图3.1-1。

- 3.1.4气候、气象

寿光地处中纬度带，北濒渤海，属暖温带季风区大陆性气候。受冷暖气流的交替影响，形成了“春季干旱少雨，夏季炎热多雨，秋季爽凉有旱，冬季干冷少雪”的气候特点。

气温：年平均气温12.7℃，年最高14.2℃，（1998年），年最低11.4℃（1969年）。月平均气温7月最高，为26.5℃；1月最低，为-3.1℃。月平均气温年较差29.6℃。极端最高气温41.0℃，出现在1968年6月11日；极端最低气温-22.3℃，出现在1972年1月27日。春季温度回升较快，平均气温12.9℃，月平均气温以3、4月份回升最快，4月份升温7.7℃。夏季天气炎热，平均气温22.0℃，日最高温度在35℃以上的时间，平均每年9.8天。秋季气温逐渐降低，平均气温13.8℃，11月份降温幅度最大，较10月份降低7.9℃，有寒潮出现。冬季越来越暖，平均气温-1.3℃，偏高0.5℃，日气温低于-10.0℃的时间平均每年14.6天。

降水：历年平均降水量593.8毫米。最大1286.7毫米（1964年），最小299.5毫米（1981年）。季节降水高度集中于夏季（6、7、8月 ）。全年平均降水日数73.7天（≥0.3毫米为一降水日），7月份最多，平均13.6天；1月份最少，平均2.4天。

蒸发：年平均蒸发量1834.0mm，最大年2531.8mm，最少年1453.5mm。年内蒸发变率较大，3-5月占全年蒸发总量的30%-35%，6-9月占45%-50%，10月至次年2月仅占20%左右。

湿度：年平均相对湿度66%，月平均相对湿度以8月最高，为81%；3、4月最低，为57%。

风向风速：地区夏季受海洋季风的影响，多偏南风，冬季受到冬季风的影响，多偏北风，4月和9月南北风交替出现。根据多年各方向最大风速及其频率（1954～1992年资料）、平均风速（1977～1992年资料）的统计，常风向为SSE，频率为14%，次常风向为ENE，频率为8%，强风向为NE，频率为7%，最大风速22米/秒，次强风向为NNE，频率为4%，最大风速20米/秒。一年中除1月份常风向为NW、12月为WNW外，其余各月均为SSE。强风多发生在冬春季节，8级以上的大风日数年平均为34.1天。

地区年平均风速3.1米/秒。4月最大，平均3.9米/秒；8月最小，平均2.4米/秒。最大风速23.0米/秒，出现在1984年3月20日。

- 3.1.5水文概况

3.1.5.1区域地表水概况

寿光境内历史上多河流湖泊。全市河流有17条，主要担负防洪、排涝任务。最大河流是弥河，纵贯市境南北，将全市水系分为东西两部分，西为小清河水系，东为弥河水系。多年来除弥河、小清河有部分径流外，其它河道已多年干枯无径流。寿光市地表径流主要来自弥河。羊口镇境内水系主要由小清河、弥河和双王城水库组成。

弥河是一条雨源性天然山洪河流，发源于沂蒙山北麓的临朐县九山镇，流经临朐、青州、寿光、寒亭四县市区，汇入渤海，主河道长度为177km，总流域面积为3863km2，其中潍坊境内流域面积为3657km2，流域平均宽度14.5km，寿光市境内主河道长度70km；流域内共兴建有大中型水库三座（冶源水库、嵩山水库、黑虎山水库）。

小清河始于济南市西部，流经济南、淄博、滨州、东营、潍坊5市地18个县市区，全长237km，流域面积10336km2，具有排水、灌溉、航运、养殖等多种功能。干流北靠黄河，大小支流共150余条，其中较大支流40余条，大部分分布在南侧。小清河丰水期为每年的6~9月，枯水期为每年的10月至翌年的5月。小清河流域所辖地区工业发达，人口集中，是山东省重要的工农业生产基地。小清河河口地区的潮流属不规则半日型混合潮，河道潮流为往复式运动，方向沿河道走向。

张僧河分东西两支，东张僧河汇集潍高路以南诸水，经寿光、古城街办、田柳、营里各乡镇，从羊口镇宅科村入弥河分流，全长33.35km，流域面积157 km2。西张僧河原汇集古城街办之水，流经王高、牛头、卧铺各乡镇，流入营子沟后汇入弥河分流。目前没有补给水源，常年断流。

双王城水库位于羊口镇西南部，水库建于上世纪六七十年代，面积约5km2。目前双王城水库为南水北调东线工程山东段三大库区建设工程之一，作为向胶东供水的调节库，蓄水量1.2亿m3。

清水湖水库位于渤海化工园一期西侧，占地2400亩，设计储水量1200万m3，是由原清水湖改建的平原水库，坝基水泥土深层搅拌桩防渗墙，近期库容860万m3，一期供水4万t/d，在丰水期储水，满足枯水期水量不足时的园区供水需求。目前该水库已建成，没有蓄水，配套的双王城水库2010年5月开始建设，待建设完毕蓄水后清水湖水库将投入使用。

新塌河属塌河水系，是小清河流域最下游部分，1969年为减轻老塌河上游洪涝灾害而开挖而成，接纳寿光市境内织女河、阳河、龙泉河、乌阳沟、王钦河、伏龙河、张僧河来水，目前来水多为上游广饶所建企业排下的污水。

联四沟是羊口镇的农田排水沟，除大气降水和农田排水外主要补给水源是寿光市污水处理厂排水，污水处理厂入口处至入新塌河全长约4.9km。本项目所在的渤海化工园污水处理厂出水将经联四沟排入新塌河。

项目区域水系图见图3.1-2。

3.1.5.2区域地下水概况

寿光市地区属于冲积平原，岩性变化复杂，含水层互相叠置，地下水主要为第四纪松散岩层孔隙水，其性质多为潜水和微承压水；含水层厚度一般为6.5~30米，平均为17米，处第四层粉土以上。寿光市地下水含量比较丰富，特别是弥河两岸，是寿光市工农业用水主要水源地。寿光工农业和生活用水绝大部分依靠开采深层地下水。地下水含水层由南向北埋深逐渐加大，到北部地区埋深达到200~400m。浅层地下水流向为由西南流向东北。寿光市地下卤水集中在市境北部，呈平行于海岸线的连续带状分布，东西长30公里，宽约15公里，卤水总储量（0~80米）约30亿m3。地下卤水浓度变化，由海向陆有一定的水平分带性，分为近岸低浓度带、中间高浓度带和远岸浓度带。远岸浓度带极少受潮水影响，有变淡趋势。

羊口镇区深层地下水水质较好，但其埋深较深，约225~300米，存在于第四系岩层，地下水流向为西南向东北。厂址所在区域地下约250~350米为主淡水层，储水面积为590km2。镇区浅层地下水一般在1~2米，水量丰富，水质咸，与海水近似，利于晒盐。羊口镇地下卤水资源浓度一般在9~110Be′之间，最高达130Be′，含盐量一般28g/L，地下卤水浓度大体分布是羊口北部90Be′，羊口中部10~120Be′，羊口南部6~70Be′。地下卤水资源埋深一般在70~95米，厚度为25米。羊口镇卤水资源的总储量为26.2亿m3。

3.1.5.3区域综合水文地质

1、地下水文特征

寿光市地下水流向基本上为西南-东北。地下淡水含量集中分布在市境中南部，以三座楼、北台头、郎家营、李家庄子、邢姚、广陵、齐家下口、侯镇、马家、赵家东西一线为界，面积1047m2，占全市总面积的47.6%。该区储水条件好，地下水较丰富。含水层岩性为中粗砂，埋深由南向北逐步加深，变化范围在50~100m之间，矿化类型为碳钙、钙镁、碳钠型水。市境北部均为盐碱地区，除东北部外，在咸水层下，均埋有深层淡水，埋深在300m以下，矿化类型为碳钠、氯钠型水，但储水量很小，且不易开采。

2、富水性分区及其特征

①强富水区（单井涌水量2000~3000m3/d，局部地段＞3000m3/d）：该富水区主要集中在市区东南和东部弥河古河道内。

②中等富水区（单井涌水量1000~2000m3/d）：为古代弥河泛流区，分东、西部两部分，东部区域主要分布于现状弥河河道两侧，西部区域主要文家街办高家村—古城街办久安村—田柳镇后疃村、西兴旺村。

③弱富水区（单井涌水量500~1000m3/d）：除强富水区、中等富水区及东南贫水区以外的区域，为古河道边缘带和古河道间带。

④贫水区（单井涌水量＜500m3/d）：位于寿光市东南部，大致丹河以东区域。

- 3.1.6土壤植被

羊口镇地面表层全被第四纪冲积海相沉积物所盖，且厚度较大，近地面表层组成物质主要为细沙，深部主要为亚沙与亚粘土层。土壤为盐化潮土亚类，地表有盐斑，pH值7.5～8，土壤肥力偏低，结构性差，板结严重，不宜耕作。地震基本烈度为7度。

植被包括沼泽植被、滨海盐生植被和人工植被。人工植被分布在土壤含盐量0.3%以下地区。该区植物资源比较贫乏，只有131个种，隶属于42个科，118个属，其种类仅占全市植物总种数的16.6%。以真盐生植物、泌盐植物和不透盐植物最多，占整个海岸植物种类的58%，其代表种有黄须菜、碱蓬、中亚滨藜、补血草、白刺等。木本植物仅有25个树种，常见的主要有刺槐、臭椿、白榆、白刺、毛白杨、欧美杨、绒毛白腊、旱柳、桑树、国槐、香椿、紫穗槐、桃、李、杏、梨、葡萄、月季、木槿、枸杞、枣树等。近年来引种试栽的石榴、酸枣、沙棘、沙枣、火炬树、柿树等也有很强的适应性。小清河口分布20平方公里的芦苇，白浪河口分布1.33平方公里的大米草，沿海岸带已建成长108公里，宽100公里的基干防护林带。

- 3.2相关规划

- 3.2.1寿光羊口化工产业园规划

一、规划范围

根据《山东省人民政府办公厅关于公布第一批化工园区和专业化工园区名单的通知》（鲁政办字[2018]102号），寿光羊口化工产业园起步区面积19.84km2，四至范围：东至盐都路，西至西环路，南至羊口镇南海路，北至营子沟及兰典生物科技项目。寿光羊口化工产业园土地利用规划见图3.2-1。

二、园区发展历程

根据《山东省人民政府办公厅关于公布第一批化工园区和专业化工园区名单的通知》（鲁政办字[2018]102号），寿光羊口化工产业园园区申报名称为寿光市羊口镇渤海化工园。

寿光市羊口镇渤海化工园位于寿光市羊口镇，原名为渤海项目区，2005 年寿光市人民政府以寿政发[2005]83 号文件批准设立，2008 年起步区规划环评由原潍坊市环保局以潍环审字[2008]69 号审查通过，批复面积为 11.8 平方公里，规划范围为营子沟路以南、羊临公路以西、林海路以北、西环路以东区域。

2011 年寿光市人民政府以寿政发[2011]65号批准设立了渤海化工园二期，同年，渤海化工园二期规划环评由原潍坊市环保局潍环审[2011]133 号审查，批复面积为 5.8 平方公里，规划范围营子沟以南、羊临路以东、虾场路以北、河坝路以西区域。2016 年潍坊市人民政府办公室以潍政办字[2016]115 号对寿光羊口化工产业园进行认定，文件将渤海化工园区定性为发展类化工园区，园区控制面积为 35 平方公里。

在此基础上，寿光市羊口镇人民政府对原寿光市羊口镇总体规划、寿光市羊口镇渤海化工园总体规划进行了修编，根据《寿光市羊口镇渤海化工园总体规划（2017-2030）》，将渤海化工园规划面积调整为 32.99 平方公里，规划范围为：羊临路为界分东、西两区。西区规划范围为西至西环路，北至中新西街，东至羊临路，南至东海路、南海路与珠江路口向北地段；东区规划范围为羊临路、虾场路、盐都路和 228国道（规划）围合的区域。

三、规划环评审查意见

2017年12月15日原潍坊市环境保护局以潍环审字[2017]27 号审查通过了寿光市羊口镇渤海化工园规划环评。

- 3.2.2环境功能规划

（1）环境空气功能区划

项目所在区域为环境空气二类功能区。

（2）水环境功能区划

区域纳污水体新塌河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水质标准。

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。

（3）声环境功能区划

项目所在地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准。

- 3.3  环境质量概况

- 3.3.1环境空气

根据潍坊市生态环境局下发的2019年1月～12月潍坊市环境空气质量信息表，报告显示2019年全市细颗粒物(PM2.5)平均浓度为54ug/m3；可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为104ug/m3；二氧化硫(SO2)平均浓度为13ug/m3；二氧化氮(NO2)平均浓度为12.1ug/m3；一氧化碳（CO）平均浓度为1.7mg/m3；臭氧（O3）平均浓度为180ug/m3。

《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。潍坊市2019年PM2.5、PM10的年均浓度及日均值第95百分位数浓度和NO2日均值第98百分位数浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，年评价不达标，项目所在地为不达标区。

补充现状监测结果表明：甲苯、氯化氢、氨、硫化氢小时浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”；非甲烷总烃小时浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中周界外浓度最高点标准的1/2要求；酚小时浓度满足《居住区大气中酚卫生标准》(GB18067-2000)要求。

- 3.3.2地表水

根据2020年1月份~6月份《潍坊市水环境质量通报》，寿光小清河羊口断面水质达标，达到控制目标（V类），区域地表水环境质量相对较好

- 3.3.3地下水

水质超标的主要是受当地水文地质条件影响，该区域属于海、咸水混合入侵区，根据检测结果可知，评价范围内的地下水是盐卤水，不具备饮用水功能。

- 3.3.4声环境

根据现状监测结果表明：各测点昼间、夜间噪声现状均不超标，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

- 3.3.5土壤环境

本项目建设用地各土壤监测点监测因子单因子指数均小于1，说明其土壤环境现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值标准要求；项目区外农用地各土壤监测点监测因子单因子指数均小于1，说明其土壤环境现状满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1其他6.5＜PH≤7.5标准要求，目前区域土壤环境质量良好。

- 3.4 环境质量现状评价

### 3.4.1大气环境现状评价

- 3.4.1.1现状监测

1、监测布点

根据本工程厂址周围环境情况，考虑气象条件及敏感点，确定了1个监测点，监测点具体位置见图3.4.1-1。

表3.4.1-1  环境空气监测布点位置表

| 名称 | 方位 | 距厂界距离(m) | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 菜央子村 | NW | 1060 | 了解项目所在厂区下风向的环境空气现状 |

2、监测项目

3、监测时间和频率

4、监测单位

5、监测方法

所有监测项目均按照国家环保总局《环境监测技术规范》进行监测，分析方法见表3.4.1-2。

表3.4.1-2  环境空气现状监测技术规范、依据及使用仪器一览表

6、监测结果

现状监测气象条件统计结果见表3.4.1-3，监测因子监测结果见表3.4.1-4至表3.4.1-5，检测结果统计见表3.4.1-6。

表3.4.1-3   现状监测气象条件统计表

表3.4.1-6      补充监测环境空气质量现状监测结果统计

*未检出的按检出限一半计算。

- 3.4.1.2现状评价

1、评价因子

2、评价方法

采用单因子指数法进行评价。计算公式为：

Pi=Ci/CSi

式中：Pi——I污染物的单因子指数；

Ci——I污染物的实测浓度，mg/m3；

CSi——I污染物评价标准，mg/m3。

3、评价标准

非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点标准的1/2执行；

表3.4.1-7  环境空气质量标准

4、评价结果

环境空气质量现状评价结果见表3.4.1-8。

表3.4.1-8  现状监测与评价结果表

注：未检出的数据按照检出限值的一半进行评价。

由上表中数据可以看出，各监测因子均不超标非甲烷总烃小时浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中周界外浓度最高点标准的1/2要求；酚小时浓度满足《居住区大气中酚卫生标准》(GB18067-2000)要求。

上述结果标明，评价区尚有一定的环境容量。

- 3.4.1.3区域达标性判定

根据潍坊市生态环境局下发的2019年1月～12月潍坊市环境空气质量信息表，报告显示2019年全市细颗粒物(PM2.5)平均浓度为54ug/m3；可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为104ug/m3；二氧化硫(SO2)平均浓度为13ug/m3；二氧化氮(NO2)平均浓度为12.1ug/m3；一氧化碳（CO）平均浓度为1.7mg/m3；臭氧（O3）平均浓度为180ug/m3。

《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。潍坊市2019年PM2.5、PM10的年均浓度及日均值第95百分位数浓度和NO2日均值第98百分位数浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，年评价不达标，项目所在地为不达标区。

- 3.4.1.4区域环境综合整治工作

根据《潍坊市打赢蓝天保卫战2019年作战方案》、《“决胜2020”污染防治攻坚方案》等文件要求，采取的大气污染防治主要工作任务如下：

对颗粒物的治理：

加强扬尘污染防治。强化建筑施工工地春季和秋冬季监督检查，未落实“六个百分之百”扬尘防控要求的一律不得开工。严格落实施工拆迁过程扬尘防治属地和监管责任，坚决遏制施工拆迁环节扬尘污染。持续开展渣土运输执法检查专项行动，始终保持打击渣土违规运输高压态势。中心城区具备运输资质的渣土运输车，发现不正常使用扬尘防护设施的，一律顶格处罚，情节严重、屡查屡犯的，依法取消渣土运输资质。建立中心城区道路保洁定量考核机制，每月定期通报主次道路“5洒5扫1冲”、背街小巷“3洒3扫”标准落实情况，其他县市区参照执行。推广实施道路积尘负荷走航检测。加强重点公路工程施工扬尘污染防治，对扬尘防治不到位、问题屡查屡犯的施工单位，纳入招投标“黑名单”，禁止在潍坊市场参与招投标。开展港口码头物料堆场扬尘综合整治。保留的铁路货运专线储煤场完成全封闭改造。大力开展国土绿化工作，年内完成国土绿化12.6万亩。完成全市露天矿山扬尘污染防治设施提升改造，确保矿山开采等环节扬尘防控达到标准要求。

深入开展重点行业污染防治。开展商混企业综合整治，2020年年底前，中心城区新外环路（东到杨瓦路、西到拥军路、南到八马路、北到规划中的兴安街）内立项、环保、土地、规划许可等手续不全的商混企业全部关停或搬迁。制定加快铸造企业转型升级推动实现高质量发展实施方案，推进铸造企业退城进园和转型升级，铸造企业全部达到绩效分级A、B级企业标准。2020年10月底前，全市11家钢铁行业企业完成生产、运输、监控全过程超低排放改造。

对氮氧化物的治理：

加强工业炉窑综合整治。开展拉网式排查，摸清工业炉窑使用和排放情况，建立详细管理清单，对照国家和省工业炉窑综合整治要求，按照“淘汰一批、替代一批、治理一批"的原则，进行综合整治。2020年年底前，淘汰炉膛直径3米以下燃料类及一段式煤气发生炉。对严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。继续实施燃气锅炉低氮燃烧改造，新建燃气锅炉氮氧化物排放达到50mg/m3标准。

加快淘汰燃煤锅炉、机组。3月底前，淘汰潍坊中电万潍热电有限公司一分厂1台75吨/小时燃煤锅炉。供暖期前，完成华电潍坊发电有限公司1#机组抽凝背改造；基本完成潍城区、寒亭区、坊子区、经济区供热管网“汽改水”改造工程，确保原供热锅炉关停后接入新热源。中心城区基本淘汰35吨/小时以下非民生供暖锅炉，其他县市区淘汰辖区数量的50%以上。

对挥发性有机物的治理：

根据《关于印发潍坊市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的通知》（潍环发[2018]15号），针对挥发性有机物的大气污染防治主要工作任务如下：

1、开展VOCs排放调查工作，重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，确定本地VOCs控制重点行业。

2、针对芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等活性强的VOCs，根据国家及省要求，组织开展O3和PM2.5源解析情况，确定VOCs重点控制因子。

3、加快推进“散乱污”企业综合整治。针对涉VOCs排放的“散乱污”企业，坚持边整治、边摸排，对新排查出的“散乱污”企业，坚持“先停后治”的原则。

4、严格建设项目环境准入。各县市区要严格落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，逐步提高石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目的环保准入门槛，实行严格的控制措施。未列入国家批准相关规划的新建炼油及扩建一次炼油项目、新建乙烯、对二甲苯、二苯基甲烷二异氰酸酯项目，禁止建设。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。

5、实施工业企业生产调控。各县市区应加大工业企业生产季节性调控力度，充分考虑行业产能利用率、生产工艺特点以及污染排放情况等，在不同季节，以本区域O3污染和PM2.5浓度同比改善为原则，提出本辖区产生和排放挥发性有机物的相关行业生产调控方案。

6、加快实施工业源VOCs污染防治。全面实施石化行业达标排放。石化企业应严格执行相关排放标准，确保稳定达标，未完成治理或污染物排放不能稳定达标排放的石化企业，实施停产整治。

7、全面开展泄漏检测与修复，建立健全管理制度，重点加强搅拌器、泵、压缩机等动密封点，以及低点导淋、取样口、高点放空、液位计、仪表连接件等密封点的泄漏管理。

8、加快推进化工行业VOCs综合治理。加大制药、农药、煤化工、橡胶制品、涂料、油墨、胶黏剂、燃料、化学助剂、日用化工等化工行业VOCs治理力度。农药行业要加快替代轻芳烃等溶剂，大力推广水基化类制剂；制药行业鼓励使用低（无）VOCs含量或低反应活性的溶剂；橡胶制品行业推广使用新型偶联剂、粘合剂等产品，推广使用石蜡油等全面替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。优化生产工艺方案。

农药行业加快水相法合成、生物酶法拆分等技术开发推广；制药行业加快生物酶合成法等技术开发推广；橡胶制品行业推广采用串联法混炼、常压连续脱硫工艺。

参照石化行业VOCs治理任务要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施LDAR，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广LDAR作。加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。

9、加大工业涂装VOCs治理力度。全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制，加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs排放控制，力争2018年底前完成。

10、深入推进包装印刷行业VOCs综合治理。推广使用低（无）VOCs含量的绿色原辅材料和先进生产工艺、设备，加强无组织废气收集，优化烘干技术，配套建设末端治理措施，实现包装印刷行业VOCs全过程控制，力争2018年底前完成。

11、因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各县市区要结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。

12、深入推进交通源VOCs污染防治。统筹推进机动车VOCs综合治理；全面加强油品储运销油气回收治理。

13、有序开展生活源农业农村源VOCs污染防治。推进建筑装饰行业VOCs综合治理，推动汽修行业VOCs治理，开展其他生活源VOCs治理，积极推进农业农村源VOCs污染防治。

14、建立健全VOCs管理体系。严格落实各项标准，建立健全监测监控体系，实施排污许可制度，加强统计与调查，加强监督执法。

### 3.4.2地表水现状评价

- 3.4.2.1现状监测

1、监测布点

表4.2-1   地表水环境质量现状监测断面布点

| 监测 断面 | 位 置 | 所在 河流 | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清源水务排污口上游500m（新塌河与联四沟交汇处上游500m） | 新塌河 | 对照断面 |
| 2 | 清源水务排污口下游100m（新塌河与联四沟交汇处下游100m） |  | 混合断面 |
| 3 | 清源水务排污口下游1000m（新塌河与联四沟交汇处下游1000m） |  | 削减断面 |

2、监测项目

3、监测时间及频率

4、分析方法

按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的方法进行。详见表4.2-2。

表4.2-2  地表水现状监测技术规范、依据及使用仪器一览表

6、监测结果

监测数据统计见表4.2-3。

- 3.4.2.2现状评价

1、评价方法

采用单因子指数法进行评价，计算模式如下：

（1）评价标准为定值的单项水质参数i在j点的标准指数Sij，用下式计算：

式中：Cij——I污染物在j点的实测浓度，mg/L；

Csi——I污染物评价标准，mg/L。

（2）pH值标准指数SpHj的计算可用下式：

式中：pHj——为j点的pH值；

pHsu——为评价标准中规定的pH值上限；

pHsd——为评价标准中规定的pH值下限。

若计算的标准指数小于1，则表明该项水质指标能满足目前的水质功能要求；若标准指数大于1，则表明水体已受到该污染物的污染，指数越高表明污染越重。对于未检出的监测指标，其标准指数按最低检出限的一半计算。

2、评价标准

地表水环境质量采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。

表4.2-4  地表水环境质量标准

| 项目 | 单位 | 评价标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6～9 | 《地表水环境质量标准》表1中Ⅳ类标准 |
| CODCr | mg/L | 30 |  |
| BOD5 | mg/L | 6 |  |
| NH3-N | mg/L | 1.5 |  |
| 总磷 | mg/L | 0.3 |  |
| 总氮 | mg/L | 1.5 |  |
| 粪大肠菌群数 | 个/L | 20000 |  |
| 总汞 | mg/L | 0.001 |  |
| 六价铬 | mg/L | 0.05 |  |
| 镉 | mg/L | 0.005 |  |
| 砷 | mg/L | 0.1 |  |
| 铅 | mg/L | 0.05 |  |
| 铜 | mg/L | 1.0 |  |
| 石油类 | mg/L | 0.5 |  |
| 挥发酚 | mg/L | 0.01 |  |
| 硫化物 | mg/L | 0.5 |  |
| 氟化物 | mg/L | 1.5 |  |
| 氰化物 | mg/L | 0.2 |  |

3、评价结果

根据现状监测结果及评价标准，采用上述模式对各监测断面各污染物进行单项质量指数计算，结果见表4.2-5。

表4.2-5   地表水评价结果

针对现存在的污染问题，寿光市进行了一系列有利于地表水环境保护的整治工作：

（1）成立了由环保、监察、经贸等部门组成的专项行动工作组，采取划片包干和向社会公开举报电话等方式，加大了对污水处理设施的运行管理，对那些治污设施工艺落后、技术水平低、处理能力不足的企业全部进行了改造完善。对污染治理设施不完善的企业，采取了限产措施，督促企业在规定的时间里新上污染防治设施。同时，对重点排污企业安装了COD在线监控系统，实行派员驻厂，全天候监督监控，确保了废水达标排放。认真执行了先评价、后建设和“三同时”管理制度，做到了“三不准”、“六不批”，较好地防止了新污染源的产生。

（2）加强基础设施建设，是彻底解决水污染，实现废水达标排放的重要措施。科学管理，规范运行。制作了流量计、标志牌，定期检查维护，及时排除故障，确保设施正常运行。

（3）根据省政府和潍坊市政府文件精神要求，按照“谁污染、谁治理、谁付费”的原则对直接向环境排放污染物和向污水处理排放污水的单位征收排污费和污水处理费，作为进一步环境保护的资金，做到专款专用。

### 3.4.3地下水现状评价

- 3.4.3.1现状监测

1、监测布点

厂址附近浅层地下水流向为由西南流向东北。在厂址附近布设10个地下水环境质量现状监测点，监测布点见表3.4.3-1和图3.4.1-1。

表3.4.3-1  地下水布点位置表

2、监测项目

3、监测时间及频率

4、分析方法

按《地下水质量标准》(GB/T14843-93)中规定的方法进行，详见表3.4.3-2。

表3.4.3-2  地下水监测技术规范、依据及使用仪器一览表

5、监测结果

表3.4.3-3 地下水井监测结果

- 3.4.3.2现状评价

1、评价标准

地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

表3.4.3-4  地下水质量执行标准表

| 序号 | 污染物名称 | 污染物浓度 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | GB/T14848-2017中Ⅲ类标准 |
| 2 | 总硬度 | ≤450mg/L |  |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L |  |
| 4 | 氨氮 | ≤0.5mg/L |  |
| 5 | 硝酸盐 | ≤20mg/L |  |
| 6 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 mg/L |  |
| 7 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L |  |
| 8 | 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002mg/L |  |
| 9 | 氯化物 | ≤250mg/L |  |
| 10 | 甲苯 | ≤700μg/L |  |
| 11 | 总大肠菌群 | ≤3.0MPN/100mL |  |
| 12 | 菌落总数 | ≤100CPU/mL |  |
| 13 | 铝 | ≤0.2mg/L |  |
| 14 | 耗氧量 | ≤3mg/L |  |
| 15 | 二甲苯 | ≤0.5 mg/L |  |
| 16 | 硫化物 | ≤0.02 mg/L |  |

2、评价方法

采用单因子指数法进行评价，其数学表达式为：

K=Qπ(H2−h2)lnRr

式中：R=SHK—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

R=10SK—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

PpH=7.0−pH7.0−pHsdPpH=pH−7.0pHsu−7.0      pH≤7时pH>7时

式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

3、评价结果

地下水水质监测评价结果见下表。

表3.4.3-5  地下水环境质量现状评价结果一览表

### 3.4.4声环境现状评价

- 3.4.4.1现状监测

1、监测布点

根据本项目的特点，结合厂区周围环境特点及厂区总平面布置，在厂区四界外1m处布设4个监测点。监测布点情况见表3.4.4-1和见图3.4.1-1。

表3.4.4-1  噪声现状监测结果

| 监测点位 | 位置 | 设置意义 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 北厂界 | 了解本项目北厂界噪声现状 |
| 2# | 西厂界 | 了解本项目西厂界噪声现状 |
| 3# | 南厂界 | 了解本项目南厂界噪声现状 |
| 4# | 东厂界 | 了解本项目东厂界噪声现状 |

2、监测时间及频率

3、监测方法

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的方法进行。

4、监测结果

噪声现状监测结果见表3.4.4-2。

表3.4.4-2   噪声现状监测结果

- 3.4.4.2现状评价

1、评价标准

厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

2、评价方法

采用监测值与标准值比较的方法进行评价，噪声超标程度采用超标值表示，计算公式为：

式中：P—超标值，dB(A)；

Leq—测点等效声级，dB(A)；

Lb—噪声评价标准，dB(A)。

3、评价结果

噪声现状评价结果见表3.4.4-3。

表3.4.4-3   噪声现状评价结果    单位：dB(A)

由表3.4.4-3可以看出，昼夜间各监测点位环境噪声均不超标，因此，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

### 3.4.5土壤环境现状评

- 3.4.5.1现状监测

1、监测布点

根据本项目的特点，结合厂区周围环境特点及厂区总平面布置。监测布点情况见表3.4.5-1、图3.4.5-1。

表3.4.5-1  土壤监测布点情况表

2、监测项目

农用地基本因子：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌

同时调查1#土壤监测点理化性质：颜色、结构、质地、砂砾含量、PH、阳离子交换量、土壤容重、氧化还原电位、饱和导水率、孔隙度。

3、监测时间及频率

4、监测方法

土壤监测按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）中有关规定进行，分析方法和检出限见表3.4.5-2。

表3.4.5-2  土壤监测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 | 仪器设备 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉 | GB/T 17141-1997 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计 | 0.01mg/kg |
| 2 | 六价铬 | HJ 687-2014 | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计 | 2mg/kg |
| 3 | 汞 | HJ 680-2013 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | PF32原子荧光分光光度计 | 0.002mg/kg |
| 4 | 砷 | HJ 680-2013 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | PF32原子荧光分光光度计 | 0.01mg/kg |
| 5 | 铅 | GB/T 17141-1997 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计 | 0.1mg/kg |
| 6 | 铜 | HJ 491-2019 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计 | 1mg/kg |
| 7 | 镍 | HJ 491-2019 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计 | 3mg/kg |
| 8 | 四氯化碳 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.03mg/kg |
| 9 | 氯仿 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.02mg/kg |
| 10 | 氯甲烷 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.02mg/kg |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.02mg/kg |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.01mg/kg |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.01mg/kg |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.008mg/kg |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.02mg/kg |
| 16 | 二氯甲烷 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.02mg/kg |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.008mg/kg |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.02mg/kg |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.02mg/kg |
| 20 | 四氯乙烯 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.02mg/kg |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.02mg/kg |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.02mg/kg |
| 23 | 三氯乙烯 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.009mg/kg |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.02mg/kg |
| 25 | 氯乙烯 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.02mg/kg |
| 26 | 苯 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.01mg/kg |
| 27 | 氯苯 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.005mg/kg |
| 28 | 1,2-二氯苯 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.02mg/kg |
| 29 | 1,4-二氯苯 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.008mg/kg |
| 30 | 乙苯 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.006mg/kg |
| 31 | 苯乙烯 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.02mg/kg |
| 32 | 甲苯 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.006mg/kg |
| 33 | 间二甲苯 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.009mg/kg |
| 34 | 对二甲苯 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.009mg/kg |
| 35 | 邻二甲苯 | HJ 741-2015 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | 0.02mg/kg |
| 36 | 硝基苯 | HJ 834-2017 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色 谱-质谱法 | GCMS-QP2010SE气相色谱-质谱仪 | 0.09mg/kg |
| 37 | 苯胺 | HJ 834-2017 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色 谱-质谱法 | GCMS-QP2010SE气相色谱-质谱仪 | 0.08mg/kg |
| 38 | 2-氯酚 | HJ 834-2017 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色 谱-质谱法 | GCMS-QP2010SE气相色谱-质谱仪 | 0.06mg/kg |
| 39 | 苯并[a]蒽 | HJ 805-2016 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | GCMS-QP2010SE气相色谱-质谱仪 | 0.12mg/kg |
| 40 | 苯并[a]芘 | HJ 805-2016 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | GCMS-QP2010SE气相色谱-质谱仪 | 0.17mg/kg |
| 41 | 苯并[b]荧蒽 | HJ 805-2016 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | GCMS-QP2010SE气相色谱-质谱仪 | 0.17mg/kg |
| 42 | 苯并[K]荧蒽 | HJ 805-2016 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | GCMS-QP2010SE气相色谱-质谱仪 | 0.11mg/kg |
| 43 | 䓛 | HJ 805-2016 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | GCMS-QP2010SE气相色谱-质谱仪 | 0.14mg/kg |
| 44 | 二苯并[a,h]蒽 | HJ 805-2016 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | GCMS-QP2010SE气相色谱-质谱仪 | 0.13mg/kg |
| 45 | 茚并(1,2,3-c,d)芘 | HJ 805-2016 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | GCMS-QP2010SE气相色谱-质谱仪 | 0.13mg/kg |
| 46 | 萘 | HJ 805-2016 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | GCMS-QP2010SE气相色谱-质谱仪 | 0.09mg/kg |
| 47 | 总铬 | HJ 491-2019 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG原子吸收分光度计 | 4mg/kg |
| 48 | 锌 | HJ 491-2019 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG原子吸收分光度计 | 1mg/kg |
| 49 | pH值 | HJ 962-2018 | 土壤 pH值的测定 电位法 | PHS-3E pH计 | 0.01 （无量纲） |

5、监测结果

土壤现状监测结果见表3.4.5-3~8。

表3.4.5-3  土壤现状监测结果(1)

表3.4.5-4  土壤现状监测结果(2)

表3.4.5-5  土壤现状监测结果(3)

表3.4.5-6  土壤现状监测结果(4)

表3.4.5-7  土壤现状监测结果(5)

表3.4.5-8  土壤现状监测结果(6)

土壤理化性质调查结果如下表：

表3.4.5-9  土壤理化性质调查结果

表3.4.5-10  土体构型（土壤剖面）

- 3.4.5.2现状评价

1、评价标准

表3.4.5-10  建设用地土壤污染风险筛选值

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 单位 | 第二类用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 筛选值 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | mg/kg | 60 |
| 2 | 镉 | 7440-38-9 | mg/kg | 65 |
| 3 | 铬 | 18540-29-9 | mg/kg | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | mg/kg | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | mg/kg | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | mg/kg | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | mg/kg | 900 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | mg/kg | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | mg/kg | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | mg/kg | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | mg/kg | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | mg/kg | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | mg/kg | 66 |
| 14 | 顺1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | mg/kg | 596 |
| 15 | 反1,2二氯乙烯 | 156-60-5 | mg/kg | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | mg/kg | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | mg/kg | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | mg/kg | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | mg/kg | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | mg/kg | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | mg/kg | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | mg/kg | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | mg/kg | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | mg/kg | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | mg/kg | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | mg/kg | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | mg/kg | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | mg/kg | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | mg/kg | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | mg/kg | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | mg/kg | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | mg/kg | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3； 106-42-3 | mg/kg | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | mg/kg | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | mg/kg | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | mg/kg | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | mg/kg | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | mg/kg | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | mg/kg | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | mg/kg | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | mg/kg | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | mg/kg | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | mg/kg | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]蒽 | 193-39-5 | mg/kg | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | mg/kg | 70 |

表3.4.5-11   农用地土壤污染风险筛选值

| 序号 | 污染物项目 |  | PH≤5.5 | 5.5＜ PH≤6.5 | 6.5 ＜PH≤ 7.5 | PH＞ 7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉 | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 其他 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 其他 | 200 | 200 | 250 | 300 |

2、评价因子

评价因子为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地所列45项因子，《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1其他所列8项因子及特征因子。

3、评价方法

采用单因子指数法进行现状评价。

计算公式为：

式中：Si——污染物单因子指数；

Ci——i污染物的浓度值，mg/kg；

Csi——i污染物的评价标准值，mg/kg。

4、评价结果

（1）建设用地单因子指数法评价结果见下表

表3.4.5-12  建设用地土壤现状评价结果表

注：未检出因子不做评价。

由土壤监测和评价结果可知，建设用地各土壤监测点监测因子单因子指数均小于1，说明其土壤环境现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值标准要求，目前区域土壤环境质量良好。

（2）农用地单因子指数法评价结果见下表

表3.4.5-13  农用地土壤现状评价结果表

- 第四章  环境影响预测与评价

- 4.1 施工期环境影响分析

### 4.1.1施工内容及影响因素

施工期拟建工程建设主要包括二部分：

1、主体工程

本项目主要建设内容主要是装置区、罐区、办公生活区及地面硬化等。具体包括地基平整、压实，车间建设等。

2、配套工程

配套工程内容有供汽、供水、污水处理、办公宿舍、生产辅助设施等，施工可分为四个阶段：路面开挖，管道敷设，土方回填和路面平整恢复、地面施工。

在施工期间各项施工活动对周围环境的影响方面主要是机械噪声和施工扬尘。

### 4.1.2施工扬尘对周围环境的影响

施工期各阶段都会产生不同程度的扬尘污染。本项目场地已经基本清理完毕，扬尘污染主要来土石方工程、基础工程和主体工程。土石方工程阶段，土方的挖掘、堆放、填方、公建管网布设的开挖都会产生扬尘。基础施工和主体施工阶段的扬尘污染主要来自运输车辆。

土石方工程阶段的扬尘污染主要表现为：开挖过程中以及待回填的土方随天气条件的变化形成风吹扬尘，漫天飞舞的颗粒物，给建筑物和周边道路、来往行人蒙上一层建筑粉尘、泥土，使空气中颗粒物浓度增加，使人们生活的环境质量恶化。

运输车辆产生的扬尘主要表现在由于施工场地路面没有硬化，车辆进出建筑工地时，地面尘土随车辆行驶产生大量扬尘。

建筑材料运输过程也是产生粉尘污染物的一个因素，主要表现在裸露运物和超载运输，无风时垃圾随车颠簸，一路漂洒，有风时运输车辆所到之处尘土一片。

建筑工地的土方开挖回填、建筑材料的运输管理不善将会导致项目施工区域周围环境空气中的颗粒物浓度明显增加，同时也是人们生活中最能直接感受到的空气质量问题。据北京市环境保护科学研究院在北京地区对多个建筑工程施工工地的扬尘情况进行的测定：当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍；扬尘的影响区域为其下风向100m之内，TSP浓度为上风向对照点的1.4~2.5倍，平均1.5倍。由于距离的不同，其污染影响程度均有差异，在扬尘点下风向0~50米为重污染带，50~100米为中污染带，100~200米为轻污染带，200米以外对大气影响甚微。

4.1.3施工噪声对周围环境的影响

根据本项目特点，按建筑施工场界噪声限值，施工过程可分为土方、基础、结构3个阶段。这3个阶段所占施工时间比例不同，采用的施工机械不同，噪声污染程度不同，各阶段有其独特的噪声特性。

1、土方工程阶段

本项目土方工程阶段主要进行开挖和回填，主要噪声源是挖掘机和推土机。这类施工机械绝大部分是移动性声源，但位移区域较小。几种声源的声功率级范围在95～110dB(A)，噪声排放属间歇性排放，无明显的指向性。

2、基础施工阶段

本项目的建设不需要进行打桩，因此基础施工阶段的主要噪声是风镐、移动式空压机等。这些噪声源基本上是一些固定源，其噪声强度与土层结构有关，时间特征为周期性脉冲噪声。声功率级范围在90～115dB（A）。

3、结构施工阶段

结构施工阶段的运输车辆噪声；结构施工一般辅助设备如电锯、砂轮机等，噪声多为机械撞击声。声功率级范围在95-110dB（A）。

建筑工程各施工设备运行中1m外的噪声强度见表4.1-1。

表4.1-1   主要施工机械噪声强度表

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 声功率级dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 土方工程阶段 | 挖掘机、推土机等 | 95～110 |
| 基础施工阶段 | 风镐、移动式空压机等 | 90～115 |
| 结构施工阶段 | 振捣棒、运输车辆等 | 95～110 |

施工期主要的影响人群是在建工程办公人员和周围企业工作人员，项目施工期要加强噪声控制，减轻对周围声环境的影响。

- 4.2 施工期环境影响控制措施

### 4.2.1施工扬尘的防治

为了减少施工扬尘对周围环境的影响，施工中遇到大风的天气，应对建筑材料和临时堆存的未回填土方表面洒水，防止扬尘，并在装运物料过程中不要超载，确保运输车沿途不洒落，车辆驶出工地前应将车轮的泥土清除干净，防止沿程影响环境整洁，同时施工单位应对工地门前的道路环境实行保洁制度，建材洒落应及时清理。根据项目所处位置的环境概况，对施工期扬尘提出以下防治措施：

（1）沿施工范围边界四周建1.5-2m高的防护墙，以降低扬尘的扩散。

（2）建筑材料堆场和暂不能回填的土石方用蒙布覆盖。

（3）提高开挖回填速度，避开大风天气作业，以减轻扬尘的飞扬。

（4）工程建设单位应规定运输道路、运输时间，避免在行车高峰时运输，建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输。

### 4.2.2施工噪声的防治

施工噪声控制措施主要是对施工设备、施工时间和施工人员的控制和管理。

（1）推行清洁生产，必须采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，并作为中标的主要内容，以达到控制噪声的目的。

（2）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。

（3）降低钢模施工噪声，小钢模改为竹夹板以减少振动作业时冲击钢模产生噪声。

（4）加强施工现场的噪声监测：按《建筑施工场界噪声测量方法》(GB-12524-1990)实施施工期场界噪声监测，发现有超过施工场界噪声限值标准的，立即进行整改。

（5）提倡文明施工，建立、健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。

（6）在施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具、餐具等。

（7）作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声。

综上所述，本项目施工期产生的污染主要是噪声和扬尘，施工期间必须采取报告书中提出的污染防治措施。在采取污染物防治措施后，项目施工期产生的污染对项目周围环境影响不大，施工完成后，这些影响就会消失。

- 4.3 环境空气影响预测评价

### 4.3.1评价因子及评价标准

- 4.3.1.1评价因子

根据导则要求对本项目大气环境影响评价因子进行筛选，本项目评价因子选取项目有组织和无组织排放的基本污染物和其他污染物中有环境质量标准的所有因子，确定本项目大气环境影响评价基本污染物为PM10

- 4.3.1.2评价标准

PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；甲苯、氨、硫化氢、氯化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D 中标准限值；VOCs参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点标准的1/2；酚执行《居住区大气中酚卫生标准》(GB18067-2000)。评价标准具体见表1.3-1。

### 4.3.2评价等级及评价范围

- 4.3.2.1评价等级判定

1、评价等级估算模型

根据项目污染源初步调查结果，采用导则推荐的估算模型AERMOD分别计算项目污染源的最大地面空气质量浓度占标率Pmax，及地面空气质量浓度大袋标准值的10%时所对应的最远距离D10%，据此按导则分级标准进行分级。其中P的计算公式：

Pi=Ci/Coi*100%

式中：Pi：第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci：采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i：第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

2、估算模型参数

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)中大气环境影响评价工作等级划分原则的规定，结合本项目污染物排放特点，采用导则推荐模式清单中的估算模式分别计算PM10、甲苯、酚、氨、硫化氢、氯化氢、VOCs等污染物所有排放源的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，估算模型参数表间表4.3.2-1。

表4.3.2-1  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 | 项目3km半径范围内无城市建成区或规划区 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |  |
| 最高环境温度 |  | 41.3°C | 近20年气象资料统计 |
| 最低环境温度 |  | -15.2°C |  |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 | 土地利用规划图 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 | 中国干湿状况分布图 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 | 报告书项目 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |  |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 | 污染源5km范围内无大型水体 |
|  | 海岸线距离/km | / |  |
|  | 海岸线方向/o | / |  |

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表4.3.2-2。

表4.3.2-2  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

评价工作等级划分原则见表4.3.2-3。

表4.3.2-3   评价工作等级划分原则

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

- 4.3.2.2评价范围

根据导则规定，大气评价范围为自厂界外延D10%的矩形区域，当D10%大于等于25km时，评价范围边长取50km。根据估算结果，本项目D10%小于2.5km，本次评价范围确定为厂区周边边长5km×5km的矩形区域。

- 4.3.2.3评价基准年筛选

依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近三年中数据相对完整的一个日历年作为评价基准年。本评价选取2019年为评价基准年。

- 4.3.2.4环境空气保护目标及计算网格

1、环境空气保护目标

环境空气保护目标情况见表4.3.2-4。

表4.3.2-4   评价范围内周围敏感保护目标分布一览表

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 齐家庄子村 | 532 | -698 | 居民区 | 人群 | 二级 | S | 620m |

2、相对坐标原点

本次评价采用相对坐标对污染源及敏感点进行标注，选取厂区厂界西南角（37.185288N，118.828398E）作为相对坐标原点（坐标0,0）。

3、计算网格

本项目评价范围为5km×5km，网格间距取100m。

### 4.3.3环境空气质量现状

（1）空气质量达标区判定

根据潍坊市生态环境局下发的2019年1月～12月潍坊市环境空气质量信息表，报告显示2019年全市细颗粒物(PM2.5)平均浓度为54ug/m3；可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为104ug/m3；二氧化硫(SO2)平均浓度为13ug/m3；二氧化氮(NO2)平均浓度为12.1ug/m3；一氧化碳（CO）平均浓度为1.7mg/m3；臭氧（O3）平均浓度为180ug/m3。

《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。潍坊市2019年PM2.5、PM10的年均浓度及日均值第95百分位数浓度和NO2日均值第98百分位数浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，年评价不达标，项目所在地为不达标区。

（2）其他污染物环境质量现状监测

详见章节3.4.1大气环境现状监测与评价。

（3）环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度

①基本污染物环境质量现状浓度

本次基本污染物环境质量现状数据采用潍坊市生态环境局发布的2019年全年连续监测数据，作为网格点环境质量现状浓度。

②其他污染物环境质量现状浓度

本次对项目排放的特征污染物进行了现状监测，取各监测时段平均值中的最大值作为环境空气保护目标及网格点的环境质量现状浓度，详见下表。

表4.3.3-1其他污染物环境质量现状浓度背景值

### 4.3.4污染源调查

- 4.3.4.1拟建项目污染源分析

拟建项目废气排放清单见表4.3.4-1~3。

表4.3.4-1  拟建项目正常工况下点源排放参数一览表污染物

表4.3.4-2  拟建项目面源排放参数一览表

表4.3.4-3  拟建项目非正常工况下点源排放参数一览表

- 4.3.4.2现有工程污染源计算清单

本次评价调查了现有工程与拟建项目排放同类污染物污染源，有组织污染物参数及源强见下表，无组织污染物参数及源强见下表。

表4.3.4-4  现有工程污染源点源排放参数一览表

表4.3.4-5  现有工程面源排放参数一览表

- 4.3.4.3区域污染源计算清单

本次评价调查了评价范围内与拟建项目排放同类污染物的区域在建工程，有组织污染物参数及源强见下表，无组织污染物参数及源强见下表。

表4.3.4-6  区域在建污染源点源排放参数一览表

表4.3.4-7  区域在建项目面源排放参数一览表

2、PM10区域削减污染源计算清单

本项目所在区域为不达标区，预测因子中的不达标因子为PM10。本次评价计算预测范围内PM10的年平均质量浓度变化情况。本项目区域削减源来自山东菜央子盐场有限公司淘汰1台20吨燃煤锅炉减少的颗粒物排放量6.96t/a。

- 4.3.4.4拟建项目引起新增交通运输移动源情况

拟建项目采用管道输送和汽车运输两种方式，属于危险化学品的货物委托具有危险货物运输经营许可证的单位进行运输。拟建项目年汽车运输总量约31300吨/年，采用货车进行运输，以单车运输量20t计算，拟建项目新增交通流量约为每年1565车次。拟建项目新增交通运输移动源污染物排放强度参考《我国移动源主要大气污染物排放量的估算》（宁亚东、李宏亮，环境工程学报，2016年8月）确定，具体如下表所示。

表4.3.4-8  重型柴油货车污染物排放强度一览表

表4.3.4-9  拟建项目新增交通运输源污染物排放情况一览表

拟建项目物料及产品运输引起的新增交通运输污染源源强小，CO、NOx、HC、颗粒物等污染物排放量少，对周边城市道路交通流量贡献量较小，项目的建设引起的交通运输污染对环境空气的影响较小。

### 4.3.5气象特征分析

- 4.3.5.1近20年气象资料

1、气象资料适用性分析

寿光气象站位于东经118°44′E，36°53′N，距离项目约42.6km，台站类别属一般站。据调查，该气象站周围地理环境与气候条件与项目周围基本一致，且气象站距离项目较近，该气象站气象资料具有较好的适用性。

2、主要气候统计资料

寿光近20年（1999～2018年）年最大风速为14.6m/s（2010年），极端最高气温和极端最低气温分别为42.5℃（2009年）和-15.6℃（1999年），年最大降水量为866.5mm（2004年）；近20年其它主要气候统计资料见表4.3.5-1，寿光近20年各风向频率见表4.3.5-2，图4.3.5-1为寿光近20年风向频率玫瑰图。

表4.3.5-1   寿光气象站近20年（1999～2018年）主要气候要素统计

| 月份 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速（m/s） | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| 平均气温（℃） | -2.0 | 1.5 | 7.3 | 14.5 | 20.5 | 25.2 | 27.1 | 25.8 | 21.4 | 15.4 | 7.4 | 0.4 | 13.7 |
| 平均相对湿度（%） | 60 | 56 | 51 | 53 | 58 | 62 | 75 | 80 | 72 | 65 | 64 | 62 | 63 |
| 降水量（mm） | 4.2 | 10.6 | 11.3 | 25.5 | 48.7 | 83.2 | 130.8 | 172.8 | 51.8 | 30.3 | 25.6 | 9.2 | 603.8 |
| 日照时数（h） | 166.9 | 167.6 | 212.7 | 231.4 | 260.5 | 228.3 | 188.9 | 185.3 | 197.1 | 194.8 | 168.3 | 168.1 | 2369.8 |

表4.3.5-2   寿光气象站近20年（1999～2018年）各风向频率

| 项目 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 5.0 | 5.4 | 7.7 | 7.9 | 8.9 | 8.2 | 6.7 | 5.5 | 4.3 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 4.6 | 5.3 |

图4.3.5-1  寿光近20年（1999～2018年）风向频率玫瑰图

- 4.3.5.2 2018年气象数据

气象数据包括地面气象观测数据和模拟高空气象数据。地面气象观测数据采用站2018年连续一年数据。

模拟高空气象数据采用大气环境影响评价数值模式WRF模拟生成。模式计算过程中把全国共划分为189×159个网格，分辨率为27km×27km。模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。模式采用美国国家环境预报中心（NCEP)的再分析数据作为模型输入场和边界场。

- 4.3.5.3地形数据

地理数据参数是计算区域的海拔高度。地形采用航天飞机雷达拓扑测绘SRTM的30m分辨率数据。AERMAP为AERMOD模型系统中的地形预处理模块。本次预测SRTM地形三维数据经ArcGIS坐标及地理投影转换，生成程序所需的数字高程(DEM)文件。地形覆盖范围为50km×50km。输出地理高程文件间隔90m分辨率。经AERMAP处理后得到接收网格上各点的实际地理高程、有效高度；所需各离散点(关心点、监测点)的实际地理高程、有效高度及各污染源点的实际高程数据。

### 4.3.6预测模式及相关参数

1、预测模式

本项目环境空气评价等级为一级，评价范围为5km×5km，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价采用Aermod模式进行预测。

Aermod是一个稳态烟羽扩散模式，Aermod在稳定或对流条件下的污染物浓度通用计算公式如下所示：

为接受点的总浓度值；为水平型烟羽贡献的浓度值；为流过地形型烟羽所贡献的浓度值；为烟羽类型的权重系数。

其中在对流边界层，AERMOD采用非正态的PDF(Gauss概率密度函数) 方法，分直接源、间接源和稳定层重新进入混合层达到地面三部分，把垂直方向扩散的非正态分布和浮力烟羽在混合层顶部的实际扩散过程合在一起处理。

对流条件下直接源对质量浓度的贡献：

其中是考虑穿透源强仍留在对流边界层中的份额；是上升和下沉两部分烟羽的权重系数。

对流条件下间接源对质量浓度的贡献

间接源的质量浓度计算公式和直接源的类似;其最大的区别是为了模拟浮力烟羽的滞后反射，在公式(1) 中含有烟羽高度中加入一项。

对流条件下穿透源对质量浓度的贡献

穿透源对质量浓度的贡献按正态模式计算。如下式所示：

2、相关参数

用aersurface统计项目区域近里面参数，数据源为30m分辨率GlobeLand30数据（GlobeLand30-2010）。GlobeLand30分类利用的影像为30米多光谱影像，包括美国陆地资源卫星（Landsat）TM5、ETM+多光谱影像和中国环境减灾卫星（HJ-1）多光谱影像。除了多光谱影像外，研制中还使用了大量的辅助数据和参考资料，以支持样本选取、辅助分类等工作。主要包括：已有地表覆盖数据（全球、区域）、全球MODIS NDVI年序数据、全球基础地理信息数据、全球DEM数据、各种专题数据（全球红树林、湿地、冰川等）和在线高分辨率影像（Google Map、Bing Map、OpenStreetMap和天地图高分影像）等。

### 4.3.7预测内容

项目所在区域为环境空气不达标区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)及项目评价等级，确定本项目大气预测内容，见下表。

表4.3.7-1  预测内容和评价要求

### 4.3.8大气环境影响预测分析与评价

- 4.3.8.1拟建项目正常工况贡献值预测

拟建项目正常工况下环境空气敏感点及区域短期、长期最大浓度值见表4.3.8-1，区域小时、日均、年均浓度分布图见图4.3.8-1～8。

表4.3.8-1  环境空气敏感点及区域短期、长期最大浓度贡献值表

- 4.3.8.2叠加现状后环境空气达标评价结果

1、达标项目叠加运算后环境空气达标情况

拟建工程新增污染源-现有工程“以新带老”污染源-淘汰污染源+区域其他在建、拟建的污染源并叠加环境质量现状浓度后，各污染物短期浓度占标率预测结果见表4.3.8-2，各污染物浓度叠加分布图见图4.3.8-9~14。污染物的现状浓度值来自本次补充监测。

表4.3.8-2  环境空气敏感点及区域小时最大浓度叠加值表

2、不达标项目区域环境质量变化情况

拟建项目位于PM10不达标区，目前项目区域尚无大气环境质量限期达标规划，根据导则要求，对于无法获得达标规划目标浓度场的评价项目，需评价区域环境质量的整体变化情况。通过对本项目贡献值及项目自身削减源、区域削减源削减值进行预测，得出项目区域环境质量变化情况具体见表4.3.8-3。

表4.3.8-3 不达标项目区域环境质量变化情况一览表

经预测，PM10预测范围年平均质量浓度变化率k≤-20%，项目建成后区域环境质量总体得到改善

- 4.3.8.3非正常工况预测与分析

非正常工况下本项目1h预测浓度对各环境空气敏感目标及网格点的影响见表4.3.8-4。

表4.3.8-4  非正常工况环境空气敏感点及区域小时最大浓度贡献值表

### 4.3.9 大气环境防护距离的确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目+现有工程所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布，从底图上标注从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。本次评价对项目排放源项进行计算大气环境防护距离，经计算，本项目+现有工程无组织排放的污染物的大气环境防护距离计算结果均无超标点。该项目厂址位于寿光羊口化工产业园，项目厂址周围没有村庄、学校等环境保护敏感目标，项目建设满足大气防护距离要求。

在项目厂界处每隔10m设置一个网格点，共设置237个厂界预测点，对全厂各污染物厂界浓度贡献值进行预测，预测结果见下表。

表4.3.9-1  各污染物厂界预测达标情况

### 4.3.10恶臭异味环境影响分析

本项目属化工项目，生产所用部分原辅材料易挥发且存在一定的异味，其嗅觉阈值较低，且原辅料储存、污水站处理过程也会产生一定的异味，因此项目在设计建设过程中应积极采取必要措施进行异味治理，减少项目运营期产生异味对周围环境的影响，主要措施概述如下：

本项目生产过程严格控制物料与空气接触环节，生产过程采取密闭生产工艺，液态物料通过管道运输，进料采取液下给料，滴加物料采取贴壁投料，减少挥发和逸散，人孔投料设置集气罩收集人孔挥发性有机物，反应过程涉及加热恒温反应的反应釜设置釜顶冷凝器，物料离心环节设置集气罩，母液槽尾气设置废气收集管道，污水站水池进行密闭收集恶臭气体，废气经集气管道收集汇至废气处理系统处理，减少异味的影响。

经采取以上措施后，项目运营期可有效减少恶臭异味污染物排放，项目厂区所在位置为寿光羊口化工产业园，厂区距敏感保护目标最近距离在620m以上，因此项目正常生产的恶臭异味对周围环境影响不大。

### 4.3.11污染控制措施可行性及方案比选结果

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）8.7.4要求，不达标区的评价项目应预测不同方案主要污染物对环境空气保护目标和网格点的环境影响，评价达标情况或评价区域环境质量的整体变化情况，分析比较不同污染治理设施、预防措施或排放方案的有效性，大气污染物治理措施与预防措施必须保证污染源排放以及控制措施均符合排放标准的有关规定，满足经济、技术可行性。

拟建项目评价区域内PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此本项目将PM10作为污染控制因子，污染治理设施与预防措施方案比选结果见表4.3.11-1。

表4.3.11-1环境空气敏感点及区域小时最大浓度值表

根据上表可知，首选方案与比选方案大气环境PM10日均及年均质量预测结果小，采取首选方案能够满足技术可行性要求。

经处理后，颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区排放限值；甲苯、VOCs排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1其他行业Ⅱ时段标准要求；酚类排放浓度满足《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2标准要求；氯化氢排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2二级标准要求；污水处理站废气中苯系物、氨、硫化氢、臭气浓度、VOCs满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1标准要求。

### 4.3.12污染物排放量核算

（1）有组织污染物排放量核算

本项目产品是一种阻燃剂，属于专用化学品，根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103—2020），本项目废气排放口为一般排放口。本项目有组织污染物排放量核算见表4.3.12-1。

表4.3.12-1  大气污染物有组织排放量核算表

（2）无组织污染物排放量核算

本项目无组织污染物排放量核算见表4.3.12-2。

表4.3.12-2 大气污染物无组织排放量核算表

注：表中①为《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准；②为《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表3标准；③为《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2标准；④《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）。

（3）项目大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算见下表。

表4.3.12-3  拟建项目大气污染物年排放量核算一览表

（4）非正常排放量核算

本项目非正常排放量核算见下表。

表4.3.12-4  本项目非正常排放量核算一览表

### 4.3.13环境监测计划

1、污染源监测计划

拟建项目运行期监测计划见下表。

表4.3.13-1 拟建项目废气污染源监测计划一览表

2、环境质量监测计划

本次评价依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）制定环境质量监测计划，在项目厂界外侧下风向设置监测点。拟建项目环境空气监测计划具体见表4.3.13-2。

表4.3.13-2  拟建项目环境空气监测计划

| 监测地点 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界外侧下风向 |  |  |

### 4.3.14 小结

（1）拟建工程新增污染源正常排放下PM10及特征污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%；新增污染源PM10正常排放下污染物长期浓度贡献值最大占标率≤30%，环境影响可以接受。拟建工程预测值叠加现状浓度以及区域在建项目的环境影响后，特征污染物小时平均最大浓度符合环境质量标准；叠加区域削减源后，预测范围内PM10的年平均质量浓度变化率k≤-20%，环境影响可以接受。

（2）采用大气环境防护距离模式计算未出现超标点不需设大气环境防护距离。

拟建项目大气环境影响评价自查表见下表。

表4.3.14-1 拟建项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级√ |  |  |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5 km√ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  | 500~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a√ |  |  |  |
|  | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D√ |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据√ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测√ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区√ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源√ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源√ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源√ |  |  |  |  |  | 区域污染源√ |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD √ | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5 km√ |  |  |  |
|  | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 最大占标率≤100%√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30%√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （1）h |  |  | 占标率≤100% √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0）t/a |  |  |  | NOx:（0）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物:（0.584）t/a |  |  |  |  | VOCs:（2.766）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.4 地表水环境影响分析评价

### 4.4.1项目评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)的有关规定，建设项目地表水环境评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，项目评价等级详见表4.4.1-1。

表4.4.1-1  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

### 4.4.2废水排放情况

### 4.4.3废水排入园区污水处理厂的可行性

1、污水管网

本项目所在区域污水配套设施完善，现有厂区内“一企一管”污水管线已铺设。

2、水质符合性

由工程分析可知，综合废水水质符合寿光清源水务有限公司污水处理厂的进水水质要求。

3、水量符合性

综上所述，本项目建成后废水由厂区污水处理设施处理后可以满足寿光清源水务有限公司污水处理厂的进水水质要求和处理能力，区域管网也已配套，废水进入园区污水处理厂是可行的。

### 4.4.4地表水环境影响分析

本项目建设过程及建成后，企业必须严格落实“三同时”制度，确保废水处理设施的正常运行，根据废水的特征，对主要污染物和特征污染物严格控制，确保所有污染物达标排放。

从水质来看，项目废水经过厂区污水站和园区污水处理厂处理后废水水质简单，最终排放水对地表水水质影响不大，不会对地表水水量造成较大冲击。从区域发展角度来看，入驻企业环保设施的改进，污染物排放量将会减少，地表水水质环境将得到改善。

综上所述，本项目建成后产生的废水对周围地表水环境影响不大。

### 4.4.5地表水环境影响评价自查表

表4.4.5-1  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 R；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 R；其他 □ |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物R；非持久性污染物R； pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B R |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □； 其他 □ |  | 拟替代的污染源 □ |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期R；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 R；其他 £ |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测£；其他R |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期R；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  | （pH、高锰酸盐指数、溶解氧、COD、BOD5、氨氮、总磷、氟化物、氰化物、硫化物、挥发酚、悬浮物、挥发酚、石油类、铜、锌、硒、砷、汞、镉、铅、六价铬、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群） |  | 监测断面或点位个数 （3）个 |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（3.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、高锰酸盐指数、溶解氧、COD、BOD5、氨氮、总磷、氟化物、氰化物、硫化物、挥发酚、悬浮物、挥发酚、石油类、铜、锌、硒、砷、汞、镉、铅、六价铬、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群） |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类R 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 R；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  | 达标区 R 不达标区□ |  |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 £ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （COD） | （1.566） |  |  | （30） |  |  |
|  |  | （NH3-N） | （0.078） |  |  | （1.5） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） |  | （ ） | （ ） |  | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  | 污染源 |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动 □；自动 □；无监测 R |  |  | 手动 R；自动 □；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 |  |  | （ ） |  |  | （废水收集池总排口） |
|  |  | 监测因子 |  |  | （ ） |  |  | （pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、TDS） |
|  | 污染物排放清单 | £ |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受R；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.5 地下水环境影响分析评价

### 4.5.1项目分类及评价等级确定

1、建设项目类别

依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》附录A确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别。本项目所属行业类别为“L石化、化工”中“第85类基本化学原料制造”，其所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类项目。

2、地下水敏感程度

项目厂址附近无地下水水源地，不在集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区范围内，不属于特殊地下水源保护区，也不属于补给径流区等其它环境敏感区。项目所在区域属于咸水区，地下水不能饮用，不存在分散居民饮用水源。因此确定本项目的地下水环境敏感程度为不敏感。寿光市水源地保护区分布图见图3.1-4。

3、地下水环境影响评价工作等级

根据以上分析，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅰ类建设项目，地下水敏感程度为不敏感，评价工作等级为二级，见表4.5.1-1。

表4.5.1-1  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 4.5.2评价范围及保护目标

1、评价范围

根据导则要求，可采用公式计算法、查表法等方法确定地下水调查评价范围。

1、公式计算法

本项目区域水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求。计算公式为：

L=α×K×I×T/ne

式中：L：下游迁移距离，m；

α：变化系数，α≥1，一般取2；

K：渗透系数（m/d），K=4.87m/d；

I：水力坡度，无量纲，本次取 0.001；

T：质点迁移天数（d），取值 5000d；

ne：有效孔隙度，无量纲，取0.368。

根据上述公式，下游迁移距离 L 的计算结果为132.3m，按导则要求调查评价范围为项目向下游外扩 132.3m，向场地两侧外扩 L/2，即 66.2m，向上游适当外扩 66.2m，面积约 0.03km2 。

（2）查表法

根据导则，评价等级为二级的地下水环境现状调查评价范围为 6-20km2 。

（3）评价范围的确定

综合以上两种方法，本次评价区面积确定为约3×4=12km2 ，见图 1.5-1。

2、保护目标

评价区地处山前冲积平原与海岸冲蚀阶地交互地带，地下水为松散岩类孔隙水，浅层地下水埋深较浅，基本不开发利用，深层地下水与浅层地下水水力联系微弱，项目实施过程中对地下水的影响主要是对浅层地下水的影响，项目周边不存在其他地下水环境敏感区，因此本次评价工作的地下水环境保护目标是浅层地下水。

### 4.5.3水文地质条件现状调查

1、区域地质条件

1.1、地层

项目在区域地层分划上属柴达木-华北地层大区—华北地层区—华北平原地层分区，区域内出露地层全部为第四系全新统（Qh），评价区地表全部被全新统潍北组（Qhw）覆盖。

（1）旭口组（Qhxk）

分布在区域东北的滨海地带，为海积风积的混合体，岩性为灰白色、黄褐色粉砂、中细砂及黑色淤泥质砂土层，含贝壳碎片，地层厚度小于10m。

（2）潍北组（Qhw）

主要分布于河流入海口地带，区域内分布广泛，为三角洲平原海-陆交互相沉积物，岩性主要为灰黑、灰黄色粉砂质粘土、粘土质粉砂，局部夹河流相含砾混粒砂，地层厚度在 8m左右，赋存潜卤水矿床。

（3）白云湖组（Qhb）

主要分布于区域的西南角，为现代湖泊相沉积，岩性为黑色、黑褐色粘土质砂和砂质粘土，局部夹灰白色砂土层，富含有机质和淡水贝壳，层厚 7m 左右。

（4）沂河组（Qhy）

主要分布在河流的河床及低河漫滩，为现代河流冲积相沉积。岩性多为灰黄色含砾混粒砂、砾石堆积物，具水平和交错层理。为较好的浅层地下水含水层，层厚 15m 以下。

1.2构造

项目在区域构造上位于华北板块—华北坳陷区（Ⅰ）—济阳坳陷（Ⅰa）—东营潜断陷（Ⅰa6）—东营潜凹陷（Ⅰa62）。该区规模较大的断裂主要为广饶—齐河断裂，该断裂是济阳拗陷与鲁西隆起的分界断裂。断裂总体走向北东东—近东西向，总体倾向北西，近场区段落南东倾，倾角较陡，以正断活动为主，断裂长约180km。沿断裂有中、新生界间歇性中、基性岩浆喷发和小规模的中、基性侵入岩，具有分段活动特点，西段为第四系早中期活动断裂，近场区广饶-齐河断裂为第四系不活动断裂。

1.3岩浆岩

区域内未见岩浆岩出露。

1.5区域地壳稳定性

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）及其附录A《中国地震动峰值加速度区划图》，项目区地震动峰值加速度为0.15g，地震烈度为Ⅶ度，属地壳基本稳定区。

2、区域水文地质条件

项目在区域水文地质分区上属潍北平原水文地质区—潍北滨海平原水文地质亚区，根据含水层时代、含水介质的岩性组合和地下水的赋存特征，区内含水岩组主要划分为第四系松散岩类孔隙水，按水质该含水层又可分为卤水含水岩组和淡水含水岩组。评价区位于全咸水区。

2.1含水岩组的划分

全咸水区含水层按埋藏深度的不同可分为潜水卤水层和承压卤水层，潜水卤水层主要分布于第四系全新统地层中，属于浅滩滨海相沉积；承压卤水层主要分布在第四系更新统地层中，与上部的潜卤水层有一定厚度的隔水层，为第一或第二海相地层。地下水主要赋存于粉砂、粉细砂、中细砂、中粗砂、含砾中粗砂层中，两个含水层组间由粘土、亚粘土、亚砂土等弱透水层所隔，水利联系较差，所以易受拟建项目污染的含水层为浅层咸水（潜卤水）含水层，为此次研究对象。鉴于承压卤水层资料不全，且与潜卤水层之间存在弱透水层，水力联系较差，因此本次主要重点介绍潜卤水层。

潜卤水层：为滨海平原浅层咸水，主要分布于第四系全新统地层中，含水层岩性以粉砂为主，还包括细砂，淤泥质粉砂、粗砾砂，粉质粘土，含有数量不等的贝螺类碎片，北向南呈楔形插入淡水层之间。潜卤水层在区内只分布有一层，含水层底板埋深约15～22m，水位埋深8～18m，含水层厚约为5m～8m，平均厚约6m。季节性水位变化幅度2.0～3.0m。浅层卤水单井涌水量一般500～1000m3/d，水化学类型主要为Cl-Na型。

2.2补、径、排条件

①补给条件与补给方式

主要补给来源分为大气降水、地表水渗漏和海潮、海侵径流倒灌补给三种方式。

a、大气降水入渗补给：评价区地形平坦，坡降小，浅层孔隙水水位埋深较浅，且包气带岩性主要为粉土，渗透性强，这为大气降水入渗提供了较好的条件，补给强度较大。

b、地表水渗漏补给：评价区内河流河道底部岩性多为粉砂、细砂和粉细砂，河水能直接渗漏补给地下水。

c、海潮、海侵径流倒灌补给：评价区位于海水入侵范围之内，因此海水倒灌也是重要的补给方式。

②径流特征

地下水运动主要受地形、构造、岩性的控制，评价区位于海积微倾斜低平原，地势较平坦，西南高东北低，标高3.2～7.4m，浅层地下水流向主要受地形地势影响，由西南向东北径流，水力坡度小于1‰。

③排泄特征

评价区内潜卤水层排泄途径以人工开采为主，其次为垂直蒸发排泄和水平径流排泄。

2.3地下水动态特征

地下水水位动态变化主要受人为开采、气象、水文、地质地貌条件等多种因素所控制，不同地下水类型、不同地段其主要影响因素亦不同。

该区浅层孔隙水地下水动态类型为渗入—蒸发、开采型，主要受控于气象和人为因素，最高水位出现时间一般与年度集中降水时间基本一致，当人为因素活跃时，水位动态亦可受到明显影响。一般而言，每年1-5月份降水量较少，至5月份气温升高，相对湿度下降，蒸发强烈。地下水埋深较浅，一般在0.5~2m，受其影响，最低水位一般出现在5月末，地下水的高水位期一般出现在7~10月份，说明排泄区水位动态随气象因素呈规律变化。

近年来，受区内地下卤水开采活动影响，地下水水位呈现出下降趋势

2.4含水层间水力联系与地表水的关系

①含水层水力联系

评价区含水岩组为松散岩类孔隙水，依据埋藏深度的不同，又分为潜卤水层和承压水卤水层，两个含水层组间由粘土、亚粘土、亚砂土等弱透水层所隔，水利联系较差。故本项目对承压水卤水层的影响微弱，不再予以考虑。

②与地表水的关系

评价区位于滨海平原区，地形平坦，径流缓慢，有利于地表水的下渗，附近河流众多，河道底部岩性多为砂砾、细砂和粉细砂，渗透性相对较好，因此地表水与地下水水力联系较密切。

3、场区地质与水文地质条件

项目场地地处滨海冲积平原，地层除表层填土外，其下为第四纪冲积成因土层。据项目所在厂区地质勘探资料，在勘察深度（40.0m）范围内，地层构成为:耕土、粉质粘土、细砂、粉质粘土、粉土、细砂和粉质粘土交替、耕细砂。具体见本项目工程勘探钻孔柱状图4.5.3-1，地质剖面图4.5.3-2。

图4.5.3-1 工程勘探钻孔柱状图

图4.5.3-2  工程地质剖面图

各土层工程地质性质如下：

第1层素填土：厚度0.5~0.7m，平均0.5m，松散，强度低，应全部挖除。

第2层粉细砂：厚度1.7~3.1m，平均2.2m，松散，承载力较低，不经处理不能做天然地基持力层。

第3层粉细砂：厚度5.4~6.6m，平均6.0m，稍密，中密，工程力学性质一般。

第4层粉细砂：厚度1.3~3.7m，平均2.0m，工程力学性质一般。

第5层粉质粘土：厚度1.8~5.0m，平均4.1m，工程力学性质一般。

第6层粉细砂：最大揭漏厚度4.7m，中密，工程力学性质较好，为良好的桩端持力层。

综上分析，建设项目场地岩（土）层单层（第二层粉质粘土层）厚度Mb≥1.0m，参考《水文地质学引论》（[荷兰]努纳著，邓东升译，中国科学技术大学出版社2005年11月出版）中粉质粘土的渗透系数为10 -6 cm/s。

3.3包气带特征

包气带特征参考《山东海化华龙硝铵有限公司年产20万吨硝盐升级搬迁项目》。

①包气带岩性及厚度

根据野外水位统测调查结果，场区附近浅层地下水水位埋深约10m，项目建设工程中，一般需要挖除表面素填土，结合工程地质勘察资料，确定场区包气带岩性主要为粉土。

综上所述，场区包气带岩土厚度为10m，包气带岩性为粉土。

②包气带的渗透性能

参考《山东海化华龙硝铵有限公司年产20万吨硝盐升级搬迁项目》，该项目取②层粉土土样2个，用于测定其渗透系数。

采用变水头渗透试验仪测定的各样品的渗透系数，测定结果见表4.5.3-1。

表4.5.3-1  室内试验渗透系数结果表

| 编号 | 垂直渗透系数(cm/s) | 垂直渗透系数取平均值(cm/s) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00×10-4 | 1.17×10-4 | 粉土 |
| 2 | 1.34×10-4 |  |  |

根据渗水试验，求得场区包气带岩土层的垂直渗透系数平均值为1.17×10-4cm/s，渗透系数大于l0-4cm/s，因此建设项目场地符合《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）“包气带防污性能分级”规定的“弱”级别条件。场区包气带防污性能不能满足天然防渗小于1.0×10-7cm/s的要求，建设项目应做好防渗措施，杜绝污染地下水环境。

3.4包气带污染现状调查

本项目地下水环境影响评价工作等级为二级，应对现有工程展开包气带污染现状调查。本次环评在危废库附近取样进行包气带污染浸溶试验，取样时间2020年1月14日，取样方法按照HJ610-2016规定取取表层0~20cm土样，监测结果见下表。

表3.4-2   包气带土壤浸溶试验监测结果   单位mg/L，pH无量纲

3.5含水层特征

含水层特征参考《山东海化华龙硝铵有限公司年产20万吨硝盐升级搬迁项目》。

①含水层特征

场区含水层为潜卤水层，水位埋深约10m，根据场区岩土工程勘察和场区内施工监测井时的钻孔资料，含水层岩性主要为粉砂，厚度约为6m，单井涌水量一般500～1000m3/d，水化学类型主要为Cl-Na型。根据现场水位统测，结合区域水文地质资料，场区地下水流向受地形控制，由西南向东北径流，水力坡度约1‰。

②含水层渗透系数

本次工作进行野外抽水试验3组，抽水井井深均大于30m，为完整井，采用完整井公式计算：

潜水完整井公式计算：

K=Qπ(H2−h2)lnRr

R=SHK

式中：K—含水层渗透系数（m/d）；

Q—抽水井涌水量（m3/d）；

R、r—影响半径、抽水井半径（m）；

H—含水层厚度（m）；

S—水位降深（m）。

承压完整井公式计算：

R=10SK

式中：K—含水层渗透系数（m/d）；

Q—抽水井涌水量（m3/d）；

R、r—影响半径、抽水井半径（m）；

M—含水层厚度（m）；

S—水位降深（m）。

依据上述公式计算，得到含水层水文地质参数，计算结果如表4.5.3-2。

表4.5.3-2   抽水试验计算成果表

| 编号 | 抽水流量(m3/h) | 含水层类型 | 渗透系数(m/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 3.2 | 潜水 | 6.1 |
| S2 | 3.2 | 潜水 | 4.1 |
| S3 | 1.5 | 潜水 | 4.4 |

### 4.5.4地下水环境影响评价

4.5.4.1 建设期地下水环境影响分析

项目建设期的正常排水及雨天产生的地面径流，将携带一定污染物和大量悬浮固体，随意排放将对环境造成污染。

拟建项目建设期采取措施：① 在施工区建排水明沟，工地废水可以利用施工过程中的部分坑、沟作沉淀后排入下水道。② 施工区内的喷淋渗出水、清洗水、雨水等排水应排入事先设计的明沟。③ 施工人员生活污水应集中收集后排入园区污水处理厂处理。做好以上措施，项目建设期时间较短，对地下水影响较小，本次评价不再进行影响分析。

4.5.4.2 营运期地下水环境影响预测

根据本项目特点，本次预测计算根据评价区内地下水的水质现状、项目废水的水质等，选取对地下水环境质量影响负荷较大的因子作为污染因子。项目营运期对地下水的影响应同时考虑正常工况和非正常工况两种情景。

1、正常工况下对地下水质的影响分析

正常工况下，项目废水的收集与排放通过管道，不和地表联系，不会通过地表水或地下水的水力联系而影响地下水水质的变化。根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）和《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008），厂区废水收集池、污水收集管道及固废暂存处等通过加强防渗防止废水渗入地下，对地下水影响较小，本次评价不再对正常工况下废水对地下水质进行影响分析。

2、非正常工况下对地下水水质影响预测

（1）地下水污染途径分析

拟建项目综合废水经厂内污水站处理达标后排入园区污水处理厂深度处理。通过实地调查，结合该项目工艺及产污特点，可能对地下水产生影响的因素有：

①装置区

由于管道、阀门质量问题物料装卸过程洒落地面，遇到地面冲洗水下渗对周围地下水造成污染；物料装卸过程操作失误，造成冒罐，物料下渗对周围地下水造成污染；车间物料中间储罐泄漏，物料下渗对周围地下水造成污染；管道、装卸料泵粘附的物料在检修过程中洒落地面，遇到地面冲洗水下渗对周围下水造成污染。

②装卸区

本项目液体原辅材料在储存、输送过程中引起洒落泄漏等，可能引起地下水污染。

③环保工程

生产废水通过管沟、地下管道“跑、冒、滴、漏”下渗对周围地下水造成污染；污水站等设施内的废水通过池体、池壁下渗对周围地下水造成污染；生活垃圾等固体废物堆放过程，被雨水淋滤，污染物下渗对周围地下水造成污染；事故状态下污水站发生故障，若事故水池不能进行有效收集，或事故水池防渗不严格，导致污染物经池壁下渗对周围地下水造成污染；污水站池体防渗措施不当导致废水经池体下渗对周围地下水造成污染。

通过上述分析，本项目可能造成地下水污染的途径主要有：储罐、管线泄漏下渗，污水池池体、池壁下渗，通过仓库、装卸区地坪下渗。

（2）地下水环境影响预测情景设置

在非正常状况下，污水泄漏具有突发性、泄漏量具有不确定性，项目排污是污水泄漏事件易发工段，由两部分组成：一是污水处理设施，二是污水收集管网。污水处理设施底部由于长期受到腐蚀，可能导致局部防渗失效，易造成泄漏，池底发生泄漏难以被发现，视为点源连续泄漏；污水管网进出污水处理站的连接处，管网分布密集、进出水量集中，很可能存在防渗不到位的情况，且这一环节多位于室外，破损被发现封堵后泄漏即终止，视为点源瞬时泄漏。因此，选择这两类情景进行设计预测，具体预测情景考虑为污水处理站污水池池底破损产生的点源连续泄漏及污水收集管线破损产生的点源瞬时泄漏为主。

（3）预测范围及内容

范围：根据本区地质及水文地质条件，同时考虑项目对地下水环境影响范围及影响程度，以能满足环境影响预测和分析的要求为原则，本次调查评价区面积约 12km2。

内容：以瞬时泄漏和连续泄漏两种情况进行预测，给出污染物在地下水中随时间的迁移特征，预测地下水环境中污染物的超标范围、超标程度、影响距离及超标时间等。

（4）预测因子

根据地下水导则要求，预测因子应包括：

①项目识别出的特征因子，按照重金属、持久性有机污染物和其他类别进行分类，并对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子；

②现有工程已经产生的且改、扩建后将继续产生的特征因子，改、扩建后新增加的特征因子；

③污染场地已查明的主要污染物，按照项目筛选的因子选取；

④国家或地方要求控制的污染物。

本次评价主要考虑工艺废水进三效前调节池中有机物、盐类物质物质泄露对地下水的影响，废水中主要污染物为CODcr、TDS、甲苯等，拟建项目废水污染物标准指数计算情况见下表。考虑项目区域地下水为卤水，TDS本底较高，不再对盐类污染物进行预测。项目区地下水为卤水，CODcr参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，甲苯参照执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

（5）污染源强分析

点源连续泄漏源强：非正常工况下工艺废水调节池渗水量取2L/（m2·d）。

点源瞬时泄漏源强：假设废水管线发生泄漏，泄漏2天时间发现并清理完毕，废水泄漏量以2天内输送废水量的5%计。

渗漏水按照渗透的方式直接进入含水层，把渗漏的量看作全部进入含水层计算，不考虑渗透本身造成的时间滞后，不考虑酸碱中和反应，预测对地下水的影响。

表4.5.4-1   拟建项目地下水预测废水泄漏源强情况

（6）预测方法

本项目地下水环境影响评价级别为二级，预测方法可以采用数值法或者解析法进行，水文地质条件相对简单，故选择解析法进行预测。

①平面连续点源

污水站水池泄漏为点源持续排放，其污染物运移可概化为连续注入示踪剂—平面连续点源的一维稳定流动二维水动力弥散问题，取平行地下水流动的方向为 x轴正方向，则求取污染物浓度分布的模型如下：

式中：x，y——计算点处的位置坐标；

t——时间，d；

C(x，y，t)—t 时刻点 x，y 处的示踪剂浓度，mg/L；

M—含水层的厚度，m；

mM—单位时间注入的示踪剂质量，kg/d；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向 x 方向的弥散系数，m2/d；

DT—横向 y 方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

②平面瞬时点源

污水管线泄漏为点源瞬时排放，其污染物运移可概化为瞬时注入示踪剂—平面连续点源的一维稳定流动二维水动力弥散问题，取平行地下水流动的方向为 x轴正方向，则求取污染物浓度分布的模型如下：

式中：x，y——计算点处的位置坐标；

t——时间，d；

C(x，y，t)—t 时刻点 x，y 处的示踪剂浓度，mg/L；

M—含水层的厚度，m；

mM—单位时间注入的示踪剂质量，kg/d；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向 x 方向的弥散系数，m2/d；

DT—横向 y 方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

含水层的厚度M：查询地质资料，确认含水层厚度为7m；

有效孔隙度（n）：评价区域含水层岩性以粉土为主，平均给水度为0.18，有效孔隙度可近似取值给水度，此处取值0.19；

水流速度u：根据达西定律u=V/n，V=KI，其中K为渗透系数，项目评价范围内主要含水层为粉土，根据导则HJ610-2016附录B查询经验值表，评价范围内综合渗透系数为0.5~1.0m/d，本次取0.75 m/d；I为水力梯度，在0.3‰左右。因此V=0.00023m/d，u=0.0012m/d；

纵向弥散系数DL：评价区域含水层岩性以粉土为主，根据弥散系数经验数值，粉砂迁移距离250m，弥散度为0.96m，lgαL=0.96，则αL=9.12，DL=αL*u=9.12*0.074=0.675m2/d，DT=0.1*DL=0.068m2/d。

表4.5.4-2   水文地质参数确定值表

（7）模型预测结果

根据导则HJ610-2016中9.2.3要求“当建设项目场地天然气包气带垂直渗透系数小于1×10-6cm/s或厚度超过100m时，预测范围应扩展至包气带”，本项目所在地天然气包气带垂直渗透系数为8.68×10-4cm/s，预测范围无需扩展至包气带。

将前述各水文地质参数数值和各因子的浓度代入预测模型，分别预测污水调节在持续泄漏100d、1000d及瞬时泄漏后污染物甲苯、COD浓度变化情况，非正常工况点源瞬时泄漏预测结果统计见表4.5.4-3和图4.5.4-1~4，非正常工况点源持续泄漏预测结果统计见表4.5.4-4和图4.5.4-5~8。

表4.5.4-3   点源瞬时泄漏对地下水环境影响预测范围

注： CODcr参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准限值，CODcr：20mg/L；COD检出限4mg/L。甲苯执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值，甲苯：0.7 mg/L，检出限0.006 mg/L。

预测结果表明：非正常工况下，甲苯、COD污染物瞬时泄漏在水中扩散形成的污染晕逐渐增大。泄露初期污染晕不断扩大，污染物扩散方向与地下水水流方向一致，向东北方向运移。

表4.5.4-4   非正常工况下连续泄漏对地下水环境影响预测范围

注： CODcr参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准限值，CODcr：20mg/L；COD检出限4mg/L。甲苯执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值，甲苯：0.7 mg/L，检出限0.006 mg/L。

预测结果表明：非正常工况下，甲苯、COD污染物连续泄漏在水中扩散形成的污染晕逐渐增大。泄露初期污染晕不断扩大，污染物扩散方向与地下水水流方向一致，向东北方向运移。

4.4.3.3 服务期满后对地下水的影响

项目服务期满后，不再进行生产，无废水产生，对地下水环境影响较小。

4.4.3.4 拟建项目对水源地的影响

拟建项目位于寿光羊口化工产业园，不在水源地保护区范围内，不会对水源地水质造成不利影响。

由以上分析可知，非正常工况下废水对地下水影响较大，因此需要加强预防措施，加强管理，定期巡检防渗层是否老化或破裂，及时发现问题，及时修整。同时加强场区导排系统建设，在废水外溢后及时收集外溢废水。只要采取有力的防护措施，将事故发生概率降到最低，并在事故发生后的第一时间采取措施，非正常状态下废水对地下水的影响可以接受。

### 4.5.5地下水环境保护措施与对策

1、建设项目污染防控对策

（1）地下水污染控制原则

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

源头控制：主要包括在工艺、管道、设备、污水产生及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

分区防治：结合建设场区生产设备、管道、污染物储存等布局，实行重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。主要包括生产区地面和设备的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施；

污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

应急响应：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

（2）地下水污染防治措施

本项目正常生产情况下，废水经场区污水处理厂处理后全部排入园区污水处理厂，对厂区地下水的影响较小；但本项目是一个长期过程，如在生产过程中发生风险事故或防渗设施出现问题，将很容易对地下水产生影响。因此，企业对厂区应加强防渗措施，以确保工程废水对地下水的影响降至最低。

(1)加强防患意识，在项目运营期，生活废水、生产废水收集管线各管道接口进行良好密封，以减轻对地下水的污染。

(2)本项目污水管道布设在地下，应加强防渗，以免污染浅层地下水。

(3)各类物料输送管道及设备、污水处理设施、事故水池等均采取防渗漏措施，以免污染浅层地下水。

(4)料液储存设施均设置于地面以上，便于跑、冒、滴、漏的直接观察。

(5)一般固废及时清运，避免厂区内长期存放造成二次污染。一般固废暂存场所等应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29 修订，2020.9.1 实施）、危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，加强防渗。

(6)生产装置区、物料堆存区地面全部硬化，硬化区边缘设计污水收集沟槽，将工艺中的跑、冒、滴、漏等全部收集并送污水处理站处理。

(7)防渗措施

该项目为装置区、罐区、装卸区、污水处理站、事故水池防渗参照《石油化工工程防渗技术规范》(GBT 50934-2013)要求进行分区防渗。

根据《石油化工工程防渗技术规范》(GBT 50934-2013)根据装置单元的特点和所处的区域及部位可将建设场地划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。具体来说生产装置区、废水管网、仓库、罐区、污水处理站、事故水池、危险废物暂存库等均属于重点污染防治区；公用工程车间、循环水池、五金库、控制室等均属一般污染防治区；综合楼属于非污染防治区。

防渗区一般规定为：重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。防渗层可由单一或多种防渗材料组成。同时根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)：危险废物暂存间渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s。

①生产装置区防渗处理措施

生产车间地面采用300mm钢筋混凝土做地面，并配有集液池，车间内集液池采用300mm混凝土结构，并有2-3mm边沿上翻的高密度聚乙烯（HDPE）膜，防止由于生产过程中的跑、冒、滴、漏等原因使物料渗入地下，污染地下水。

②管道、阀门防渗措施

污水管道尽量布置在地上，对于地上管道、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用混凝土防渗管沟，防水混凝土抗渗标号不低于40，防渗管沟厚度不低于100mm，管沟内壁涂防水涂料，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。管沟与污水处理站相连，废水由污水处理站处理。

③污水处理站、事故水池的防渗处理措施

严格按照建筑防渗设计规范进行设计，事故污水池的防渗可采用：地基垫层采用150mm的速混垫层，并按照水压计算设计地面防渗层，可采用抗渗标号为S30的钢筋混凝土结构，厚度为300mm，底面和池壁壁面铺设HDPE（高密度聚乙烯），采取该措施后，其渗透系数≤1.0×10-13cm/s。

④仓库防渗措施

罐区地面采取土工膜（厚度不小于1.5mm）+抗渗混凝土（厚度不小于100mm）结构，抗渗混凝土系数≤1.0×10-6cm/s，环墙采用抗渗混凝土，与防火堤、隔堤及其他设施基础严密连接，表面刷聚合物水泥柔性防水涂料，满足防渗要求，罐区设有导排和收集设施。

⑤危废暂存室的防渗措施

危废暂存室地面采用地面复合土工膜防渗技术（100mm厚的中细砂支承层+土工膜(PE厚0.5mm)+水泥钢筋混凝土）其渗透系数小于＜1.0×10-10cm/s。

分区防渗见图4.5.5-1。

表4.5.5-1   分区防渗表

| 项目 | 重点污染防治区 | 一般污染防治区 | 非污染防治区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 车间、装置区、废水管网、仓库、废水收集池、事故水池、危险废物暂存库 | 循环水系统区、公用设备区 | 办公区、变配电室 |

2、地下水环境监测与管理

为了掌握本项目周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目所在地周围的地下水水质进行监测，建立地下水环境监测管理体系，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。同时制定完善的地下水环境影响跟踪监测计划，建立地下水环境影响跟踪监测制度，以便及时发现问题，并采取措施。

1、地下水监控方案

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)的要求，并结合当地水文地质条件，本次在项目场地上、下游布设3口地下水监测井。 地下水监测井基本情况表见表4.5.5-2，位置见图4.5.5-1。

表4.5.5-2  地下水跟踪监测点信息表

由有资质的单位进行水质分析。一旦地下水监测井的水质发生异常，危及饮用水安全时，应及时通知有关管理部门和当地居民做好应急防范工作，同时应立即查找渗漏点，进行修补。

2、地下水监控管理与信息公开计划

为保证地下水监控有效、有序管理，须制定相关规定，明确职责，采取以下管理措施和技术措施：

（1）管理措施

①项目区环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

②企业应指派专人负责地下水环境跟踪监测工作，按上述监控措施委托具有监测资质的单位负责地下水监控工作，并按要求及时分析整理原始资料和负责监测报告的编写工作。

③企业应按时（宜每年一次）向环境保护管理部门上报生产运行记录，内容应包括：地下水监测报告，排放污染物的种类、数量、浓度，生产设备、管道与管沟、原料及成品贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录等。由项目区环境保护管理部门建立地下水环境跟踪监测数据信息管理系统，编制地下水环境跟踪监测报告并在网站上公示信息，公开内容至少应包括该建设项目的特征因子及其相应的背景监测值和现状监测值。

（2）技术措施：

①按照《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，查找异常原因，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确可靠的依据。

③定期对污染区的装置等进行检查。

3、地下水应急预案及处理

本项目不同物料的泄露对环境造成的危害程度差异较大，因此在事故情况下污染物泄露至地下水使其受到污染，应采取应急措施，防止污染物向下游扩散。因此本项目应以建设单位为体系建立的主体，制定专门的地下水污染应急预案，本节就项目地下水应急措施进行评述并提出应急预案编制的要求。

一、地下水污染应急预案编制要求

（1）在制定厂区安全管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急措施，并应与其它应急预案相协调。

（2）应急预案编制组应由应急指挥、环境评估、环境生态恢复、生产过程控制、安全、组织管理、医疗急救、监测、消防、工程抢险、防化、环境风险评估等各方面的专业人员及专家组成，制定明确的预案编制任务、职责分工和工作计划等。

（3）在项目污染源调查，周边地下水环境现状调查、地下水保护目标调查和应急能力评估结果的基础上，针对可能发生的环境污染事故类型和影响范围，编制应急预案，对应急机构职责、人员、技术、装备、设施、物资、救援行动及其指挥与协调等方面预先做出具体安排，应急预案应充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位及相关部门的预案相衔接。

根据地下水事故应急预案的要求，项目地下水事故应急预案纲要如下：

表4.5.5-3  地下水污染应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污染源概况 | 详述污染源类型、数量及其分布，包括生产装置、辅助设施、公用工程 |
| 2 | 应急计划区 | 列出危险目标：生产装置区、辅助设施、公用工程区、环境保护目标，在厂区总图中标明位置 |
| 3 | 应急组织 | 应急指挥部～负责现场全面指挥；专业救援队伍～负责事故控制、救援、善后处理；专业监测队伍负责对厂监测站的支援； |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序。按照突发环境事件严重性和紧急程度，该预案将突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | 防有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料。 |
| 6 | 应急通讯、通讯和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 7 | 应急环境监测 及事故后评估 | 由厂区环境监测站进行现场地下水环境进行监测。 对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。邻近区域：控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 9 | 应急浓度、排放量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放量，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员及公众对污染物应急控制浓度、排放量规定，撤离组织计划及救护。 |
| 10 | 应急状态终止 与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。建立重大环境事故责任追究、奖惩制度。 |
| 11 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 14 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

二、地下水污染应急措施

1、当发生地下水异常情况时，按照定制的地下水应急预案采取应急措施。

2、组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。控制污染源，对污染途径进行封闭、截流，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

3、建议采取如下污染治理措施：

（1）探明地下水污染深度、范围和污染程度。

（2）挖出污染物泄露点处的包气带土壤，并进行修复治理工作，

（3）根据地下水污染程度，采取对厂区水井抽水的方式，随时化验水井水质，根据水质情况实时调整。

（4）将抽取的地下水进行集中收集处理，做好污水接收工作。

（5）当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划标准后，逐步停止井点抽水，并进行善后工作。

4、注意的问题

地下水污染的治理相对于地表水来说更加复杂，在进行具体的治理时，还需要考虑以下因素：

（1）多种技术结合使用，治理初期先使用物理法或水动力控制法将污染区封闭，然后尽量收集纯污染物，最后再使用抽出处理法或原位法进行治理。

（2）因为污染区域的水文地质条件和地球化学特性都会影响到地下水污染的治理，因此地下水污染的治理通常要以水文地质工作为前提。

（3）受污染地下水的修复往往还要包括土壤的修复，地下水和土壤是相互作用的，由于雨水的淋滤或地下水位的波动，污染物会进入地下水体，形成交叉污染。

### 4.5.6结论与建议

一、结论

本次评价工作严格按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ/610-2016）相关技术和要求执行，初步查明评价区水文地质条件、现状地下水质量；对场区生产运营期可能产生的污染进行分析；采用解析法预测污染物在评价区内污染地下水的途径和在地下水中迁移规律；在预测的基础上，对地下水环境影响进行了评价；提出污水处理场区范围内地下水防治措施。主要工作成果如下：

1、本项目运营过程中产生的废水主要为员工生活污水、工艺废水、废气处理喷淋废水、设备地面等冲洗废水、真空泵排水，环境质量标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类水标准；保护目标为厂区内及下游地区的浅层地下水环境；地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类建设项目，评价工作等级为二级；评价面积为12km2。

2、评价区地形较平坦，场地所处地貌单元属于山前冲积平原与海岸冲蚀阶地交互地带，地表出露岩性为第四系全新统粉砂和粉质粘土；评价区地下水类型为松散岩类孔隙水；根据含水层的埋深深度，自上而下可以划分为：浅层潜水（咸水）、中深层承压水（咸水）、深层承压水（淡水）。

3、在正常状况下污水处理站、事故水池等设施按GB16889、GB/T50934等相关规范来设计防渗措施，且防渗系统完好， “跑、冒、滴、漏”现象产生的污染物泄漏量符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008），对地下水环境影响程度小。

非正常状况下，污水处理池底部出现工艺设备的腐蚀、老化或防渗系统发生老化、腐蚀等现象，污染液渗漏后，污染地下水，污染组分主要为甲苯、COD等，污染物排放方式为连续恒定排放。污水输送管道爆裂，导致污染物大量泄漏，污染地下水，污染组分主要为甲苯、COD等，污染物排放方式为瞬时排放。

4、本次污染物运移采用“地下水导则二维水动力弥散问题计算程序”进行模拟，在模拟污染物扩散时未考虑吸附作用、化学反应等因素，重点考虑对流弥散作用。本次评价分别预测污水处理池和污水输送管道非正常工况下泄漏100d、1000d后甲苯、COD在水平方向上的运移范围。

非正常工况下废水对地下水影响较大，因此需要加强预防措施，加强管理，定期巡检防渗层是否老化或破裂，及时发现问题，及时修整。同时加强场区导排系统建设，在废水外溢后及时收集外溢废水。只要采取有力的防护措施，将事故发生概率降到最低，并在事故发生后的第一时间采取措施，非正常状态下废水对地下水的影响可以接受。

5、本项目建成后应按照《石油化工工程防渗技术规范》(GBT 50934-2013)要求进行分区防渗。

6、在严格落实防渗措施的条件下，本项目对地下水环境影响风险较小，综合考虑地区水文地质条件、地下水保护目标等因素，该项目的建设对地下水环境影响较小，并且建立完善的地下水监测系统后，本项目运行对地下水污染的风险可控。

二、建议

1、做好地下水动态和水质监测的长期工作，及时掌握地下水动态与水质变化趋势，进行水情预报，确保地下水环境不受污染。

2、建议项目完善重点区域地面防渗措施，加强清洁生产，减少污水排放。

- 4.6 声环境影响预测评价

### 4.6.1噪声源分析

本项目噪声源主要为真空泵、转料泵、空压机、风机等设备，噪声级一般在60～90dB(A)之间。

表4.6.1-1  本项目主要噪声源情况

工程拟采取以下噪声防治措施：

主要设备防噪措施：尽量选用低噪声设备；在噪声级较高的设备上加装消音、隔音装置；各种水泵及风机均采用减震基底，连接处采用柔性接头。

设备安装设计的防噪措施：在设备、管道安装设计中，应注意隔震、防震、防冲击。注意改善气体输送时场状况，以减少气体动力噪声。

厂房建筑设计中的防噪措施：集中控制室采用双层窗，并选用吸声性能好的墙面材料；在结构设计中采用减震平顶、减震内壁和减震地板。水泵等大型设备采用独立的基础，以减轻共振引起的噪声。

厂区总布置中的防噪措施：厂区合理布局，噪声源尽量远离办公区。对噪声大的建筑物单独布置，与其他建筑物间距适当加大，以降低噪声的影响。

### 4.6.2噪声影响预测

本评价采用《环境影响评价技术导则(声环境)》(HJ2.4-2009)中推荐模式计算预测点新增噪声源的污染水平，模式如下：

1、声级贡献值的计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值Leqg计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测单的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

2、预测等效声级

预测点的预测等效声级Leq计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

3、预测结果

根据以上模式，本项目建成后各监测点的噪声预测结果见表4.6.2-1。

表4.6.2-1   本项目建成后噪声影响预测结果  单位：dB(A)

4、预测评价

评价方法同现状评价，评价标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。评价结果见表4.6.2-2。

表4.6.2-2  本项目建成后噪声影响预测评价结果  单位：dB(A)

由上述表可知，本项目建成后各预测点的贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，在采取各项噪声防治措施后，本项目建成后排放的噪声与现状噪声叠加后厂界可以达标排放，对周围环境影响不大，项目周边200m范围内无敏感点。

- 4.7 固废环境影响分析

### 4.7.1固体废物处置原则

为防止固体废物污染环境，保障人体健康，对固体废物的处置首先考虑合理使用资源，充分回收，尽可能减少固体废物产生量，其次考虑对其安全、合理、卫生的处置，力图以最经济和可靠的方式将废物减量化、资源化和无害化，最大限度降低对环境的不利影响。

### 4.7.2危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

（1）贮存场所可行性分析

项目位于山东省寿光羊口化工产业园，固废尤其是危废贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设计、施工，最近的敏感点为南距厂区620m的齐家庄子村，最近的地表水为西北9100m的新塌河，不在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域内，选址满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

（2）贮存能力

根据企业实际情况，危险废物密闭存放于危废库，至少每年转运一次。

（3）对地表水环境影响分析

本产品产生的危险废物全部进行综合利用和安全处置，固体废物无外排，因此，不会对周围地表水体产生不利影响。另外，固体废物在贮存过程中也采取了一些的防渗漏措施，对于危险固体废物，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求采用专门容器进行收集贮存，减少在厂的堆放时间，因此，项目固体废物也不会有渗滤液外排，不会影响厂区环境。

（4）对环境空气的影响分析

本项目危险废物暂存于厂内的危废库。

废气的排放能够满足《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）的要求。

因此，项目固体废物对环境空气质量影响较小。

（5）对地下水和土壤环境的影响分析

项目对固体废物堆放场所尤其是危险固体废物堆存，储存区地面进行硬化和防渗漏处理，防渗漏措施如下：

①建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙；

②基础防渗层可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。

通过采取以上措施可确保固体废物堆放对地下水以及土壤的影响减小到最小。

（6）对环境敏感保护目标的环境影响分析

项目区域内无风景名胜和文物保护单位；环评阶段最近的敏感点为最近的敏感点为南距离厂区620m的齐家庄子村。项目固体废物不外排，密闭存放与固废暂存间，储存区地面采取硬化和防渗措施，因此对敏感点基本不产生影响。

### 4.7.3危险废弃物储运方式及要求

危废库的建设和管理应做好防渗、防漏等防止二次污染的措施。本项目危废库应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求规范建设和维护使用，其主要二次污染防治措施包括：

（1）设计渗滤液集排水设施。

（2）按环境保护图形标志GB15562.2设置环境保护图形标志。

（3）建立档案制度，详细记录入场的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，供随时查阅。

（4）在常温、常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。

（5）禁止将不兼容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

（6）无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

（7）装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

（8）应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

（9）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔带。

（10）危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。

（11）必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（12）危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

表4.6-1   建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

### 4.7.4运输过程的环境影响分析

（1）危险废物在厂区内运输的环境影响分析

该项目危险废物在厂区内产生工艺环节产生后，即用袋或桶装，并用拖车按照专用路线运输到危废库专门区域存放。危险废物在厂区内的运输，需选择在无风、无降雨的天气进行。运输过程中严格记录产生量、状态、日期、存放位置等信息，做好出入库台账。

本项目危险废物不露天堆置，而且均有密闭桶或袋装，不会产生大风扬尘，而且，尽量减少废物在厂内的堆存时间，避免异味产生，因此，本项目固体废物对环境空气质量影响较小。

本项目危险废物全部进行安全处置，固体废物无外排，因此，本项目固体废物对周围地表水体无影响。对于生活垃圾及时外运，减少在厂的堆放时间，因此，本项目固体废物也不会有渗滤液外排，不会影响厂区环境。

本项目对固体废物堆放场所（包括车间内和运输线路），对地面进行硬化和防渗漏处理，防渗漏措施如下：单独设置废物存储区域，建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙；通过采取以上措施可确保固体废物堆放不会对地下水、土壤产生影响。

综上所述，危险废物从厂区内产生工艺环节运输到贮存场所等各个环节均不会对环境产生明显影响。

（2）危险废物转运过程的环境影响分析

运送路线的设置尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路，尽可能减少经过河流水系的次数，尽可能不上高速公路，避开人口密集、交通拥挤地段。为了进一步减少对周边环境敏感点的影响，应加强对运输车辆的管理，途经敏感点时，尽量减少鸣笛。项目固体废物在运输过程中为减轻对运输路途中的环境影响以及避免运输过程中造成二次污染，应做到以下几点：

①在固体运输车辆底部加装防漏衬垫，避免渗沥水渗出造成二次污染。在车辆顶部加盖篷布，即可避免影响城市景观，又可避免固废遗洒。

②选择合理的运输路线。

③对危险废物从产生起直至最终处置的每个环节实行申报、登记、监督跟踪管理。

经采取以上措施后，可确保项目固体废物在产生、储存、运输、处置等各个环节均不会对环境产生明显影响。

### 4.7.5本项目固废产生及处置情况

按照《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141号）的相关要求，来进行一般固废和危险废物的确定；根据文件可知：根据《固体废物鉴别导则(试行)》(国家环保总局公告2006年11号)的规定，对建设项目产生的各类副产物是否属于固体废物进行判断，属于固体废物的，应依据《国家危险废物名录》(以下简称《名录》)判断其是否属于危险废物，凡列入《名录》的，属于危险废物，不需再进行危险特性鉴别；未列入《名录》、但疑似危险废物的，应根据产生环节和主要成分进行分析，对可能含有危险组分的，应明确在项目试生产阶段，对其作危险特性鉴别要求，并提出鉴别指标选取的建议方案。

本项目固体废物产生及处置情况详见表4.7.3-1。

本项目产生的固体废物均得到合理处置，不会对环境构成二次污染。

- 4.8 土壤环境影响分析

土壤污染是指人类活动所产生的物质(污染物)，通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。

### 4.8.1土壤环境污染类型

污染物对土壤的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水、土壤。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水、土壤能否波污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之颗粒大散松，渗透性能良好则污染重。

污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种：

1、大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是大气中的颗粒物，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。

2、水污染型：项目废水事故状态下不能循环利用直接排入外环境，或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。

3、固体废物污染型：项目产生的固废在运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。

### 4.8.2土壤环境影响评价等级判定

拟建项目位于化工园区内，占地面积10493平方米（1.0493公顷）；该项目占地范围内为工业用地。建设项目周边的土地利用类型为建设用地和农用地。

表4.8.2-1 土壤环境影响评价工作等级划分表

| 占地规模 等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作；建设项目类型根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A进行判定；占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地为永久占地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.8.2-2 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，该拟建项目为I类建设项目；周边1km范围内的土壤存在耕地，环境敏感程度为敏感；占地1.0493公顷，规模为小型（≤5hm2）；因此，判定拟建项目土壤环境影响评价等级为一级。

### 4.8.3土壤环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），拟建项目土壤调查评价范围为项目全部占地范围及项目占地范围外1km范围内。

### 4.8.4土壤环境影响识别

土壤环境污染分为生态影响型和污染影响型两大类。生态影响主要指由于人为因素引起的土壤环境特征变化导致其生态功能变化的过程或状态，主要影响表现为土壤盐化、酸化及碱化等；污染影响主要指因人为因素导致某种物质进入土壤环境，引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，导致土壤质量恶化的过程或状态，主要影响表现为大气沉降、地面漫流及垂直入渗等。

本项目运营期间对土壤的影响途径主要为废气中污染物的沉降，生产废水全部排入厂区污水处理站。根据 HJ964-2018《环境影响评价 土壤导则》（试行），本项目为污染影响类建设项目，土壤评价工作等级为一级，预测方法可参见附录 E 或进行类比分析。

土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。

本工程污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种：

（1）大气降尘型：工程经治理后排放的大气污染物，通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境；

（2）水污染型：工程产生的生产废水，发生泄漏事故，未进行及时处理，进行周围环境，将会污染周围土壤环境；或未经处理、处理不达标，排入周围水体，将对后灌溉区土壤造成一定程度的影响；

（3）固体废物污染型：项目厂区危险废物、一般工业固体废物、生活垃圾等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。

拟建项目土壤影响类型与污染途径见表 4.8.4-1。

表 4.8.4-1 拟建项目可能产生的土壤影响类型与污染途径一览表

| 时段 | 污染影响类型 |  |  |  | 生态影响类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 运营期 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目土壤环境污染类型为污染影响型。

本项目施工建设期可能对土壤造成影响的途径是施工废水的地面漫流和垂直入渗，极端降雨情况下施工废水可能混合雨水发生地面漫流，施工废水流至未硬化防渗区域可能造成施工废水的垂直入渗。

本项目运营期对土壤造成影响的途径主要为大气沉降，项目运营期排放的废气中污染物会通过大气沉降到土壤影响土壤环境；在非正常情况下，污水可能发生垂直入渗影响土壤环境。

本项目服务期满后正常情况下无途径影响土壤环境。

### 4.8.5 影响源及影响因子识别

根据本项目工程分析情况，对本项目土壤环境影响源及影响因子进行识别，识别结果见表4.8.5-1。

表4.8.5-1   拟建项目土壤环境影响源及影响因子识别表

### 4.8.6土壤环境影响预测与评价

4.8.6.1 预测评价时段

根据本项目土壤环境影响途径识别结果，综合考虑确定本项目预测评价时段均为运营期。

4.8.6.2 预测评价范围

本次土壤环境预测范围与现状调查范围一致，为厂区外1km范围。

4.8.6.3 预测情景设置

本次预测考虑废气污染物大气以及工艺废水调节池垂直入渗。

4.8.6.4 预测评价因子与评价标准

废气中大气沉降污染物特征因子为甲苯，评价标准为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)。

4.8.6.5 大气沉降土壤影响预测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录 E，单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb——表层土壤容重，kg/m3，本项目监测平均数值为1.24×103kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，本项目取0.2m；

n——持续年份，a。

根据土壤导则，本项目涉及大气沉降影响，可不考虑输出量，因此上述公式可简化为如下：

单位质量土壤中某种物质的预测值用下式计算：

式中：S—单位质量表层土壤中某种物质的预测值，g/kg；

Sb—单位质量表层土壤中某种物质的现状值，g/kg，甲苯未检出，以检出限一半0.000003g/kg计；

根据大气环境预测软件AERMOD中沉降预测模式，甲苯的小时最大落地浓度为0.0182mg/m3，IS的输入量为预测参数及不同年份（分为5年、10年、30年）的预测累积结果见表4.8.6-1。

表4.8.6-1   污染物年输入量表

对于本项目甲苯的最大落地浓度点处，在 30 年的预测期内，单位质量土壤中 甲苯的增量为0.01585 mg/kg，叠加现状值后为0.01585mg/kg，远小于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表 1第二类用地筛选值限值1200 mg/kg。而实际情况中，甲苯具有较强的扩散性，累积到本项目周边土壤中的量远小于预测结果，甲苯的排放对土壤环境影响较小。

（2）废水渗漏对土壤影响分析

本项目污水处理站废水的渗漏是造成土壤污染的最主要影响。本项目污水处理站应严格落实《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）和《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）有关规范设计，各建构筑物按要求做好防渗措施，可以将拟建项目对土壤的影响降至最低。

本次评价考虑非正常工况下污水处理站废水泄漏对土壤环境的影响，采用一维非饱和溶质运移模型预测方法进行预测。本次预测应用HYDRUS软件求解包气带中的水分与溶质迁移方程。HYDRUS 是由美国国家盐改中心（US Salinity laboratory）于 1991 成功开发的一套用于模拟变饱和多孔介质中水分、能量、溶质运移的数值模型。经改进与完善，得到了广泛的认可与应用。能够较好地模拟水分、溶质与能量在土壤中的分布，时空变化，运移规律，分析人们普遍关注的农田灌溉、田间施肥、环境污染等实际问题。它也可以与其它地下水、地表水模型相结合，从宏观上分析水资源的转化规律。后经过众多学者的开发研究，HYDRUS的功能更加完善，已经非常成功的应用于世界各地地下饱和、非饱和带污染物运移研究。

a）一维非饱和溶质垂向运移控制方程如下：

式中：c——污染物介质中的浓度，mg/L；

D——弥散系数，m2/d；

q——渗流速率，m/d；

z——沿 z 轴的距离，m；

t——时间变量，d；

θ——土壤含水率，%。

b）初始条件

c）边界条件

本项目采用非正常工况下连续点源情景，如下：

表4.8.6-1   预测区域污染物泄漏量及渗漏浓度一览表

注：甲苯执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值，甲苯：0.7 mg/L。

根据图4.8.6-1~2可知，污水池发生泄露后，包气带底部于180天前后出现超标现象，此后浓度逐渐增大，于320天达到峰值，出现这种情况的原因是由于包气带垂向渗透系数较大，对污水下渗的阻滞作用较小，污水穿透包气带，进入含水层中，进而污染地下水。

### 4.8.7土壤污染控制措施

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）等要求，本项目应采取如下土壤污染控制措施：

（1）源头控制措施

控制项目污染物的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。

（2）过程防控措施

①项目建成后应加强厂区的绿化工作，尽量选择适宜当地环境且对大气污染物具有较强吸附能力的植物，从而控制污染物通过大气沉降影响土壤环境。

②严格按照防渗分区及防渗要求，对各构筑物采取相应的防渗措施；装置和管道等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，从而控制污染物通过垂直入渗影响土壤环境。

③厂区内设事故水池，事故状态下产生的事故废水暂贮存于事故水池。

④建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。

⑤按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。

⑥在隐患排查、监测等活动中发现项目用地土壤存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。

### 4.8.8跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）的要求“监测指标应选择建设项目特征因子，评价等级为一级的建设项目一般每 3 年内开展一次监测工作”，本项目土壤环境跟踪监测方案详见下表。

表4.8.8-1   土壤跟踪监测点位表

### 4.8.9土壤环境影响评价自查表

4.8.9-1土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型；两种兼有 |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地；未利用地 |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （1.0493）hm2 |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（无）、方位（/）、距离（/） |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗；地下水位；其他（ ） |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 甲苯 |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类 |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感；不敏感 |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d） |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | / |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 2个 | 4个 | 表层土 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 5个 | 0个 | 表层土（0-0.5 m） 中层土（0.5-1.5 m） 深层土（1.5-3 m） |  |
|  | 现状监测因子 | GB 36600-2018、GB15618-2018表1基本因子 |  |  |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价因子 | GB 36600-2018、GB15618-2018表1基本因子 |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618；GB 36600；表 D.1；表 D.2；其他（ ） |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 目前区域土壤环境质量良好 |  |  |  |  |
| 影 响 预 测 | 预测因子 | 甲苯 |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E；附录 F；其他（参考文献） |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（污染物进入土壤环境造成的累积量是有限的，在可接受范围内） 影响程度（累积增加量很小） |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）；c） 不达标结论：a）；b） |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（ ） |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 监测点位应布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近 |  | 特征因子 | 1次/3年 |  |
|  | 信息公开指标 | 监测后及时公开，监测计划应包括向社会公开的信息内容 |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 建设项目的土壤环境现状良好；影响预测结果显示累积增加量很小，在可接受范围内；防控措施可控；土壤环境管理与监测计划合理。 从土壤环境影响的角度来看，项目建设可行。 |  |  |  |  |
| 注1：“”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |

- 4.9 生态环境影响评价

### 4.9.1生态环境现状调查

1、生态环境现状调查

调查参数：主要调查土地利用情况、植被状况、动植物种类等参数。

调查范围：拟建项目及周边范围。

调查方法及调查时间：实地调查评价范围内土地利用现状，植被物种分布，动物的种类等。

经调查，主要是共有7种生态系统类型。农业生态系统分布较广，农作物产量低，耕地来自当地村民开垦滩涂荒地而来，主要分布于沿海经济发展区南部；盐田生态系统人工开挖盐池为主，分别较广，主要分布于沿海经济发展区北部；人工渔塘生态系统以人工开挖养殖鱼塘为主，主要养殖海鱼、海虾、海蟹等水产品，分布面积较少；林地生态系统以农田林网和果园为主，点、片、带相结合，多树种多林种结合，乔、灌、草相结合，形成多层次的立体植被体系，面积较少；湿地生态系统以河道两侧为主，生活着部分水生生物，分布面积小；村镇生态系统中生产、生活建筑、绿地和非农用地有序排列，分布面积小。路际生态系统中各级别道路和道路防护林贯穿于各类生态系统，分布面积较少。评价区内生态系统类型及特征见表4.9-1。

表4.9.1-1  评价区内生态系统类型及特征

| 序号 | 生态系统类型 | 主要物种 | 分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业生态系统 | 小麦、玉米 | 较大面积分布 |
| 2 | 盐田生态系统 | 苔草、蒿草 | 较大面积分布 |
| 3 | 人工渔塘生态系统 | 海鱼、海虾、海蟹 | 小面积块状分别 |
| 4 | 林地生态系统 | 杨树、柳树、刺槐、白蜡条、茅草、毛谷草、蒲公英、荠菜 | 片状和带状分布 |
| 5 | 湿地生态系统 | 芦苇、苔草、蒿草、灯心草、香浦 | 沟渠两侧，小面积分布 |
| 6 | 村镇生态系统 | 人、建筑与绿色植物 | 斑块状分布 |
| 7 | 路际生态系统 | 人、建筑与绿色植物 | 已铺设道路 |

(1) 植被类型及分布

据有关资料，沿海经济发展区所在区域及附近主要乔木有旱柳、刺槐、毛白杨、榆、楸树；灌木有胡枝子、白蜡、胡枝子、杞柳、荆条、酸枣、紫穗槐、铁扫帚、鼠李等；草本植物有羊胡子草、狼尾草、黄背草、苦菜、马唐、木贼、白茅、白莲蒿、狗尾草、结缕草、芦苇、苔草、灯心草、香蒲、白茅、节节草等；藤本植物有山葡萄；粮食作物有小麦、玉米、大豆、甘薯、谷子等；果树有苹果、梨、桃、杏等；豆瓜菜物种有黄豆、绿豆、豆角、豌豆、茄子、番茄、葱、白菜、菜心、萝卜、芥菜等。

拟建场区现状主要为自然生长的灌木、杂草，租借给建设单位后，原有植被均进行了清理，该块土地利用现状性质为盐碱地，不属基本农田，评价区内无重点保护植物与珍稀植物。

(2) 动物资源

在长期和频繁的人类活动影响下，该区域对土地资源的利用已达到了较高的程度，自然生态环境已遭到破坏，野生动物失去了较适宜的栖息繁衍场所。据调查，境内大型野生动物已经消失。目前该地区常见的野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类、蟾蜍、蛙和喜鹊、麻雀、海燕、小军舰鸟、海雀、白鹭、海鸥等鸟类。家禽家畜，养殖种类有猪、牛、狗、鸡、鸭、鹅等传统种类。

评价区的动物资源主要为鼠、兔类、蛇、小蜥蜴、蝎子等啮齿动物，但数量不多。评价区内无重点保护动物与珍稀动物。

(3) 土壤类型

沿海经济发展区内土壤类型为滨海盐土和滨海潮盐土，位于渤海湾南部的黄泛冲积平原区，土壤侵蚀已水蚀为主，略有风蚀，侵蚀模数在1000～2500t/Km2·a，按水利部颁发的《土壤侵蚀强度分类分级标准》(SLl90-96)土壤侵蚀强度属轻度。

沿海经济发展区内现状期土地以水域和耕地为主，耕地由当地村民开垦滩涂荒地而来，农作物产量很低。另外还分布有：林地、盐田、虾池、鱼塘和未利用土地等。

### 4.9.2生态环境影响评价

项目在工程施工中，要平整场地、开挖地表，造成直接施工区域内地表植被的完全破坏和施工区域一定范围内植被不同程度的破坏；施工机械、材料的运输、施工人员践踏、临时占地、弃土、弃渣等也将掩埋、破坏区域内的植被和并造成水土流失。但由于项目在一定范围内进行，只要在施工各个时段内做好各种防护措施，并且在施工完成时，及时做好恢复和补偿工作，加强绿化，在采取必要的生态保护和水土保持措施后，对生态系统的影响是有限的，而且是局部的。

分施工期和营运期两个阶段分析建设项目对生态环境的影响，施工期主要考虑施工对水土流失、植被、物种的影响，运营期全面考虑各因子的变化，尤其是长期和潜在的影响。

1、施工期生态影响

(1) 对植被的影响

施工建设，必然会对所在区域的生态环境带来一定的破坏，使现有的土地利用类型发生变化，许多地表植被会消失，同时各种机动车辆碾压和施工人员的践踏及土石的堆放，也会对现有植被造成较为严重的破坏和影响。随着施工期的进行，征地范围内的一些植物种类将会消失，绝大部分的植物种类数量将会大大减少，区域生物多样性受到一定影响。根据植被现状调查，施工过程中受破坏影响最大的为自然植被。但由于受破坏的植被类型均为评价区的常见类型，且所破坏的植物种类亦为评价区的常见种类或当地的广布种，无国家重点保护的珍稀濒危植物和野生植物。因此，施工期的建设对植物区系、植被类型的影响不大，不会导致区域内现有种类和植物类型的消失灭绝，且随着施工期的结束，经过绿化建设，植被会得到逐步恢复，将可弥补植物种属多样性的损失。

(2) 对陆生动物的影响

施工期对陆生动物的直接影响主要是施工人员集中活动和工程施工过程对动物的惊扰；间接影响主要是工业企业建设破坏植被和土壤，造成部分陆生动物栖息地的丧失。施工区没有发现重要的兽类及爬行动物的活动痕迹，主要动物是小型兽类、小型常见鸟类和蛙类、常见的蜥蜴类，且数量不多，具有较强的迁移能力，因此，施工期不会影响这些动物的生存。

(3) 施工期的水土流失及土壤侵蚀分析

评价区土壤侵蚀主要为水蚀，项目建设不可避免地要加重评价区水土流失。拟建项目产生的水土流失可以分为三个阶段，第一阶段是在施工准备期，“三通一平”工作产生土石方的开挖、运移活动，地表扰动，植被破坏，裸露的地表水土保持功能明显减弱，土壤侵蚀强度增强；第二阶段是土建期，场地“三通一平”工作完成后，整个地表在绝大部分施工期内处于裸露状态，且有大量土石方和建筑材料临时堆放，再加上土建期排水系统的不完善，地表径流肆意冲刷施工面和堆放的土石料，场地内水土流失十分剧烈，如不采取有效的防治措施，将产生水土流失。第三阶段是植被恢复期，地表建(构)物等建设完成，土石方清理完毕，地表因部分被硬化，地表土壤侵蚀强度较建设期有了明显下降，但此时仍存在裸露地表，特别是林草植被种刚刚栽植，不能完全覆盖裸露的地表，林草植被措施还不能发挥作用，此时遇侵蚀性降雨等天气仍将不可避免的产生水土流失。

本项目建设的水土流失危害主要表现在三个方面：一是项目建设破坏部分地表林草植被，在施工准备期及施工期对占地范围内的地表扰动剧烈，由此引起的人为加速土壤流失将对周边环境产生不良影响；二是发生的土壤流失如不能做好防治工作，可能淤积区域排水管道，阻断区域排水体系，影响区域沟道的排水功能；三是在各分项工程区内，如果不注重施工的临时性防护，也会造成当地水土流失的加剧，对当地环境及周边居民的生产生活产生影响。

2、 运营期生态影响

(1) 土地利用功能变化情况

由于原有的灌木丛、草地等均被清除，而以各类建筑、道路用地、绿化用地等取代，项目区土地利用功能发生了改变。项目建成后，土地主要为建筑物、道路及绿化用地。

(2) 对主要生物群落和物种多样性的影响

①.植被群落类型的变化与人工绿地

项目建成后，新增加的人工绿地组成项目区的植被系统，担当植被的生态功能。其功能向观赏型和生态型转变。由于项目所在区域内没有国家重点保护的珍稀和濒危植物，因此，项目的建设不会威胁珍稀和濒危植物。

②.动物多样性

项目建设前，周围生态系统内动物资源极为贫乏，项目建成后，随着绿地面积的增加，会出现一些动物资源，但由于受人类活动影响，动物资源仍不丰富。

(3) 景观生态学分析

项目建设前，项目景观格局简单，仅有灌木丛和荒草，项目建成后，有各类建筑物，道路、各类绿地等多种拼块，由于绿地树种较多，物种多样性增加，景观异质性也应增高。但由于人工引进的树木对环境需要一定的选择和适应过程，项目刚建成时可变性大，抗干扰能力较差，需加强养护。项目在环境空间的布局和使用功能的安排上，力求融合功能与健康、休闲与环保、安全等相互的关系。在创造视觉景观环境美的同时，也注重环境空间在使用功能上的合理性和生态环境的效应性。

### 4.9.3水土流失与防治

本次评价工程施工期将进行开挖作业，管理不善易造成水土流失现象，造成水土流失主要原因是降雨径流自然面蚀。

1、水土流失危害分析

本次评价工程建设过程中因开挖、工程占地等施工活动将改变施工区的地形地貌。因此，本工程水土流失预测范围主要为项目施工区。

工程建设项目在开发建设过程中，将破坏原生地表抗蚀能力与外营力间的相对平衡，对建设区域及周边地区的生态环境产生影响，如施工区域场地平整、基础开挖回填、建筑材料堆放、施工机械碾压和施工人员践踏等活动，扰动地表，形成再塑地貌，使地表植被和土壤结构都受到不同程度的破坏，植被防护能力和土壤抗蚀能力降低或丧失，引发或加剧水土流失。主要表现为：

(1) 对生态环境的影响

在工程施工中道路修筑、施工机械碾压及基础开挖等活动，将损坏原有地表植被，重塑地形地貌，形成裸露地表，导致水土流失，破坏了生态环境和原区域自然景观的协调性。

(2) 对地表水的影响

建筑基础在施工过程中将破坏地表形态，使地表径流产流形式和运动状态发生改变。遇强降雨天气，雨水强烈侵蚀裸露地表和松散堆积物后，地表径流迅速汇集到低洼地段，最终汇入地表水并顺其泻流而下，可能对胶莱河下游造成一定影响。

(3) 对工程安全的影响

场内道路建设将产生一定面积的裸露边坡，削弱原有自然边坡的稳定性，加剧水土流失。严重的水土流失可能会造成边坡失稳，影响道路的安全运行。因此，场内道路也是水土流失重点防治区域。

2、水土流失防治措施

项目的开发建设需要经历建设期和运行期两个阶段。不同阶段造成的水土流失差异较大。对于本工程而言，水土流失多集中于建设期。由于构筑物建设、修路、地下敷设管道等过程中，开挖扰动地表，改变原地貌，破坏地表植被，经受降水和风的影响，直接形成地表剥蚀、扬尘飞沙和侵蚀冲沟，并使地层原有结构被破坏，植被退化，造成水土流失；运行期，则往往达到一定的影响量级，进入相对稳定的时期，水土流失较轻。

施工期，在每个施工区四周可能造成土壤顺坡流失的地段，布置拦挡措施，采用编织袋装土筑坎；施工结束后，将施工区的弃土石清理，运输至弃渣场；对裸露的场地，进行平整翻松，恢复植被。

场地平整、土石方开挖与混凝土浇筑的进度必须按比例进行。先期进行的场地平整和土石方开挖，以不影响混凝土浇筑为准，不能预留过多。

施工结束后，施工单位应及时拆除临时建筑物，清理和平整场地，对裸露的地面采用撒播原地带性植被的方式进行恢复。

- 4.10 厂区绿化

工业企业的园林绿地是城市绿地的重要组成部分，也是工厂总平面设计的要组成部分。《环境保护法》、《城市绿化条例》等法规的颁布，使工厂绿化的发展从法律上得到保障。工厂绿化应从全局出发，抓好园林绿化的总体规划，特别是做好各种防护林带的建设，科学的选好树种，提高绿化水平，使工厂花园化，以提高整个城市的环境质量。提高厂区的空气的质量。运用合理的、科学的手段加强厂区周围的景观建设，最终展示给人们一个生机盈然的企业，给城市树立一个和谐、绿色发展的新形象。

本项目经过勘察需要进行景观建设的主要有三大块，分别为厂前区绿地绿化（主要有大门、围墙与城市街道等场外环境组成的门前空间绿化）、生产区的绿化布置、工厂道路的绿化。

### 4.10.1厂区园林绿化的基本原则和要求

工业企业绿化是一项综合性很强，十分复杂的工作，它关系到全厂各区，车间内外生产环境的好坏，所以在规划时应该从以下几个方面考虑。

1、满足生产和环境保护的要求，把保证工厂的安全生产放在首位。

2、工厂应该有合理的绿化面积，提高绿地率。

3、工厂企业绿化还应该有自己的特色，充分为生产服务和为工人服务。

4、要与建筑主体相协调，统一规划，合理布局，形成点、线、面相结合的工厂绿化系统

### 4.10.2工厂绿化树种规划原则

工业企业绿地具有双重目的：美化景观的作用是很明显的，更重要的是对环境保护的功能。

1、确定适生植物种类。（首先对工厂所在地区以及自然条件相似的其他地区所分布的植物种类进行全面的调查，尤其是注意其在工厂环境中的生长情况；在次对工厂环境条件，进行全面的分析。最后在以上两个要点上做一个初步的适生植物名录。）

2、确定骨干树种和基调树种。（骨干树种是工厂绿化的支柱，对保护环境，美化工厂，反应工厂的面貌作用显著，必须在调查研究和观察实验的基础上慎重选择。基调树种用量大，分布广，同样对工厂环境的面貌和特色起决定作用，要求抗性和使用性强，适合工厂多数地区的栽植。）

兼顾不同类型的植物。（乔木树体高大，与工厂大尺度空间相协调，树冠覆盖面积广，树下地面可用于室外操作和临时堆放等。乔木主要用于道路和广场绿化，是工厂绿化植物规划的重点。灌木抗性强、适应面广、树形优美，是工厂绿化美化不可缺少的部分。

确定合理的比例关系。（工厂绿化要注意常绿树与落叶树、速生树与慢生树、乔木、灌木的比例关系。）

满足生产工艺流程对环境的要求。（不同类型的工厂对周围环境的要求也不同，所以在树种选择上有很大的区分）

适地适树。（尊重自然，以适地适树为原则，通过植物的形态和色彩的变化，体现树木和绿地的自然美，乔、灌、草木的交替种植，表现厂区周围绿化的节奏感和生机感，体现出令人振奋的时代气息，注重植物的花期、花色，与树形合理搭配，力求设计精致。其次结合厂区周边环境进行合理设计，以形成绿量充足，内容丰富设计独特的景观效果。）

### 4.10.3厂区绿地各分区绿化设计要点

1、厂前区的绿化

厂前区包括主要入口，厂前建筑群和厂前广场。这里是职工居住和生产区的纽带，对外联系的中心，是场内外人流最集中的地方。厂前区在一定程度上代表着工厂的形象，体现工厂的面貌，也是工厂文明生产的象征。它常与城市道路相临，其环境的好坏直接关系到城市的面貌，其主要建筑有较高的艺术标准。

2、生产区的绿地布置

生产区的绿化主要以车间周围的带状绿地为主。结合实际从整体考虑生产区四周的绿化应该考虑以下要求：①生产车间职工劳动的特点；②车间出入口作为重点美化的地段。③考虑车间职工对园林绿化布局形式以及观赏植物的喜好；④注意树种的选择，特别是有污染的车间附近；⑤注意车间对采光合通风的要求。⑥考虑四季的景观。⑦满足生产运输、安全、维修等方面的要求；⑧处理好植物与管线的关系。

3、工厂道路的绿化

厂内道路的绿化是工厂生产组织、工艺流程、原料和成品运输、企业管理、生活服务的重要交通枢纽，是厂区的动脉。因此道路绿化要注意绿化布置的空间连续性和流畅性。

### 4.10.4绿地植物的选择

绿地景观的成功与否，很大程度上取决于品种的选择是否科学合理。本着适地适树、因地制宜的原则，选择长性良好的园林植物材料，另外从当地土壤地质和厂区环境质量保证方面考虑，本项目应该选择适合盐碱地生长防音和抗酸性较强的树种。

1、抗酸性较强的树种

抗性强的树种：大叶黄杨，九里香，夹竹桃，槐树，相思树，棕榈，合欢，青冈栎，山茶，柽柳，构树，瓜子黄杨，银杏，枸骨，黄杨十大功劳，蟹橙，刺槐，枳橙，重阳木，枸杞，蚊母，北美鹅掌楸，金橘，雀舌黄杨，侧柏，女贞，紫穗槐，榕树，凤尾兰，皂夹，白蜡，小叶女贞，梧桐，无花果，海桐，广玉兰，枇杷等。

抗性较强的树种：华山松，杜松，侧柏，冬青，飞蛾槭，楝树，黄檀，丝棉木，红背桂，椰子，菠萝，高山榕，扁桃，含笑，八角盘，粗榧，板栗，地兜帽，金银木，柿树，三尖杉，银桦，枫香，木麻黄，白皮松，罗汉松，石榴，珊瑚树，青桐 ，白榆，蜡梅，木槿，芒果，蒲桃，石栗，细叶榕，枫杨，杜仲，日本柳杉，丁香，无患子，梓树，紫荆，垂柳，杉木，蓝桉，加拿大杨，小叶朴，云杉，龙柏，月桂，柳杉，臭椿，榔榆，榉树，丝兰，枣，米兰，沙枣，苏铁，红茴香，细叶油茶，花柏，卫矛，玉兰，泡桐，香梓，黄葛榕，胡颓子，太平花，乌桕，旱柳，木波罗，赤松，桧柏，栀子花，桑树，朴树，毛白杨，桃树，榛树，印度榕，厚皮香，凹叶厚朴，七叶树，柃木，八仙花，连翘，紫藤，紫薇，杏树等。

反应敏感的树种：苹果，梅花，樱花，落叶松，马尾松，悬铃木，梨，玫瑰，贴梗海棠，白桦，云南松，雪松，羽毛槭，月季，油梨，毛樱桃，湿地松，油松，郁李等。

2、防音的树种

种植不同树种象桃叶珊瑚，胡颓子、唐鼠、杜仲、姥女槠、连翘、喜马拉雅杉比较有效果。一般枝叶茂密的常绿阔叶树，有减衰噪音的效果；防风：以深根性、树干树枝坚硬、枝叶茂密的常绿树为宜。落叶树冬季的防风效果比夏季减少20%左右。如橡树类、柯树、罗汉松、樟树、犬樟、山茶、杉树、黑松、榉树、竹类等；防雪：最好使用的是枝叶茂密，树干起立，防雪效果大的；深根性能，抵御寒风的；造林容易的；生长旺盛的；不易被雪压枝干的；下枝不易干枯的；耐瘠薄土壤的树种；防火：平常一座木结构房屋遇火灾时，燃烧的旺盛时间是3-4分钟，只要能耐过这段时间，便可大体上阻止火灾蔓延到邻近房屋中去。防火栽植就是要利用植树来停止这段时间的水灾，遮断辐射热。

3、适合盐碱地生长的乔木

刺槐。刺槐的根可直接固定氮素，是沙碱地造林的先锋树种，但不宜在排水不良的低洼地种植。

垂柳。喜生活在湿地和水边，中度耐盐碱，可作盐碱地重要防护林树种。

旱柳。是沙碱地速生树种之一，耐水湿，适宜在轻度硫酸盐土地上生长。在涝碱相随地区的河渠两侧及盐碱洼地可种植，宜作为先锋树种及薪炭林。亦是农田防护林的良好树种。

苦楝。耐盐力仅次于刺槐，能在干燥瘠薄的盐碱地上生长，虫害少、生长快、萌芽力强。

毛白杨。在肥沃湿润的地方生长良好，在轻盐碱地也能正常生长，并能耐短期水淹。适宜做速生丰产林、农田防护林以及四旁绿化的优良树种。

杂交杨。如中林46杨、69杨等，在土壤含盐量0.5％、常年地下水位低于1米、雨季有积水的情况下生长正常，为用材林、防护林、四旁绿化的良好速生树种。

白榆。较耐盐碱，土壤含盐量不超过0.4％时生长良好。可做材林、农田防护林及四旁绿化的优良树种。

桑树。耐盐、耐水性都很强，可在农田防护林两侧种植。

梨树。为耐寒、耐涝、中度耐盐性果木树种之一，如用杜梨作为嫁接梨树的砧木，耐涝碱性更强。能在含盐量0．6％的土壤上生长。

杏树。为最耐盐碱性果树之一。

枣树。对土壤的要求不严，除沼泽地和重碱性土地外，均可栽培。对土壤酸碱度的适应能力很强，对地下水位的高低也无严格要求，甚至在积水30厘米～70厘米，历时30天的情况下生长仍无明显影响。

泡桐。适宜沙碱地生长，主要作为农田防护林，但怕水淹，不耐湿。

4、树种选择

综合考虑以上因素，选择的品种主要为榆树，树种主要有如下特点：

1）选用乡土树种为骨架，其优点是：树种适应性强，生长势旺，种苗易得，苗源有保障，突出地方风格且层次感强使得办公楼整体景观效果更加明显。

2）选择的树种抗逆性强，病虫害相对较少，易于今后的养护管理。

- 第五章  环境保护措施及其可行性论证

## 5.1污染防治措施

为有效防治污染，保证污染物达标排放，建设单位采取一系列与环境保护相关的对策措施，项目拟采用的环境保护措施分项汇总详见表5.1-1。

表5.1-1项目污染防治措施汇总一览表

- 5.2废气防治措施技术经济论证

### 5.2.1有组织废气防治措施

### 5.2.2无组织废气防治措施

拟建项目施工期无组织排放主要是备和建筑材料的运输、土地平整、开挖、土方回填、厂房建设及设备的安装等环节等产生的无组织排放粉尘废气。因此企业在施工期应当采取必要的污染防治措施以减少无组织排放对环境空气的影响，可采取如下所示：施工场地每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数；施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量；施工渣土外运车辆应加盖蓬布，减少沿路遗洒；避免起尘原材料的露天堆放；所有来往施工场地的多尘物料应用帆布覆盖等措施。

拟建项目生产运营期无组织排放产生环节主要是储罐大小呼吸和生产装置区物料“跑、冒、滴、漏”，正常情况下排放点主要来自静态密封点和动态密封点。为最大限度减少物料的无组织排放，企业应通过落实生态文明生产，科学管理，严格操作，最大限度地减少无组织排放造成的污染。

拟建项目正常生产过程中主要无组织排放源和相应的防治措施如下：

(1) 储罐大小呼吸无组织废气：

项目储罐大小呼吸废气经收集、处理后，通过排气筒以有组织方式排放。同时还应加强生产管理和设备维修，及时修、更换破损的管道、机泵、阀门及污染治理设备，减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放，同时还应采取以下具体控制措施：

①生产过程中物料输送应用管道输送，储罐与运输槽罐车链接平衡管，实现罐体废气的平衡转移，物料运输处于密闭空间，无废气外排；

②各反应釜与单元设备的尾气通过放空管连通，由引风机产生的负压收集至废气处理设施处理达标后排空；

③生产运行期间建设严格的管理巡检制度，加强管道、阀门的密封检修；

④挥发性物料储罐装置安装呼吸阀和顶空联通装置，减少大小呼吸无组织挥发排放；

⑤对于一些有可能导致废气事故排放的情况，如循环冷却系统失效而导致反应釜内物料大量挥发、物料储罐的泄露等，必须加强管理，采取切实有效的措施以保障安全和防止污染环境；

⑥此外还应加强操作工的培训和管理，以减少人为造成的对环境的污染。

（2）装置区

装置区无组织排放与工厂的管理水平以及设备、管道管件的材质、耐压等级和设备的运行状况有关，在正常情况下，明显的跑、冒、滴、漏现象不会发生，但随着运行时间的增加，设备零部件的腐蚀，损耗增加，要完全消除物料的泄漏是不可能的。因此，发生泄漏的随机性较大。泄漏的发生又取决于生产流程中设备和管件的密封程度，以及操作介质和操作工艺条件，如操作的温度、压力等。

针对装置区物料的无组织排放，本项目采取的控制措施如下：

①生产设备涉及有机溶剂部分均采用密闭设备，提高装置自控水平，通过密闭设备或密闭空间收集废气，减少无组织逸散排放

②装置使用及产生的有机溶剂等均采用密闭管道输送方式，定期检修管泵连接件，防止物料泄露。

③反应釜应采用管道供料、底部给料或浸入管给料，顶部添加液体应采用导管贴壁给料，反应釜呼吸管道应设置冷凝回流装置。

④投、出料均应设密封装置或设置密闭区域，不能实现密闭的应采用负压排气并收集至废气处理系统处理。

⑤采用先进输送设备，优先采用设有冷却装置的水环泵、液环泵、无油立式机械真空泵等密闭性较好的真空设备。

涉及易挥发有机溶剂的固液分离不得采用敞口设备，采用离心机等封闭性好的固液分离设备。

⑥干燥设备采用双锥真空干燥机等先进干燥设备，干燥过程中产生的挥发性溶剂废气须冷凝回收有效成份后接入废气处理系统。

⑦阀门、机泵的动静密封点泄漏通过泄漏检测与修复技术进行挥发性有机物泄漏监管、监测，使得泄漏点数及泄漏量不断减少。

### 5.2.3非正常工况废气排放控制措施

本工程废气处理系统如发生故障，处理效率降低，废气污染物排放量增大，造成非正常排放。发生一般事故时，在设备运行的同时进行抢修，如废气处理系统必须停止运行，则应通知生产车间停止生产。非正常排放污染物源强按废气处理系统停止运行考虑。

根据对生产过程及生产规模进行分析，拟建项目涉及的物料中大部分为液体原料。由于各产品生产装置密闭性良好，各反应塔及罐、槽均有副线与物料缓冲罐或储罐相连，在非正常工况下，液体物料不会从系统中流出而泄漏到环境中，但各种未冷凝及挥发性强的气体均可能通过反应釜、蒸馏塔的通风口、物料受槽及缓冲罐的排气口排放到环境中。为了防止生产装置开、停车等不正常生产时产生的废气污染，各车间设置废气集中收集系统，收集后的废气统一输送到废气处理装置，因此在生产装置开停车的非正常工况下，排放的废气均可进行处理，不会对周围环境空气带来较大不利的影响。

### 5.2.4运行成本分析

从上面分析可知，本项目废气治理措施技术和经济上是可行的。

- 5.2 废水防治措施技术经济论证

### 5.2.1废水产排情况

### 5.2.3寿光清源水务有限公司概况

寿光清源水务有限公司位于寿光市清水泊农场驻地以西1000m，浦西路以北，占地面积7.5公顷，汇水范围西至西环路、东至羊益铁路、南至普一路、北至营子沟路。污水厂于2010年5月建成，同年7月正式运行，设计废水处理规模4万t/d，采用“强化絮凝沉淀+多级A/O+混凝沉淀”为主体的工艺，具体处理工艺流程见图7.3-2。设计进水水质为：COD≤500mg/L，BOD5≤150mg/L，SS≤100mg/L，NH3-N≤35mg/L；设计出水水质：COD≤50mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤50mg/L，NH3 -N≤5mg/L。设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准。

管网污水

细格栅

排渣

PAC

PAM

PAM

集水井

泵

泵

事故调节池

强化絮凝沉淀池

多级A-O生化池

鼓风机

回流污泥

剩余污泥

二沉池

三沉池

快滤池

消毒池

达标排放

泵

泵

带压机

絮凝反应池

PAC、PAM

活性炭粉末

污泥浓缩池

上清液

滤液

二氧化氯

泥饼外运处置

剩余污泥

污泥浓缩池

污泥浓缩

脱水一体机

污泥堆场

污泥外运

图5.2.3-1 寿光清源水务有限公司污水处理工艺流程图

设计排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准。

为确认寿光清源水务有限公司水质处理排放情况，对其在线监测数据进行了查阅，寿光清源水务有限公司2018年8月-2019年7月污水在线监测数据见图7.3-4。

根据在线监测数据可知，寿光清源水务有限公司出水水质可以稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准要求。

### 5.2.4可行性分析

1、市政污水管网

2、进水水质

3、水量

### 5.2.5废水排放对地表水影响评价

出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求，同时满足园区污水处理厂寿光清源水务有限公司进水水质要求，通过市政污水管网排入厂区西侧的园区污水处理厂寿光清源水务有限公司进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，尾水通过联四沟，排入新塌河，最终通过小清河，汇入莱州湾，不直接排入外环境，对地表水环境影响很小。

- 通过以上措施，拟建项目产生的废水都得到合理的处理。同时，厂区内污水管网做防渗漏处理，废水收集池铺设防渗层，定期检修污水处理系统，保证污水处理系统的正常运行。

- 5.3 地下水防治措施技术经济论证

### 5.3.1地下水污染防治措施

（1）地下水污染控制原则

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

源头控制：主要包括在工艺、管道、设备、污水产生及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

分区防治：结合建设场区生产设备、管道、污染物储存等布局，实行重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。主要包括生产区地面和设备的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施；

污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

应急响应：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

（2）地下水污染防治措施

本项目正常生产情况下，对厂区地下水的影响较小；但本项目是一个长期过程，如在生产过程中发生风险事故或防渗设施出现问题，将很容易对地下水产生影响。因此，企业对厂区应加强防渗措施，以确保工程废水对地下水的影响降至最低。

(1)加强防患意识，在项目运营期，生活废水、生产废水收集管线各管道接口进行良好密封，以减轻对地下水的污染。

(2)本项目污水管道布设在地下，应加强防渗，以免污染浅层地下水。

(3)各类物料输送管道及设备、污水处理设施、事故水池等均采取防渗漏措施，以免污染浅层地下水。

(4)料液储存设施均设置于地面以上，便于跑、冒、滴、漏的直接观察。

(5)一般固废及时清运，避免厂区内长期存放造成二次污染。一般固废暂存场所等应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29 修订，2020.9.1 实施）、危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，加强防渗。

(6)生产装置区、物料堆存区地面全部硬化，硬化区边缘设计污水收集沟槽，将工艺中的跑、冒、滴、漏等全部收集并送废水收集池。

(7)防渗措施

该项目为装置区、罐区、装卸区、废水收集池、事故水池防渗参照《石油化工工程防渗技术规范》(GBT 50934-2013)要求进行分区防渗。

根据《石油化工工程防渗技术规范》(GBT 50934-2013)根据装置单元的特点和所处的区域及部位可将建设场地划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。具体来说生产装置区、废水管网、仓库、罐区、废水收集池、事故水池、危险废物暂存库等均属于重点污染防治区；公用工程车间、循环水池、控制室等均属一般污染防治区；综合楼属于非污染防治区。

防渗区一般规定为：重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。防渗层可由单一或多种防渗材料组成。同时根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)：危险废物暂存间渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s。

①生产装置区防渗处理措施

生产车间地面采用300mm钢筋混凝土做地面，并配有集液池，车间内集液池采用300mm混凝土结构，并有2-3mm边沿上翻的高密度聚乙烯（HDPE）膜，防止由于生产过程中的跑、冒、滴、漏等原因使物料渗入地下，污染地下水。

②管道、阀门防渗措施

污水管道尽量布置在地上，对于地上管道、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用混凝土防渗管沟，防水混凝土抗渗标号不低于40，防渗管沟厚度不低于100mm，管沟内壁涂防水涂料，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。管沟与废水收集池相连。

③废水收集池、事故水池的防渗处理措施

严格按照建筑防渗设计规范进行设计，事故污水池的防渗可采用：地基垫层采用150mm的速混垫层，并按照水压计算设计地面防渗层，可采用抗渗标号为S30的钢筋混凝土结构，厚度为300mm，底面和池壁壁面铺设HDPE（高密度聚乙烯），采取该措施后，其渗透系数≤1.0×10-13cm/s。

④罐区防渗措施

罐区地面采取土工膜（厚度不小于1.5mm）+抗渗混凝土（厚度不小于100mm）结构，抗渗混凝土系数≤1.0×10-6cm/s，环墙采用抗渗混凝土，与防火堤、隔堤及其他设施基础严密连接，表面刷聚合物水泥柔性防水涂料，满足防渗要求，罐区设有导排和收集设施。

⑤危废暂存室的防渗措施

危废暂存室地面采用地面复合土工膜防渗技术（100mm厚的中细砂支承层+土工膜(PE厚0.5mm)+水泥钢筋混凝土）其渗透系数小于≤1.0×10-8cm/s。

### 5.3.2运行成本分析

- 5.4 噪声防治措施技术经济论证

工程噪声源主要为风机、空压机以及各种泵类等，噪声级一般在60～90dB(A)之间。

本项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界外声环境的影响，治理措施叙述如下：

①主要设备防噪措施

机械设备：在设备选型订货时，首选运行高效、低噪型设备；在厂区总体布置中统筹兼顾、合理布局，并进行基础减震、车间墙面上安装部分吸声材料。空压机：各风机进风口、吸气口安装消声器，以降低空气动力噪声，墙面上安装部分吸声结构。冷却塔：对冷却塔安装进、排风消声器，落水盘加装消声垫，对冷却塔进行基础减震及管道做隔振处理等。其他噪声源：其他专业设计中对一般的噪声源如泵、风机等采取相应的噪声控制措施；车间也采取吸声、减振、墙隔声、合理布局等措施。

尽量选用低噪声设备；在噪声级较高的设备上加装消音、隔音装置；各种水泵及风机均采用减震基底，连接处采用柔性接头。

②设备安装设计的防噪措施

在设备、管道安装设计中，应注意隔震、防震、防冲击。注意改善气体输送时场状况，以减少气体动力噪声。

③厂房建筑设计中的防噪措施

集中控制室采用双层窗，并选用吸声性能好的墙面材料；在结构设计中采用减震平顶、减震内壁和减震地板。水泵等大型设备采用独立的基础，以减轻共振引起的噪声。

④厂区总布置中的防噪措施

厂区合理布局，噪声源尽量远离办公区。对噪声大的建筑物单独布置，与其他建筑物间距适当加大，以降低噪声的影响。

经采取降噪措施后厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

本项目产噪设备属于常见噪声源，采用的控制措施均为目前国内普通采用的经济、实用、有效手段，是成熟和定型的。因此，本工程对其噪声源采取的控制措施从技术角度是可靠的，经济上是合理的。

- 5.5 固废防治措施技术经济论证

### 5.5.1危废处理处置

1、危废管理

因本项目生产工艺中的固体废弃物涉及的危险废物较多，因此，公司必须在厂区设置危险废物储存设施及场所。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求，采取以下控制措施：

（1）危险废物在危险废物贮存设施内分别堆放。

（2）公司应设置专门危险固废管理机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。定期将危险废物交由有资质公司处置。

（3）按月统计公司各厂区、各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。

（4）危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

（5）建设单位可与资质单位共同研究危险废物运输的有关事宜，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

危险废物在厂内妥善临时存放后，定期委托有资质的危险废物专业处理单位处理。

本项目本设的固体废物临时堆放处位于本项目厂区车间内。废物将分类分区存放，特别是对废液、废渣等将分门别类以专用容器存放。

2、固体废物临时堆放场的管理要求

厂区固体废物临时堆放处的建设和管理应做好防渗、防漏等防止二次污染的措施。本项目固体废物临时堆放属于厂区内的固体废物临时中转堆放场所，应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求规范建设和维护使用，其主要二次污染防治措施包括：

（1）设计渗滤液集排水设施。

（2）按环境保护图形标志GB15562.2设置环境保护图形标志。

（3）建立档案制度，详细记录入场的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，供随时查阅。

（4）在常温、常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。

（5）禁止将不兼容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

（6）无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

（7）装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

（8）应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

（9）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔带。

（10）危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。

（11）必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（12）危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

3、危险废物转运的控制措施

防止运输过程中危险废物的污染损害是防止危险废物污染损害的主要环节之一。在运输过程中，如果管理不当或未采取适当的污染防治和安全防护措施，则极易造成污染。我国每年都发生危险废物运输事故，并造成了严重的污染危害。因此，必须对危险废物的运输加以控制和管理。运输危险废物，必须同时符合两个要求，一是必须采取防止污染环境的措施，符合环境保护的要求，做到无害化的运输；二是必须将所运输的危险废物作为危险货物对待，遵守国家有关危险货物运输管理的规定，符合危险货物运输的安全防护要求，做到安全运输。具体的防治污染环境的措施有：

（1）运输时应当采取密闭、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散；

（2）对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；

（3）不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物；

（4）转移危险废物时，必须按照规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告；

（5）禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运；

（6）运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用；

（7）运输危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作；

（8）运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施；

（9）运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。

同时，建设单位应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向环境保护主管部门如实申报本项目固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向，并按要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。

### 5.5.2运行成本分析

综上所述，本项目所采取的各类污染防治措施在技术上是可行的，经济上是合理的，能够确保工程污染物达标排放。

### 5.5.3非正常工况固体废物控制措施

本项目储存原料及产品搬运过程操作不当，可能会出现破损、泄漏。本项目储存物品发生泄漏时，采用细沙等不燃材料吸附或吸收处理，产生的吸附废物为危险废物，委托危废单位处置。

本项目产生的危险废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，向环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、储存、处置等有关资料，其储存执行《危险废物储存污染物控制标准》和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)相关规定，在厂区内储存时，使用符合标准的容器盛装危险废物，容器及器材要满足相关的强度要求，存放地点防雨、防晒，并设置危险废物识别标识。储存及运输过程不产生流失、撒漏等环境污染问题。

### 5.5.4非正常工况其他控制措施

为避免非正常情况的出现，在项目的设计、施工和生产管理中，应采取下述措施：

①在设备、阀门、管道的采购时，严格把关确保质量。

②做好生产设备(包括公用工程设施)的平时维护，定期大修，及时更换出现故障的设备、阀门、管道。

③低沸点物料贮罐采取保冷、喷水冷却等方式降温，按规范进行易燃易爆介质设备管道的静电接地，车间、罐区严禁烟火，健全防火、灭火设施，防止火灾、爆炸事故的发生。

④设置事故物料储池、贮存罐，若无法再利用时，就地或送有关单位进行处理，严禁直接排入周围大气和水体。

⑤有毒有害物料的运输过程中，使用专用车辆，车上配备灭火设备，并有专人押运，及时检查贮罐的密封部件，保证其完好无损。

⑥加强生产人员的技术、安全生产岗位培训，杜绝违规操作。

### 5.5.5危废库建设

1、危废库建设要求

本项目危险废物委托有危废处理资质的危废单位处理。公司必须在厂区设置危险废物储存设施及场所。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求，采取以下控制措施：

（2）公司应设置专门危险固废管理机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。定期将危险废物交由有资质公司处置。

（3）按月统计公司各厂区、各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。

（4）危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

（5）建设单位可与危废单位共同研究危险废物运输的有关事宜，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险

根据上述分析可知，项目产生的固废严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29 修订，2020.9.1 实施）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单规定的要求进行，经过合理的利用及处理处置后，不会对周围环境产生二次污染。

2、危废库废气收集处理措施

本项目危险废物暂存于厂内的危废库。危废库有机废气的排放能够满足《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）的要求。

- 第六章  环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和国家环境保护总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：

⑴项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

⑵项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

⑶开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

⑷提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

⑸ 综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

环境风险评价工作程序见下图。

图6-1 环境风险评价工作程序

- 6.1现有工程环境风险回顾性评价

本次评价在现场勘查及现有工程环评文件等有关资料的基础上，对现有工程环境风险进行回顾性评价。

1、主要环境风险防范措施

公司目前已采取的主要环境风险防范措施情况见表6.1-1。

表6.1-1  公司已采取的主要环境风险防范措施

| 措施类型 | 相关要求 | 现有防范与应急措施 |
| --- | --- | --- |
| 截流措施 | 各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；且装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 企业装置区地面、罐区、事故应急池、危废暂存间、污水处理池等采取了相关标准及验收监测报告中相关要求，生产车间设置截污沟，罐区设置围堰。车间设置应急池，全厂总的雨排口设置了切断装置，并安排专人负责。管沟内壁采取防渗材料，对于地上管道、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时采取措施。厂区运输道路要求全部采用水泥硬化，防止跑、冒、滴、漏污染周围环境。 |
| 事故排水收集措施 | 按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理 | 企业设置了三级防控体系，其中：一级为围堰防控，在生产车间、仓库周边设置截流沟、应急池，罐区设置围堰，围堰内设置混凝土地坪，并做必要的防渗措施。二级为事故应急池防控，企业建设了事故应急池（1032m³）（余量充足），用于收集全厂事故废水、初期雨水。三级终极防控，从全厂角度考虑，作为终端控制措施，在厂区雨水排放口设置切断阀，一旦事故废水进入厂区雨水管道，立即切断厂区与外界雨污水受纳管网的联系，将事故废水控制在厂区内。 |
| 清净下水系统防控措施 | 不涉及清净下水；或厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施：①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境 | 企业设置了事故应急池并在车间、仓库和危废储存库设置了倒排系统，产生的受污染的清净下水、初期雨水等进入应急池和事故应急池，在清净下水排放口、雨水排放口与外部水体间设置切断设施，当发生事故时，产生大量消防废水时，可以及时切 断厂区排水与外环境之间的联系，防止消防废水未经处理直接排往外部水体，造成污染。 |
| 雨排水系统防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施：①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；②且具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境；③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 企业排水系统采用雨污分流制，分设生活污水、生产废水、雨水排放管网，厂区设置了事故应急池，车间、仓库和危废储存库设置了倒排系统，初级雨水排放至应急池，企业在雨水外排口设置了关闭设施，正常情况下阀门关闭。并有专人负责在紧急情况下 关闭雨水排口，防止事故废水进入外环境。 |
| 生产废水处理系统防控措施 | 无生产废水产生或外排；或有废水产生或外排时：①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施；④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | 生产工艺废水进入生产废水管网，与产生的少量冲洗车间废水、装置地面废水、冲刷设备废水由厂内污水管道收集经过污水站处理达标后排放。 |
| 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 不涉及有毒有害气体的；或根据实际情况，具有针对有毒有害气体的泄漏紧急处置措施。 | 具有针对有毒有害气体的泄漏紧急处置措施，各生产装置、储罐区、物料堆放区均设有紧急排风设施和无组织废气收集处理装置 |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 不涉及有毒有害气体的或根据实际情况，具有针对有毒有害气体设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施 | 具有针对有毒有害气体设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施 |
| 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的。 | 已按环评要求落实了各项环境风险防控设施 |

公司已采取的环境风险防范措施与鲁政办发〔2008〕68号文和鲁环发〔2009〕80号文符合性分析见表6.1-2。

表6.1-2  公司现有环境风险防范措施与相关文件符合性分析

| 文件 | 规定内容 | 公司已采取风险防范措施 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鲁政办发[2008]68号 | 强力推进危险工艺生产装置安装安全自动控制或安全联锁报警装置 | 生产过程采用自动控制系统，并安装连锁报警和紧急停车装置 | 符合 |
|  | 加强企业安全基础管理，提高安全管理水平 | 现有工程均严格落实了各项安全设施，现有工程环评、安评手续齐全，环境风险应急预案已通过备案，企业定期组织职工培训、演练，定期组织安全检查，把隐患排查治理纳入企业的日常安全管理中 | 符合 |
| 鲁环发[2009]80号 | 对新改在建项目的风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等如实评价，提出科学可行的预警监测措施、应急处置措施和应急预案 | 现有工程已制定应急预案，并通过备案。已购置了有关应急器材，并按照每年一次的频率开展应急预案的培训和演练 | 符合 |
|  | 完善环境预警体系，提高突发环境事件快速反应能力。风险源单位车间排放口和总排口应设置预警监测点位 | 现有工程已制定风险应急监测方案，对污水处理站、厂区排放口均设置应急监测点位 | 符合 |
|  | 风险源单位应当具备对风 险特征污染物的监测能力 | 企业已购置风险应急快速检测仪器，并有专业人员负责管理和使用，具备事故情况下废气、废水的快速检测能力 | 符合 |
|  | 编制突发环境事件应急预案并定演练 | 企业编制了应急预案并落实责任到人，定期组织演练 | 符合 |

2、环境风险管理制度体系

公司设安环部对重点污染源和环境风险源进行监督管理。安环科定期、不定期对环境风险源和污染源进行排查，掌握对环境污染源和环境风险源的产生、种类及分布情况，实施风险等级评估，加强源头控制。在项目建设初期，将环境风险及防范措施落实到实处，从源头上消除环境风险隐患，同时加强对环境风险隐患排查治理情况的日常监管，督促各项整改措施落实到位。

3、风险应急预案制度

公司制定环境风险应急预案，预案纲要具体见表6.1-3。

表6.1-3   公司制定突发环境事故应急预案纲要一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 2 | 应急计划区 | 装置区、仓储区、输送管道 |
| 3 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部负责现场全面指挥； 专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理； 地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援。 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置及仓储区：防火灾、爆炸事故应急设施、设备及材料，主要为消防器材；防有毒有害物质扩散，主要是喷淋设备等。 |
| 6 | 应急通讯、通知和交通 | 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备； 邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 9 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 12 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |

综上所述，厂区现有项目运营过程中须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理。确保风险防范措施落实到位、加强管理的情况下，项目环境风险可以控制在可接受范围内。

- 6.2环境风险调查

- 6.2.1物质危险性识别

拟建项目生产过程中涉及到易燃易爆或有毒的危险化学品，因此在使用、贮存、运输过程中一旦发生意外泄漏或事故性溢出，会导致燃爆、腐蚀事故的发生。本项目主要风险源为生产车间、仓库、罐区等，拟建项目主要物料存储方式及最大储存量见表6.2-1。

表6.2-1  拟建项目主要物料存储方式及最大储存量

本项目原料及产品的理化性质、危险特性及应急防范措施见表6.2-2~6.2-7。

表6.2-2   氢氧化钠的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：氢氧化钠（烧碱） 英文名称：sodiun hydroxide CAS号：1310-73-2 危化品序号：1669 分子式：NaOH分子量：40.01危险性类别：皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1UN编号：1823

危险性概述 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克 环境危害：对水体可造成污染 燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医

消防措施 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧， 遇水和水蒸汽大量放热， 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性 有害燃烧产物：可能产生有害的毒性烟雾 灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤

泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置

操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物

接触控制及个体防护 中国MAC（mg/m3）：0.5前苏联MAC（mg/m3）：0.5 工程控制：密闭操作，提供安全淋浴和洗眼设备 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护 身体防护：穿橡胶耐酸碱服手防护：戴橡胶耐酸碱手套 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生

理化特性 含量：工业品 一级≥99.5％； 二级≥99.0％外观与性状：白色不透明固体，易潮解 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮熔点（℃）：318.4沸点（℃）：1390 相对密度（水=1）：2.12饱和蒸汽压（kPa）：0.13（739℃） 主要用途：用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等 禁配物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水避免接触条件：潮湿空气

毒理学资料 无资料

运输信息 包装方法：固体可装入0.5 毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100 公斤；塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱 运输注意事项：铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设

- 6.2.2工艺危险性识别

根据《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》（安监总管三（2009）116 号）的规定，拟建项目生产工艺中不涉及国家安全监管总局首批重点监管的危险化工工艺。

- 6.2.3环境敏感目标概况

本次环评根据现场调查以及收集的有关资料，项目厂区规划为工业用地。评价区内无自然人文保护区、风景名胜区、生态保护区、疗养院、敏感动植物养殖业等敏感保护目标。环境风险评价范围内的环境敏感目标主要是厂址周围村庄、地表水以及地下水，具体分布情况见表6.2-8和环境敏感目标分布图1.5-1。

表6.2-8   环境风险敏感特征表

| 保护类别 | 保护目标 | 与项目方位 |  | 距边界距离 m |  | 规模（人） | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险 | 菜央子村 （已拆迁） | NW |  | 1060 |  | / | 居住区 |
|  | 齐家庄子村 | S |  | 620 |  | 780 |  |
|  | 王家庄子村 | S |  | 1620 |  | 440 |  |
|  | 官台村 | SW |  | 4070 |  | 650 |  |
|  | 郑家庄子村 | SE |  | 3680 |  | 700 |  |
|  | 单家庄子村 | ESE |  | 3890 |  | 400 |  |
|  | 丁家庄子村 | E |  | 4000 |  | 350 |  |
|  | 任家庄子村 | ENE |  | 4880 |  | 350 |  |
|  | 厂址周边 500m范围内人口数小计 |  |  |  |  | 0 | / |
|  | 厂址周边 5000m范围内人口数小计 |  |  |  |  | 3670 | / |
|  | 大气环境敏感程度 E值 |  |  |  |  |  | E3 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 受纳水体 |  | 重点水域功能环境 |  |  | 24h内流经范围/km |  |
|  | 无 |  | / |  |  | / |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内 敏感目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标名称 |  | 环境敏感特征 |  | 水质目标 | 与排放点距 离/m |  |
|  | / |  | / |  | / | / |  |
|  | 地表水环境敏感程度 E值 |  |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 环境敏感区名称 |  | 环境敏感特征 |  | 水质目标 | 包气带防污 性能 | 与下游厂界 距离/m |
|  | / |  | 不敏感G3 |  | Ⅲ 类 | D1 | / |
|  | 地下水环境敏感程度 E值 |  |  |  |  |  | E2 |

- 6.3 环境风险潜势初判及评价等级

### 6.3.1 环境敏感程度的确定

1、大气环境

拟建项目位于山东省寿光羊口化工产业园，山东旭锐新材有限公司现有厂区内，根据表 6.2-8和图 1.5-1。 项目厂址周围 5km 范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构总人数小于1万人，因此根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 D 中表 D.1 大气环境敏感程度分级，拟建项目大气敏感程度为环境低度敏感区（E3）。

2、地表水环境

因拟建项目位于寿光羊口化工产业园，该园区为山东省认证的专业化工园区，园区内配套设施齐全，拟建项目在建设过程中设置足够容积的事故水池和三级防控体系。因此本项目事故废水可以做到控制在本厂界内，因此本项目事故状态下事故废水不会对地表水体水质产生影响。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 D 中表 D.3 和 D.4，本项目地表水功能敏感性分区为低敏感F3，环境敏感目标分级为 S3。因此根据导则附录 D 中表 D.2，本项目地表水环境敏感程度分级为环境低度敏感区（E3）。

3、地下水环境

根据现场勘查及资料分析，拟建项目位于寿光羊口化工产业园，项目厂址附近无地下水水源地，不在集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区范围内，不属于特殊地下水源保护区，也不属于补给径流区等其它环境敏感区。项目所在区域属于咸水区，地下水不能饮用，不存在分散居民饮用水源。因此确定本项目的地下水环境敏感程度为不敏感G3。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 D 中表 D.6 和 D.7，本项目地下水功能敏感性分区为不敏感G3，包气带防污性能分级为 D1。因此根据导则附录 D 中表 D.5，本项目地下水环境敏感程度分级为环境低度敏感区（E2）。

### 6.3.2 危险物质及工艺系统危险性（P）的确定

1、Q 值的确定

计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应的临界量的比值(Q)，计算公式（C.1）如下：

Q=q1Q1+q2Q2+⋅+q3Q3  （C.1）

式中：q1，q2……qn -- 每种环境风险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q2……Qn -- 每种环境风险物质相对应的临界量，t。

计算出 Q 值后，当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100，分别以 Q1、Q2 和 Q3 表示。

根据风险调查结果，环境风险物质在厂区内最大存在量和临界量计算的Q值情况见下表。

表6.3.2-1  拟建项目Q值计算确定表

由上表可以看出，拟建项目环境风险物质与临界量的比值为201.44（Q≥100），Q值为Q3。

2、M 值的确定

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表 C.1 评估生产工艺情况，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分求和。将 M 划分为：

（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以 M1、M2、M3和M4

表 6.3.2-2  全厂所属行业及生产工艺评估指标 M 分值确定

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺 裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化 工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 不涉及 |  |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 不涉及 |  |
|  | 其他高温或高压，且涉及易燃易爆等物质的工艺过程、危险物质贮存罐区 | 5/套 | 危险物质罐区有3个 |  |
| 合计M |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 划分依据，拟建项目行业及生产工艺 M 值为 M2。

3、P 值的确定

根据上述危险物质数量与临界量比值 Q 和行业及生产工艺 M 确定的值，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 中表 C.2 划分依据确定 P值，具体确定过程见表6.3.2-3。

表6.3.2-3 危险物质及工艺系统危害性等级判断 P 的确定

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100（Q3） | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100（Q2） | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10（Q1） | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中表C.2划分依据确定 P值为 P1。

### 6.3.3 环境风险评价等级的确定

1、环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）表 2 划分依据，本项目大气环境风险潜势为Ⅲ，地表水环境风险潜势为Ⅲ，地下水环境风险潜势为IV。环境风险潜势划分依据见表 6.3.2-4。

表 6.3.2-4 拟建项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危害性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极度危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感程度（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感程度（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

2、环境风险评价等级的确定

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）给出的评价工作等级确定原则见表6.3.3-5。

表6.3.3-5  环境风险评价工作等级的划分

| 环境风险潜势 | IV+、IV | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，确定本项目大气环境、地表水环境风险评价等级为二级，地下水环境风险评价等级为一级。

- 6.4 环境风险识别

### 6.4.1 生产系统风险识别

本项目风险物质存在于车间和罐区，因此车间、罐区均为危险单元。

拟建项目生产工艺技术先进，自动化程度高，生产设施成熟可靠。主要生产系统有反应釜、蒸馏釜、原辅材料储罐、各类机泵等装置设备。生产过程中涉及高转移与移动的机械，各种电器以及各种污染防治设备，因此在生产过程中存在的主要设施风险因素有：原辅材料泄漏、废气吸收装置设施事故导致污染物超标排放，电气伤害、机械伤害等。拟建项目生产运行过中反应釜存在潜在的危险特较大，其危险分析性见表6.4.1-1。

表 6.4.1-1 拟建项目反应釜潜在危险性分析一览表

| 序号 | 装置/设备 危险类型 | 事故形式 | 事故原因 | 基本预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜物理 爆炸 | 高应力爆炸并引发火灾 | 反应釜设备破裂 | 合理设计，加强设 备维修、维护、 |
|  |  | 低应力爆炸并引发火灾 | 安全装置失灵、超负荷运行 误操作、气体过量 |  |
|  |  | 超压爆炸并引发火灾 | 设备发生韧性破裂、脆性破裂、疲劳破裂、腐蚀性破裂 蠕变破裂 |  |
| 2 | 反应釜化学 爆炸 | 简单分解并引发火灾 | 反应釜等化工容器性设备韧 性破裂、脆性破裂、疲劳破 裂、腐蚀性破裂、蠕变破裂 | 合理设计，加强设 备维修、维护 |
|  |  | 复杂分解并引发火灾 |  |  |
|  |  | 混合物并引发火灾 |  |  |
| 3 | 反应釜腐蚀 | 化学腐蚀，物料泄漏，引发环境事故 | 反应釜长期使用沾染酸碱等 化学物质引起罐体腐蚀破坏 | 合理设计，加强设 备维修、维护 |
| 4 | 反应釜泄漏 中毒 | 有毒气体呼吸中毒 | 经呼吸道侵入人体 | 严格按操作规程操 作，加强管理和培 训，做好事故应急 |
|  |  | 有毒物质接触皮肤中毒 | 经皮肤接触侵入人体 |  |
|  |  | 有毒物质吞食中毒 | 经消化道侵入人体 |  |

根据拟建项目生产特点，对其生产过程危险、有害因素辨识结果如下：拟建项目生产过程中涉及的主要危险、有害因素分析结合功能区的划分及涉及到的危险化学品，综合考虑起因、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)，并结合《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009)进行辨识与分析。经过分析拟建项目存在的危险、有害因素主要为火灾爆炸、其他爆炸、容器爆炸、中毒窒息、触电、 灼烫、机械伤害、高处坠落、物体打击等；存在的有害因素主要为振动、噪声、高温、低温等。其中火灾爆炸、中毒窒息等为主要危险有害因素。生产过程中危 险、有害因素分布情况见表6.4.1-2。

表6.4.1-2 项目主要危险有害因素分布表

| 主要工段或设备 |  | 施工过程 | 生产系统 | 储存装卸设施 | 公用工程 | 检维修护 过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要危险、有害因 素种类(主要参照 GB6441-1986，部分参考GB/T13861-2009) | 火灾爆炸 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 其他爆炸 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 容器爆炸 |  | √ |  |  | √ |
|  | 中毒窒息 | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 触电 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 灼烫 |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 机械伤害 |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 车辆伤害 | √ |  | √ |  |  |
|  | 高处坠落 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 物体打击 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 起重伤害 | √ |  |  |  |  |
|  | 振动 |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 噪声 |  | √ | √ | √ |  |
|  | 低温 |  | √ | √ | √ |  |
|  | 高温 |  | √ |  | √ | √ |

表中：√  为该种危险有害因素主要存在或较严重；未有标记或未列出的危险或有害因素，不代表该工段无此种危险或危害，只表示总体上相对其他危险或危害较轻。

### 6.4.2 储运装卸系统风险识别

一、装卸过程危险性分析

1）在装卸易燃易爆危险化学品时，因泄漏、超装或密闭不好，同时由于物料流速过快产生静电，加之防静电接地损坏或者因接地电阻超过设计规范、或因地质勘探不准确全面，致使接地处土壤导电率下降，静电不能得到及时释放；因碰撞产生火花；或遇其它明火、高温等，从而引起燃烧、爆炸事故。且多数危险物料要求轻装轻卸，以免产生摩擦、撞击等，若操作人员不按规范操作，野蛮装卸，也有可能造成爆炸、火灾事故，而引发次生/伴生的环境污染。

2）装卸过程中管道损坏、破裂以及运输过程中运输车辆储槽损坏、破裂均会导致物料泄漏或操作人员在装卸过程中不严格按操作规程装卸，碰撞及静电积累产生火花，可引起火灾爆炸事故。

3）装卸车设备、管道若未静电接地，或设置的静电接地失效或违章操作，在输送、装卸危险品的过程中，会发生静电集聚放电，存在火灾爆炸的危险。

4）装卸车鹤管未与槽车等电位连接，致使电荷积聚，可能导致火灾爆炸。

5）在装卸过程中，若管道、设备连接不当或拉脱以及罐体长期缺乏检维护而造成破裂，将产生泄漏、喷射，造成物料流失，进入道路附近的水体、土壤等，而引发次生的环境污染。

6）在装卸过程中，操作人员缺乏安全意识及相关安全技能，若未严格按照操作规程进行操作则可能造成泄漏事故发生，进而引起环境污染。

7）装卸车相关安全附件达不到相应的配备要求，安全附件不到位则可能引发事故造成环境污染。

二、存储系统危险性分析

1、储罐

本项目设置原料罐区（地上）。

①本项目储罐为固定罐，罐体焊缝的开裂、构件（如接管或人孔法兰）的泄漏，以及操作不当造成的满罐、超压，致使发生泄漏事故，引发中毒事故。

②罐体焊缝附近或定位焊的焊接等处会发生应力腐蚀裂纹，导致储罐的破裂而发生泄漏，引发中毒事故。

③储罐液位装置失灵或液位装置损坏造成超量充装，发生泄漏，引发中毒事故。

④由于储罐的焊缝经风、雨的常期侵蚀、锈蚀等原因造成罐体焊缝泄漏，引发中毒事故。

⑤管道、连接法兰、阀门等由于焊接缺陷或安装质量不符合规范要求，而造成泄漏，引发中毒事故。

⑥由于储罐管道接头脱落、管道连接处及垫片破损等而造成泄漏，引发中毒事故。

⑦储罐在作业时，液体的液位都在发生上升或下降，如果储罐液位计控制不好、失灵或发生误操作都有可能发生冒罐跑料。物料溢出后，周边操作人员如无防护用品或防护用品失效，接触后，易发生中毒事故。

⑧罐体焊缝附近或定位焊的焊接等处会发生应力腐蚀裂纹，导致储罐的破裂而发生泄漏，物料外溢，引发中毒事故。

⑨防晒涂料失效或绝热设施故障，高温季节罐区环境及罐体温度升高，使罐内压力发生变化，造成罐体开裂、爆炸。

⑩物料储罐区的电气设备、设施的主要危险是触电事故和超负荷引起的爆炸事故。

2、输送泵

拟建项目使用输送泵将反应物导入到反应釜中，输送泵在运行中有可能产生以下危险因素。

①泵密封损坏、壳体破裂、法兰破裂，导致发生泄漏，引发中毒及火灾爆炸事故。

②泵的轴封磨损或损坏，造成泄漏，如通风不良，易造成人员的中毒伤害。

③机泵为高速旋转的机械，防护不当可造成人员的机械伤害。

3、管道

本项目物料输送过程均通过承压管道完成，管道输送过程中存在泄漏危险性。造成泄漏的主要危险因素有：

①管道系统由于超压运转法兰密封不好，阀门、旁通阀、安全阀泄漏，会造成泄漏，引发中毒及火灾爆炸事故。

②管道施工不当，焊接有缺陷，会造成物料的泄漏，引发中毒及火灾爆炸事故。

③管道、管件、阀门和紧固件严重腐蚀、变形、移位和破裂均可发生泄漏，引发中毒及火灾爆炸事故。

④物体打击或重物碰撞也可能导致管道、阀门、法兰损坏造成泄漏，引发中毒及火灾爆炸事故。

拟建项目储罐与生产车间之间物料主要通过管道进行转移，由于项目生产车间布局紧凑，物料输送管道长度较短，管线架空有管廊保护且有防静电措施，发生事故的概率极低，化工行业储运系统危险性分析见表6.4.2-1。

表6.4.2-1  化工行业储运系统危险性分析

| 装置/设备名称 | 潜在风险事故 | 事故产生模式 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料输送管道 | 阀门、法兰以及管道破裂、泄漏 | 物料泄漏并引发火灾 | 合理设计，加强监控，关闭上游阀 门，准备灭火 |
| 槽车、接收站及 罐区的管线 | 阀门、法兰以及管道破裂、泄漏 | 物料泄漏并引发火灾 |  |
| 储槽和储罐区 | 阀门、管道破裂泄漏 | 物料泄漏并引发火灾 | 加强监控，采取 堵漏措施 |
|  | 储罐破裂、突爆 | 物料泄漏并引发火灾、爆炸 | 加强监控，准备 消防器材扑灭火 灾 |
| 运输车辆 | 阀门、管道破裂泄漏 | 物料泄漏并引发火灾 | 严格按操交规， 在规定的线路行 驶 |
|  | 车辆交通事故 | 物料泄漏并引发火灾 |  |

综合以上分析，项目主要危险源为项目罐区。

### 6.4.3 生产工艺风险识别

根据《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》（安监总管三（2009）116 号）的规定，拟建项目生产工艺中不涉及重点监管的危险化工工艺。

### 6.4.4 物质风险识别

拟建项目生产过程中涉及到多种易燃易爆或有毒的危险化学品，所用到的原辅材料涉及易燃易爆和有毒有害物质，具体危险物质的判定以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B为主。拟建项目生产过程中所用的主要物料最大储存情况见表6.2-1。拟建项目涉及到的主要物质风险识别情况见表6.3-1。

### 6.4.5 物质向环境转移途径识别

拟建项目为有机化工生产项目，主要风险物质有甲苯、苯酚、氯化氢等。原辅材料中甲苯为易燃物体，且燃烧后次生出CO污染物，会对周围大气环境造成影响；剩余物料泄漏会对周围地表水及地下水环境造成影响。

拟建项目位于寿光羊口化工产业园，该园区为山东省认证的专业化工园区，园区内配套设施齐全，拟建项目在建设过程中设置足够容积的事故水池和三级防控体系，因此本项目事故废水可以做到控制在本厂界内，本项目事故状态下不会对地表水体水质产生影响，

拟建项目罐区、车间等为重点防渗区，采取重点防渗措施后，事故状态下废水不会对周围地下水环境造成影响。另外本项目原辅材料大部分为液体，发生物料泄露事故时，会挥发到大气中，不会对地下水环境产生明显影响。

### 6.4.6 风险识别结果

拟建项目环境风险识别结果情况见表 6.4.6-1。

表 6.4.6-1  建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险 类型 | 环境影响 途径 | 可能受影响的 环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置 区 | 反应器、塔器、管道 | 甲苯、苯酚、氯化氢 | 泄露 火灾爆炸 次生CO污染物 | 大气扩散 地表水、地下水扩散 | 周围居民区大气、地表水、地下水环境 |
| 2 | 罐区 | 储罐 | 甲苯、苯酚、氯化氢 | 泄 火灾爆炸 次生CO污染物 | 大气扩散 地表水、地下水扩散 | 周围居民区大气、地表水、地下水环境 |

- 6.5 风险事故情形设定

### 6.5.1 主要事故源项分析

拟建项目在生产运行中，有毒、易燃易爆物质较多，同时高温设备和管线、阀门较多，因而可能引发泄漏、着火、爆炸等事故。根据类比调查以及对拟建项目工艺管线和生产工艺的分析，主要可能事故及原因分析见表6.5.1-1。

表6.5.1-1  生产过程中潜在事故及其原因一览表

| 序号 | 潜在事故 | 主要原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管线破裂，泄漏物料 | 腐蚀，材料不合格 |
| 2 | 各种阀门泄漏物料 | 密封圈受损，阀门不合格 |
| 3 | 机泵泄漏物料 | 轴封失效、更换不及时 |
| 4 | 储罐泄漏或容器破损 | 监控系统失灵、误操作、自然灾害、腐蚀 |

泄漏事故发生在贮罐区及生产区设备、管道等，主要造成厂区局部污染。一般来说液态污染物易于控制，可采取地面防渗处理，使污染物经封闭的管道进入废水收集池，这样可使污染事故得到控制。但一些易挥发的液态污染物等将迅速挥发进入大气环境中造成污染。气态污染物则不容易控制，一旦发生泄漏则迅速进入大气环境中造成污染、人员中毒，甚至引发爆炸、火灾等。此类污染事故影响的程度和范围不仅仅取决于排放量，还同当时的气象 条件密切相关。

### 6.5.2 生产过程中的危险因素

拟建项目在生产过程中存在发生泄漏、火灾、爆炸、高温烫伤及热辐射等风 险事故的可能性，生产主要工序及其潜在风险事故类型具体见表6.5.1-2。

表6.5.1-2 拟建工程生产过程危害因素分析汇总一览表

| 装置名称 | 主要风险物质 | 危险因素 |
| --- | --- | --- |
| 罐区 | 甲苯、苯酚、氯化氢 | 火灾、爆炸及次生毒性CO气体 泄露中毒 |
| 生产装置区 | 甲苯、苯酚、氯化氢 | 火灾、爆炸及次生毒性CO气体 泄露中毒 |

1）火灾、爆炸

拟建项目从原料性质上看，其物料具有易燃、易爆特点，这些物料一旦遇到点火源极易发生燃烧或爆炸，且火势猛、传播速度快。从工艺条件上看，生产具有高温特点，高温能够增加可燃物料的活性，扩大爆炸浓度范围，能加速物料的分解或膨胀，导致压力升高，造成冲料，或温度在物料自燃点之上物料泄漏自燃形成火灾。另外，高温还会引起设备蠕变，使接点松弛，致使物料泄漏。

从生产方式上看，项目生产运行具有连续化、自动化的特点。连续化、自动化的优点是生产速度快、效率高、收益大，但在生产过程中，一旦有一处关键阀门开错、参数失控、部件失灵、通路受阻或运行中断，就会引起连锁事故，造成毁灭性灾害。

从动力能源上看，化工生产具有火源、电源、热源交织使用的特点，这些动力能源如果因其设备缺陷或设置不当、管理不善，便可直接成为火灾、爆炸事故的引发源。

拟建项目所用易燃易爆原料，如丁酮、环己烷，与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。在生产过程中，如果因备损坏或操作失误等原因造成物料泄漏，遇点火源可能引发火灾爆炸事故。拟建项目发生火险、爆炸危险因素分析如下：

1.1）在原料的贮存、输送等过程中，可产生大量可燃气体或蒸气，若储罐、反应釜等设备及其附属管道、阀门、法兰或泵体等有破损、密封不严，可燃气体或蒸气泄漏，与空气混合达到爆炸极限，遇明火或高热可能引起火灾、爆炸事故。

1.2）生产过程中在异常工况下（如操作不当、未按规定量投料、阀门等损坏或安全装置失效，导致工艺过程失去控制等），可能因超温、超压导致可燃物料发生泄漏，若遇高温、明火、雷电、静电等，可能引起火灾和爆炸事故。

1.3）若安全阀、压力表、温度计等安全附件和指示仪表使用维护不当、不按规定定期校验或检定，灵敏度下降、指示不准确，导致误操作或出现异常工况不能及时发现，致使可燃物料发生泄漏，可能引起火灾和爆炸事故。

1.4）上料时因计量不准确或操作失误等原因，导致可燃物料从储罐、蒸馏塔等容器中溢出，造成物料跑损、泄漏，可能引起火灾和爆炸事故。

1.5）运输、装卸过程中因超载、翻车等原因导致容器损坏，因机械摩擦、车辆碰撞以及地震等造成设备、管路倒塌等致使可燃物料泄漏，可能引起火灾和爆炸事故。

1.6）开车前、停车后整个生产系统内的易燃易爆性化学品，没有整体置换或置换不完全，温度较高时吸入空气形成爆炸性混合气体，遇明火、火花有引发火灾爆炸的危险。

1.7）输送可燃物质时，若流速太快，输送管线未采取静电接地、跨接等措施或静电接地、跨接装置接地不良、导电性不符合要求，可能因静电积聚、释放导致火灾、爆炸事故。

1.8）可燃物料的管道、设备、贮罐若无防雷接地或接地电阻超标，遭遇雷击不能及时有序的放电时，有引燃物料造成火灾、爆炸的危险。

1.9）反应器等设备及其附属管道、阀门、法兰或泵体等发生泄漏时，若流速过快，也会产生静电引起火灾、爆炸事故。

1.10）局部设备检修时，未经批准在禁火区或装置内违章施焊时，有引燃周围场 所易燃物料或装置中残余物料发生火灾、爆炸的危险。

1.11）存在易燃易爆物料的场所未按规定设置可燃气体检测报警仪或所设置的可燃气体检测报警仪未按规定进行定期检定，检测、指示结果不准确，若易燃易爆物料发生泄漏而未能及时报警，可能引发火灾、爆炸事故。

1.12）如果电器装置、开关、照明设施不防爆或防爆等级不能满足国家规范、标准要求，有电火花引发火灾爆炸的危险。

1.13）爆炸和火灾危险场所使用的仪器、仪表如果防爆等级不足、选型不当或安装不规范等，在使用过程中产生电火花，有引燃爆炸混合气体发生火灾爆炸的危险。

1.14）在生产装置区现场使用非防爆设备或工具：防爆电器和电机故障引发的电气火花；动力电源超负荷或绝缘层老化，引起短路明火；人员将火种带入生产装置区；员工穿带钉子皮鞋或使用钢制工具作业产生撞击火花，有引发火灾爆炸的危险。

1.15）原料、产品等易燃易爆物料容器排放的残液及清洗设备时的污水处理不当，长期积聚造成易燃易爆物料蒸气空间浓度超标，遇火源，有造成火灾爆炸的危险。

1.16）拟建项目塔釜和管道较多，若生产设备的基础不牢，易遭受外力如振动、风力、地基下沉和外加载荷等附加应力的作用而发生框架损坏，造成设备、管线变形、破裂，可燃物料大量跑冒，存在引发火灾、爆炸的危险。若设备没有定期检修和维护保养，或检查力度不够，没有发现隐患，或发现隐患投有及时整改，有因设备带病运行导致易燃物料泄漏，遇火源引发火灾爆炸的危险。

1.17）生产设备、管线等的制造、安装存在缺陷，如：设备选材不当造成高温腐蚀，高温设备、管线膨胀破裂、腐蚀穿孔等，会造成物料泄漏，与空气混合达到爆炸极限，存在发生火灾、爆炸的可能。

1.18）在高温下进行，设备与管线等会出现金属疲劳，如选材不当，会引起高温蠕变破裂，造成易燃物料泄漏，有可能发生火灾、爆炸事故。

1.19）生产系统中的高温物料发生泄漏或高压冲出，物料在高温下自燃有引起火灾的危险。

1.20）消防水系统及消防器材配备不健全、消防水泵等没有备用电源，发生火灾时造成供电电源故障，可能造成没有消防水施救，造成事故扩大的危险。

操作人员没有接受专门的安全技术教育培训，有因操作人员违章盲目操作引发火灾爆炸的危险。如：液体原料在出料、装卸过程中，若流速控制不当，高速冲击设备、贮槽，有因产生静电火花引发火灾爆炸的危险；在进行电焊检修作业时，若用内部富含甲醛等易燃易爆物料的管道做搭接线，会在管道连接处产生火 花，进而引起管内物质的着火爆炸。

2）泄漏

拟建项目所使用物料以液态居多，如液氯、苯酚等，在使用或存储过程中均可能发生泄漏事故，泄漏因素分析：

①生产设备因年久使用强度不足，或设备、管道法兰连接处密封性变差引发 泄漏事故。

②生产过程中操作失误或违规操作导致发生泄漏事故。

③机械事故导致，反应容器、储罐、物料输送管道、物料包装破裂从而发生 泄漏事故。

④物料在装卸过程中由于操作不当，发生泄漏事故。

⑤物料在运输过程中发生交通事故，导致槽车或包装破裂，引发泄漏事故。

### 6.5.3 原料与产品储运过程中的危险因素

①原料与产品储存：拟建项目主要原料采用储罐储存，原料及产品储量较大造成拟建项目存在较大的环境风险。

②原料与产品运输：主要生产原料经汽车运至厂区储罐和仓库，再由管线从罐区和仓库运至装置界区内；产品为固体，通过汽车运出厂外，装卸过程中由泵通过管道进行装卸，存在原料从储罐、管道和阀门及泵泄漏的潜在危险，同时公路运输过程在存在泄漏的潜在危险。

### 6.5.4 风险类型

根据上述项目风险因素识别和比较的结果，本次评价认为，拟建项目重点防范的对象主要为生产装置及罐区物料泄漏引起的环境影响、中毒、火灾、爆炸。

### 6.5.5 事故统计分析

对拟建项目来讲，事故可能发生概率是非常重要的数据，数据的取得是靠同行业发生事故的类比调查统计结果。本次评价最大可信事故的确定主要靠类比相似类型、事故统计资料丰富的石化行业事故统计而获得。

1、国外石化企业事故

根据美国《世界石油化工企业特大型事故汇编（1969 年～1997 年）》资料，损失超过 1000 万美元的特大型火灾爆炸事故，按装置分布统计具体见表 6.5.5-1，事故原因分析具体见表6.5.5-2。

表6.5.5-1 世界石油化工企业特大型事故按装置分布一览表

| 装置类别 | 罐区 | 聚乙烯等 | 乙烯加工 | 天燃气输 | 乙烯 | 加氢 | 催化空分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比率（%） | 16.10 | 9.5 | 10.7 | 10.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 装置类别 | 烷基化 | 油船 | 焦化 | 蒸馏 | 溶剂脱沥 | 橡胶 | 合成氨 |
| 比率（%） | 6.3 | 6.3 | 4.2 | 3.16 | 3.16 | 1.1 | 1.1 |

表6.5.5-2 世界石油化工事故原因频率分布一览表

| 序号 | 事故原因 | 事故次数 | 事故频率 | 顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门管线泄漏 | 34 | 35.1 | 1 |
| 2 | 泵设备故障 | 18.2 | 18.2 | 2 |
| 3 | 操作失误 | 15 | 15.6 | 3 |
| 4 | 仪表电气失灵 | 12 | 12.4 | 4 |
| 5 | 反应失控 | 10 | 10.4 | 5 |
| 6 | 雷击自然灾害 | 10 | 10.4 | 6 |

由上表可知：罐区事故率最高，达16.10%，说明拟建项目生产的事故风险率较低。考虑到拟建项目原料、产品与一般石化原料、产品在挥发性、可燃性和爆炸性等方面理化性质的异同，拟建项目生产装置的事故风险率与同类型石化企业生产装置的事故风险率基本相似。

在事故原因分析中，阀门管线泄漏占首位，为35.1%，其次是泵设备故障和操作失误，分别达18.2%和15.6%。

2、国内石化行业重大事故

国内石化行业对环境造成影响的事故类型主要包括火灾爆炸、有毒物质泄漏、污染物大量排放等事故。1950～1990年40年间，中国石化行业发生的事故，经济损失在10万元以上的有204起，其中经济损失超过100万元的占7起，该204起事故原因分析具体见表6.5.5-3。

表 6.5.5-3  国内石化行业事故原因分析一览表

| 序号 | 事故原因 | 故障比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 违章用火或用火不当 | 40 |
| 2 | 错误操作 | 25 |
| 3 | 雷击、静电及电气引起火灾爆炸 | 15.1 |
| 4 | 仪表失灵等 | 10.3 |
| 5 | 设备损害、腐蚀 | 9.2 |

由上表可以看出，国内石化行业重大事故原因中，违章用火或用火不当、错误操作占第一、二位，表明人为因素影响是较大的，可通过预防措施降低其事故风险。类比国内石化行业生产状况，拟建项目产品的生产更应重视人为因素造成的环境风险事故。

### 6.5.6 风险事故情形筛选

拟建项目虽具有多个事故风险源，但环境风险将来自主要危险源的事故性泄漏。项目最大可信事故的确定是依据事故源大小和物质特性对环境的影响程度确定。根据事故源识别和事故因素分析表明，储罐物料泄漏为重大环境污染事故隐患，事故主要原因主要是储罐壳件出口部位断裂、阀门破损等。

本次评价确定拟建项目最大可信事故及类型为：甲苯储罐泄露引起大气环境污染事故。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 E 中表 E.1“泄露频率表”，确定拟建项目的最大可信事故概率，详见表6.5.6-1。

表6.5.6-1 泄露事故泄漏概率一览表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏概率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径 10mm 10min 内储罐泄露完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/年 5.00×10-6/年 5.00×10-6/年 |
| 常压单包容器罐 | 泄漏孔径 10mm 10min 内储罐泄露完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/年 5.00×10-6/年 5.00×10-6/年 |
| 常压双包容器罐 | 泄漏孔径 10mm 10min 内储罐泄露完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/年 1.25×10-8/年 1.25×10-8/年 |
| 常压全包容器罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/年 |
| 内径≤75mm 的管道 | 泄漏孔径 10%孔径 全管径泄漏 | 5.00×10-6（m·年） 1.00×10-6（m·年） |
| 75mm＜内径≤150mm 的管道 | 泄漏孔径 10%孔径 全管径泄漏 | 2.00×10-6（m·年） 3.00×10-7（m·年） |
| 内径＞150mm 的管道 | 泄漏孔径 10%孔径（最大 50mm） 全管径泄漏 | 2.40×10-6（m·年） 1.00×10-7（m·年） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄露孔径 为 10%孔径（最大 50mm） 泵体和压缩机最大连接管全管径泄露 | 5.00×10-4/年 1.00×10-4/年 |
| 装卸臂 | 装卸臂最大连接管泄露孔径为 10% 孔径（最大 50mm） 装卸臂全管径泄露 | 3.00×10-7/h 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸臂最大连接管泄露孔径为 10% 孔径（最大 50mm） 装卸臂全管径泄露 | 4.00×10-5/年 4.00×10-6/年 |

由上表可知，直径 75mm＜内径≤150mm 的管道全管径断裂概率为 3.00×10-7（m·年），拟建项目危化品输送管道保守估计约 300m，因此，其最终概率为 9.0×10-5 次/年。根据全国化工行业的统计，化工行业可接受的事故风险率为 5×10-4 次/年。据统计，国外石油化工企业造成重大环境影响的事故概率为 3.3×10-4 次/年、国内石油化工企业造成重大环境影响的事故概率为 7.1×10-4 次/年。拟建项目风险事故率为9.0×10-5 次/年，远小于可接受的事故风险率，因此，拟建项目风险值水平与同行业比较是可以接受的。

- 6.6 环境风险预测与评价

本次评价确定拟建项目最大可信事故及类型为：

- 6.6.1源项分析

1、液体泄露速率

液体泄漏速率采用《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录F中推荐的液体泄漏速率计算公式进行估算，公式如下：

式中，Q0—液体泄漏速度，kg/s；

Ca—液体泄漏系数，取上限0.64；

A—泄漏口面积，m2；

ρ—泄漏液体密度，kg/m3；

P—容器内介质压力，Pa；

P0—环境压力，Pa；

g—重力加速度，9.8/s2；

h—泄漏口之上液体高度，m。

泄露速率计算结果见表6.6.1-1。

表6.6.1-1  罐区物料泄漏速率计算表

2、挥发速率计算

由于甲苯常温下为液体，因此，当贮罐发生泄漏时，泄漏的物质将在贮罐围堰内形成液池，其蒸发量按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录F中推荐的泄漏液体蒸发量计算公式计算。

闪蒸蒸发量估算：

热量蒸发量估算：

表6.6.1-2  某些地面的热传递性质

质量蒸发估算：

表6.6.1-3  液池蒸发模式参数

液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。储罐区均设置围堰，因此甲苯泄漏的液池面积储罐区围堰占地面积计。

### 6.6.2影响预测与评价

1、预测模式

（1）预测模型筛选

《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录G中推荐了SLAB模型和AFTOX模型，预测模型的选取要首先判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对于空气的“过剩密度”和环境条件等因素，通常采用理查德森数作为标准进行判断。本项目确定各事故下预测模型如下：

表6.6.2-1 各事故状态下预测模型筛选确定表

| 有毒有害物质 | 甲苯 | CO |
| --- | --- | --- |
| 理查德森数（Ri） | 气体密度未大于空气密度 | 气体密度未大于空气密度 |
|  | Ri=6.2209E-02，轻质气体 | Ri≤0.04，轻质气体 |
| 模型选择 | AFTOX模型 | AFTOX模型 |

（2）预测范围与计算点

本次环境风险预测采用环保部重点实验室推荐的EIAPro2018大气预测软件 进行模拟，预测范围根据软件计算结果选取，即预测甲苯的浓度达到评价标准（毒性终点浓度）的最大影响范围。计算点网格间距为50m，特殊计算点为项目周围5km范围内的村庄等居住区。

（3）气象参数选取

本次大气环境风险评价等级为二级评价，选取最不利气象条件，选用适用的数值方法进行分析预测。

最不利气象条件：F稳定度，3.5m/s风速，温度25度，相对湿度50%；

表6.6.2-2 大气风险预测模型主要参数

（4）大气毒性终点浓度的选取

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录H，甲苯1级和2级大气毒性终点浓度值14000mg/m3、2100mg/m3。

2、结果预测及评价

单个甲苯储罐发生泄漏时对大气环境预测及评价：单个甲苯储罐（100m3）破裂，历时15min时周围5km范围内的地面浓度进行预测，预测结果见图6.6.2-1。通过对当地大气气象资料的分析，本项目选取F稳定度下，风速（1.5m/s）进行预测。

表6.6.6-3  甲苯大气毒性终点浓度值影响区域

根据预测可知，甲苯泄露最不利气象扩散浓度最大值为152 mg/m3，小于毒性终点浓度2（2100mg/m3）。因此风险事故对周围环境影响范围和程度不大。

### 6.6.3火灾爆炸事故分析

甲苯燃烧伴生的 CO产生量源强计算：假设泄漏的甲苯全部燃烧，泄露时间15分钟，且燃烧方式为不完全燃烧，燃烧有害物质主要为CO，根据甲苯分子式中的炭含量（91.3%），则计算甲苯燃烧产生的CO的量为0.06kg/s。 拟建项目环境风险泄露源强一览表见表6.6.3-1。

表 6.6.3-1  拟建项目环境风险泄露源强一览表

最不利气象条件：F稳定度，3.5m/s风速，温度25度，相对湿度50%。

甲苯泄露燃烧次生CO扩散下风向不同距离处有毒有害物质最大浓度预测结果见图6.6.3-1~2、表6.6.3-2。

表6.6.3-2  CO大气毒性终点浓度值影响区域

甲苯燃烧伴生的 CO最不利气象扩散浓度，达到毒性终点浓度1（380mg/m3）的时间为0.5min、最远影响距离为60米，到达毒性终点浓度2（95mg/m3）的时间为1min、最远影响距离为160米，上述范围内主要是企业内部员工和周边企业员工内，不涉及环境敏感点，事故对周围环境影响范围和程度不大。

### 6.6.4事故伴生/次生事故环境影响分析

事故中发生的伴生/次生事故，主要决定于物质性质和事故类型。物质性质是指事故中物质可能通过氧化、水解、热解、物料间反应等过程产生对环境污染的危害性；事故类型不同，可能产生反应过程不同，例如燃烧可能产生物料氧化、热解过程，泄漏冲洗可能发生水解过程，物料不相容过程等。本项目的伴生/次生风险主要为火灾烟气、废气迁移和事故废水的影响。

生产装置或物料容器如发生泄露或爆炸时，随着化学物质的不完全燃烧，泄露物料、燃烧产物将会向大气扩散，对周围人群及大气环境产生影响。泄露物料及消防水如不能完全收集，将会对周围地表水和地下水环境产生影响。事故处置中产生的固体废物如不妥善处理，也将会对环境产生一定影响。

现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，防止爆炸及池火的危害。同时根据事发时当地的气象条件，告知群众应采取的安全防护措施，必要时疏散群众。从而减少爆炸、火灾产生的大气污染物对人体的危害。

在化学品储存区、装置区、化学品库和工业固废贮存场所四周设废水收集系统，收集系统与污水站事故池相连。确保发生事故时，泄露的化学品及灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。

事故处置中产生的固体废物全部委托具有危废处置资质的单位进行处理。

建设单位应当在生产中制定完善的安全管理、降低风险的规章制度，以及在管理、控制、及监督、生产和维护方面成熟的降低事故风险的经验和措施，在生产装置及其公用工程设计、施工、运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施。

因此，在落实各项措施的前提下，项目的建设及运行的安全性将得到有效的保证，环境风险事故的发生概率应较小，环境风险属可接受水平。

### 6.6.5水环境风险事故影响分析

项目区不处于饮用水源保护区，拟建项目运输为公路，不采用水运，因此，只对风险事故发生后产生的水环境影响进行分析。

一、突发性水污染事故分析

按事故发生源，突发性水污染事故可分为：工业生产储罐、设备泄漏或事故排放，危险品仓库燃烧和爆炸事故排放，运输管线泄漏，车辆碰撞倾翻、泄漏排放等6大类事故。化学品进入水环境的最主要的途径是溶解在水中流入，只有少数事故包含了空气传输、沉降的途径。与化学品的运输、储存和处理相关的事故经常引发各种生态效应。国内典型水污染事故见下表。

表6.6.5-1  国内典型水污染事故案例

| 时间 | 地点 | 污染物释放 | 事故原因 | 受损生态系统 | 损害损失 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995.8.20 | 广州 | 原油150t | 油轮泄露 | 河流 | 回收90-100t |
| 1994.9.7 | 广州 | 乐果1-1.1t | 药罐滑落破裂 | 河流 | 水源停止供水几小时 |
| 1994.7.30 | 三明 | 油 | 变压器破裂 | 河流 | 自来水中断20小时 |
| 1994.7.27 | 昆明 | 工厂废渣废料 | 遇雨淋溶 | 水库 | 渔业损失14万元 |
| 1994.3.30 | 广东阳山 | 砒霜1.5t | 翻车、包装破裂 | 河流 | 关闭取水口5小时 |
| 1993.7.28 | 昆明 | 甲醛4t | 罐体破裂 | 河流 | 未致人员伤亡 |
| 1993.4.30 | 开封 | 有毒生产污水 | 暴雨冲刷 | 河流 | 污染自来水，几十万人受害 |
| 1993.3 | 安阳 | 硝基苯等 | 染化废水渗坑下渗，污染地下水 | 河流 | 三处水源取水口关闭，直接损失800万元 |
| 1992.1.16 | 三明市 | 苯酚60-70kg | 阀门机械故障 | 河流 | 水源停供水2d |
| 1991.5.2 | 湖南阮江 | 黄磷 | 污水中高浓度磷化物滑落沉底，遇暴雨浮起 | 河流 | 160km2大面积死鱼50万kg |
| 1991.2.6 | 广州 | 砷 | 原料硫铁矿中含砷过高 | 河流 | 无明显影响 |
| 1988.1.4 | 长沙 | 硫酸800t | 设备炸裂 | 河流 | 污染下游河长800m |
| 1987.8.14 | 赤峰 | 高浓度红矾 | 地下贮液罐泄露 | 土壤、地下水 | 应急费用11.6万元 |
| 1986.4.12 | 湖南泸阳 | 黄磷 | 滑落废渣遇雨溶解 | 河流 | 渔场减产、损失5万元 |

拟建工程可能发生的突发性水污染事故主要有储罐、设备泄漏或事故排放，罐区、装置区火灾、爆炸事故排放，运输管线泄漏，车辆碰撞倾翻、泄漏排放等事故。事故发生后，污染物可能通过下渗、地表径流、地下径流污染周围水环境。

储罐、设备及运输管线均在项目区内，发生泄漏、燃烧、爆炸事故后，可通过下渗、地表径流和地下径流污染项目区周围地表水或地下水。车辆碰撞倾翻、泄漏排放等事故有可能发生在项目区内，也有可能发生在运输过程中，从而可能影响事故发生点的地表水或地下水。

二、水环境影响分析

（1）对地表水的风险影响

拟建项目通过采取严格的地面防渗措施；罐区设置围堰，泄漏的物料主要集中在围堰中，建设1个1032m3的事故水池；同时厂区内设置完善的废水收集系统，事故状态下可迅速切断雨水管线阀门，产生的废水以及消防水均可通过废水收集系统进入事故水池，事故处理后送至厂区废水收集池，从而防止污染介质流入外部水体，避免对水体造成环境污染。在落实以上措施的情况下，事故废水不会进入厂区外地表水体，不会对当地的地下水造成污染。

为避免事故状态下事故污水排入周围地表水体：

①罐区等必须设置隔水围堰。配备必要的设施确保事故状态下能及时封堵厂区内外流地沟或流水沟，切断排放口与外部水体之间的联系，防止污染介质外流扩散造成水体、土壤的大面积环境污染。

②事故状态下产生的废水应收集到事故池中，并设置消防水收集系统收集消防水。

③各罐区、装置区地面及事故水池均应进行防渗处理。

（2）对土壤及地下水的风险影响

土壤及地下水事故污染其主要的原因为物料泄漏或火灾爆炸产生新的污染物进入土壤和地下水，此类事故发生的概率在现有的统计数据中很小。因为，一方面可以通过加强管理和引进先进设备避免类似泄漏事故发生，另一方面可以通过对厂区内的可能发生事故区的地面进行硬化处理，并拟设物料倒流管道，避免物料和含有有毒有害的污染物泄漏进入地表土壤及地下水。

拟建项目的事故污水进入地表土壤及地下水的方式主要有物料泄漏直接接触地表并渗入土壤和地下水，以及各种生产及事故消防水、清洗地面水的收集处理和排放过程。

在对各操作工艺区进行了地面硬化，设立事故池和废水、事故水收集回流管道后，隔断了物料与外部环境的接触途径，可避免事故发生后对项目周边地区的土壤及地下水的污染事故发生。

根据4.5预测结果，本次评价工作严格按照《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ/610-2016）相关技术和要求执行，初步查明评价区水文地质条件、现状地下水质量；对场区生产运营期可能产生的污染进行分析；采用解析法预测污染物在评价区内污染地下水的途径和在地下水中迁移规律；在预测的基础上，对地下水环境影响进行了评价；提出污水处理场区范围内地下水防治措施。在严格落实防渗措施的条件下，本项目对地下水环境影响风险较小，综合考虑地区水文地质条件、地下水保护目标等因素，该项目的建设对地下水环境影响较小，并且建立完善的地下水监测系统后，本项目运行对地下水污染的风险可控。

三、突发性水污染事故分析

储罐、设备及运输管线均在项目区内，发生泄漏、火灾、爆炸事故后，可通过下渗、地表径流和地下径流污染项目区周围地表水或地下水。项目区如发生事故，可能对项目区地下水、地表水等产生影响。根据有关资料对引发风险事故概率的介绍，输送管、输送泵、阀门、槽车等损坏导致泄漏事故发生的概率为10-1次/年，贮槽、贮罐等破裂泄漏事故的概率为10-2次/年，概率较大。拟建项目最大可信事故为储罐区破裂，概率确定为10-2次/年。而这些事故均有可能对项目区地下水、地表水等产生影响。因此，必须采取防范措施。

1、事故废水收集措施

在罐区、装置区、仓库、危险废物贮存场所四周设废水收集系统，收集系统与事故水池相连。在装置开停工、检修、生产过程中，可能产生含有可燃、有毒、对环境有污染液体漫流到装置单元周围，因此设置围堰和导流设施。消防废水通过废水收集系统进入厂区事故水池，再分批送废水收集池，不直接外排。确保发生事故时，泄露的化学品及灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。

2、初期雨水收集措施

根据当地多年降水情况，对厂区内前10min雨水进行必要的收集，并由厂内废水收集池收集。对于前10min雨水的收集，通过雨水排水管道自然汇流到初期雨水池，再经废水收集池，后排园区污水管网。雨水汇入初期雨水池前设置自动控制设施，当雨水汇入时间超过10min时自动切换雨水流向，使前期雨水汇入初期雨水池，后期雨水直接排入厂区内的雨水管网。

通过采取以上严格的防渗措施和雨水收集处理后，可有效控制渗漏环节，从而避免跑、冒、滴、漏现象的发生，以最大程度的减少项目建设对附近水环境的污染。

3、消防废水

本项目装置区发生火灾时最大室外消防用水量为35L/s、室内10L/s，火灾延续供水时间3h，总需水量为486m3。

事故水池设置

（1）事故废水设置容积论证

根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009），事故池总有效容积为：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中：

V1：收集系统范围内发生事故的罐组或装置的物料量，m3。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，单套装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计，事故缓冲设施按一个罐组或单套装置计，末端事故缓冲设施按一个罐组加一套装置计；

V2：发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3：发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4：发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

①物料量

罐区单个储罐最大贮存量为400m3。

②消防水量

发生事故的同时使用的消防设施给水量，V2=486m3；

③发生事故时可以转输到其他设施的物料量，V4=0（该项忽略）；

④发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，此项不计，V5=0。

⑤降雨量

发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，潍坊在重现期1年、降雨历时20分钟情况下的暴雨强度q1，20＝178L/s·hm2，汇水面积主要考虑罐区、装置区、装卸区及沥青路面，约为10463m2，厂区内每次需要收集的前10分钟的初期雨水水量为

鉴于上述，拟建项目事故水池容积1032m3，用以容纳初期雨水及事故状态下排水，可以满足本项目事故废水容纳要求。

（2）事故废水导排系统

项目发生火灾事故时，事故池容量可以满足要求；消防废水导排采用雨水沟渠，能够及时将消防废水导排到事故池中。

事故状态下全厂废水导排情况如图6.6.5-1所示。

（3）罐区围堰、隔堤、事故水池、车间、罐区的合规性

罐区、车间、事故水池设置有事故废水导排管网，对照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）、《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）进行合规性核查结果如下：

表6.6.5-2  罐区围堰、隔堤、事故水池、车间、罐区的合规性一览表

| 序号 | 规范要求 | 依据规范 | 合规性核查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火堤、防护墙内场地宜设置排水明沟 | 《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）第3.1.5条 | 设置排水明沟，在重要建筑物、装置区采用环状设置，确保雨水、事故水能及时导排到事故水池中；设置有雨、污转换阀，用以初期雨水（事故废水）和外排雨水的切换。 |
| 2 | 排水沟应采用防渗漏措施；排水明沟宜设置格栅盖板，格栅盖板的材质应具有防火、防腐蚀性能。 | 《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）第3.1.6条； 《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）第6.3.3 | 企业需对罐区、生产车间至事故水池的排水沟采用防腐防渗漏措施，并且采用防火防腐蚀的格栅盖板。 |
| 3 | 防火堤内地面应坡向排水沟和排水口，坡度宜为0.5% | 《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）第3.2.8条 | 企业需对罐区地面采用坡度设置，坡度宜为0.5%。 |

### 6.6.6运输过程中风险分析

拟建项目物料的运输主要以公路运输为主，厂区内主要以管道输送为主，危险化学品的运输均采用专用车辆，按照物料的不同化学性质采用适当的装运措施。一般情况下，在运输途中不会产生物料的散落或泄漏，不会对沿途环境造成不利影响。但由于运输频繁，发生交通事故从而引起危险物料外泄的可能性是存在的。运输的风险特征列于下表。

表6.6.6-1  运输的风险特征一览表

| 运输方式 | 风险类型 | 危 害 | 原因简析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公路运输 | 泄 漏 | 污染路域 污染地表水 火灾、爆炸 | 碰撞、翻车 装卸设备故障 误操作 |
|  | 火灾爆炸 | 财产损失 人员伤亡 环境污染 | 燃料泄露 存在机械、高温、电气、化学火源 |
| 管道 | 泄 漏 | 污染路域 污染地表水 | 地震灾害 管道设备损害、腐蚀 |
|  |  | 污染地下水 火灾、爆炸 | 误操作 人为损坏 |
|  | 火灾爆炸 | 财产损失 人员伤亡 环境污染 | 燃料泄露 存在机械、高温、电气、化学火源 |

项目运输过程中，行程路线应避开交通要道及商业区和人口密集区，运输时间上也是错开上下班时间，而且行程路线也应固定，驾驶员容易适应行程路线，对路线周围环境也比较了解，相应的可以减少行车中发生交通事故的概率。因此，本项目运输工程中的事故风险值将小于交通事故的平均风险值，本项目风险概率是可以接受的，但从事故后果来看，危险化学品泄漏的概率也比较大，因此，还要进一步采取防范措施，降低危险化学品泄露对环境的危害。

总之，本项目运输和贮存的均为危险化学品，一旦发生事故，对周围环境产生极为不利的影响，甚至造成人员伤亡。但风险事故是可以控制的，只要各个环节都做到科学管理和操作，风险事故发生的可能性就可降至最低，所以控制事故发生的最有效方法就是预防。

运输风险防范措施：

建设单位应严格按照《危险化学品安全管理条例》的规定执行。

建设单位应选择有资质、记录良好的运输单位作为物料运输的承运单位，并制定定期考察制度，对承运单位的车辆、人员、防护措施等进行全方位的考察，以确保承运单位具备安全运输所有物料的能力。

重视运输环节的风险管理，建议成立专业的运输队伍，建立工作规程严格执行。

运输危险化学品的车辆应采用由专业资质单位设计制造的专门车辆，并确保符合要求后方可投入使用；承载服务的车辆必须有“危险”的明显标志，其在行使时应事先作出周密的运输计划和行使路线。

运输车辆配备GPS定位系统，便于对运输中的车辆实时监控。

从事危险化学品运输的司机等人员应经过专门的培训，掌握事故应急处理的程序，并定期考核。

经过桥梁、急弯等特殊路段，应特别注意谨慎驾驶。

保持车辆良好的车况，定期检查。运输车辆的吨位、高度应满足运输所经过道路、桥梁的限高、限重要求。

运输车辆放置因意外发生事故后防止污染扩散的用品，如相应的消毒器械及消毒剂、收集工具及包装袋、人员卫生防护用品等。如果因交通事故导致危险废弃物掉入池塘、江河、湖库、水田，则应立即向有关部门报告，启动应急处置程序。

- 6.7 环境风险管理

- 6.7.1 大气环境风险事故的防范措施

1、建立大气环境风险防范措施体系

图6.7.1-1  大气环境风险防范措施体系框架图

2、建立大气环境风险三级防控体系

（1）一级防控措施：工艺设计与安全方面，如罐区、装置区、管线等密封防泄漏措施。以有效减少或避免使用风险物质。

（2）二级防控措施：报警、监控与切断系统，如有毒、有害气体自动监测报警系统，自动控制，联锁装置及自动切断系统等。以有效减少泄漏量、缩短泄漏时间的措施。

（3）三级防控措施：事故后应急处置措施，如喷淋消防系统、事故引风喷淋系统、泡沫覆盖等措施，并有效转移到废水、固废、备用储存设施中等。以有效降低事故状态下大气释放源强、缩短时间、减小排放量。

3、大气环境风险防范措施

拟建项目防止大气环境风险事故所采取的措施见表6.7.1-1。

表6.7.1-1 防止大气环境风险事故的措施

| 选址 | 项目地址位于寿光羊口化工产业园，项目用地属于规划的工业用地，场地无地质灾害，符合寿光羊口化工产业园的要求，该地区主导风向为SE风 |
| --- | --- |
| 总图布置 | 功能区划分明确，布置合理；生产装置区适合工艺流程布置邻近的需要；储罐区、仓库设施邻近生产装置区，物流线短；消防车道与厂区道路均为贯通式通道，相互连通，厂内道路满足技术规范要求 |
| 建筑安全 | 建(构)筑物的平面布置，严格按照《建筑设计防火规范》和《石油化工企业设计防火规范》的规定，设置环形消防通道 |
|  | 所有建构筑物按火灾危险性和耐火等级严格进行防火分区，设置必须的防火门窗、防爆墙等设施；根据爆炸和火灾危险性不同，各类厂房采用相应耐火等级的建筑材料，建筑物内设有便利的疏散通道 |
|  | 为防止布置在厂房内的生产装置产生的易燃、易爆、有毒有害物质的积累，厂房内设置可靠的通风系统，强制通风 |
| 生产装置安全 | 采用DCS集散控制系统和仪表安全系统以及工业电视监视系统 |
|  | 各装置均选择成熟、可靠、先进、能耗低的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产，减少泄漏、火灾、爆炸和中毒的可能性 |
|  | 工艺系统以及重要设备均设立安全阀、爆破片等防爆泄压系统；有些可燃性物料的管路系统设立阻火器、水封等阻火设施 |
|  | 在可产生有毒有害，可燃气体的生产装置区域设置有毒有害、可燃气体探头 |
| 危险化学品储运设施安全 | 危险品严格按照《危险化学品安全管理条例》及《常用化学品贮存通则》的要求进行储存 |
|  | 罐区配备专业技术人员负责管理，设置有毒气体在线检测与报警系统、火灾检测与报警系统、手动报警按钮以及针对储存物料的应急处置设施和消防设施，并配备个人防护用品。为减少溢料风险，储罐设置高液位报警器，避免冲装过量引起溢料或增加储罐爆炸泄漏的风险。罐区设置醒目的安全标志 |
|  | 罐区设置消防栓和消防炮，及消防冷却系统 |
| 有毒物质防护和紧急救援措施 | 为进入可能存在高浓度有毒气体区域的操作工人，配置便携式可燃和有毒气体检测仪；在人身可能接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设紧急淋浴器和洗眼器；除防护眼镜、手套、洗眼淋浴器等一般防护外，还应设有专用的防毒面具；对关键操作强制使用人员配备防护设备，如空气呼吸面具、全身聚氯乙烯防护服、手套和防护镜等 |

- 6.7.2 水环境风险防范措施

1. 建立水环境风险防范措施体系

图6.7.2-1  水环境风险防范措施体系框架图

2. 防止废水污染事故措施

拟建建项目防止废水污染事故采取收集、处理和应急三级防治措施，收集系统收集废水，处理系统处理废水，废水处理系统出现事故时有事故水池作为应急防范措施，可确保正常及事故状态下废水不会对环境造成危害。

表6.7.2-1   防止废水污染事故措施

| 围堰及防火堤 | 装置和罐区按规范设围堰及防火堤，对事故情况泄漏物料及消防废水进行收集控制，防火堤采用钢筋混凝土结构，罐组地面全部硬化，采用混凝土铺砌，罐组内设混凝土排水沟。装置和罐区均分别设置污水及雨水排放的切换闸门，正常及事故情况下针对不同物质实施分流排放控制。 |
| --- | --- |
| 废水收集池 | 污水经管网汇至园区污水处理厂 |
| 事故水和初期雨水排水系统 | 设置事故水和初期雨水排水系统，收集初期雨水和事故状态下的部分事故水，厂区现有1座1032m3事故水池，能够满足本项目初期雨水和事故废水需求，初期雨水和事故废水经经预处理（碟式分离+三效蒸发+光催化+臭氧）后进入厂区废水收集池暂存，送至园区污水处理厂。 雨水排水系统设置集中控制阀，可防止初期雨水和事故水通过雨排系统进入外环境。 |
| 防渗处理 | 罐区严格按照设计规范进行防渗，最大限度减轻对地下水的渗漏影响；废水经密闭管网收集输送，防止废水漫流或下渗；废水处理设施及管道均进行防腐处理，敷设防腐地面，设置排水设施。钢筋混凝土水池外部均作防腐处理 |

（1）防渗措施

拟建项目一般区域采用水泥硬化地面，生产装置区重点防渗，并完善废水收集系统。事故水收集沟做防渗处理；在污水排水管与构筑物连接的地方及管道与管道的连接处做防渗处理。

①生产装置区防渗处理措施

生产车间地面采用300mm钢筋混凝土做地面，并配有集液池，车间内集液池采用300mm混凝土结构，并有2-3mm边沿上翻的高密度聚乙烯（HDPE）膜，防止由于生产过程中的跑、冒、滴、漏等原因使物料渗入地下，污染地下水。

②管道、阀门防渗措施

对于地上管道、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用混凝土防渗管沟，防水混凝土抗渗标号不低于40，防渗管沟厚度不低于100mm，管沟内壁涂防水涂料，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。管沟与废水收集池。

③废水收集池、事故水池的防渗处理措施

严格按照建筑防渗设计规范进行设计，事故污水池的防渗可采用：地基垫层采用150mm的速混垫层，并按照水压计算设计地面防渗层，可采用抗渗标号为S30的钢筋混凝土结构，厚度为300mm，底面和池壁壁面铺设HDPE（高密度聚乙烯），采取该措施后，其渗透系数≤1.0×10-13cm/s。

④罐区防渗措施

罐区地面采取土工膜（厚度不小于1.5mm）+抗渗混凝土（厚度不小于100mm）结构，抗渗混凝土系数≤1.0×10-6cm/s，环墙采用抗渗混凝土，与防火堤、隔堤及其他设施基础严密连接，表面刷聚合物水泥柔性防水涂料，满足防渗要求，罐区设有导排和收集设施。

⑤危废暂存室的防渗措施

危废暂存室地面采用地面复合土工膜防渗技术（100mm厚的中细砂支承层+土工膜(PE厚0.5mm)+水泥钢筋混凝土）其渗透系数小于≤1.0×10-8cm/s。

（2）围堰设置

各主体装置区和有毒有害物料储存区必须设置隔水围堰。配备必要的设施确保事故状态下能及时封堵厂区内外流地沟或流水沟，切断排放口与外部水体之间的联系，防止污染介质外流扩散造成水体、土壤的大面积环境污染。罐区围堰内的罐区雨水，通过专用管道送至事故池，后去废水收集池。

（3）事故废水收集和处理措施

拟建项目实行雨污分流。主生产装置区及罐区雨水经雨水管网切换进入污水管网；在厂区雨水排口处设置安全切断水闸一座，以及时切断厂区雨水外流通道。

根据工程实际需要，事故池与前期雨水收集池和消防水收集池并设，厂区事故池容积为1032m3，可满足事故状态下事故废水、消防废水及厂区初期雨水贮存。

事故水池的设计和建设按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）执行，并满足下列要求：

①事故水池火灾危险类别确定为丙类；事故状态下按甲类管理。

②事故水池应当采取防渗、防腐、防冻、防洪、抗浮、抗震等措施。

③事故水池应当配备抽水设施（电器按防爆标准选用），将事故池中的污水输送至污水处理系统。

④事故水池宜设浮动式分离收集器、液位监视仪、集液区，方便对分层污染物的处理和物料回收。

⑤事故水池底按水流方向设一定坡度，并应有汇水区、集水坑。

事故状态下产生的废水、废液应收集到事故池中，并设置消防水收集系统收集消防水，同时应准备必要的设施确保事故状态下能及时封堵厂区内外流地沟或流水沟，切断排放口与外部水体之间的联系，防止污染介质外流扩散造成水体、土壤的大面积环境污染。

事故废水等通过各自管网收集到事故池中暂存。

（4）其他水环境风险防范措施

拟建项目厂区内埋地铺设的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。管沟与废水收集池相连。

3事故池容积确定与核算

拟建项目风险事故排水包括物料泄漏量、消防水量、雨水量等，能够储存事故排水的储存设施包括事故水池、防火堤内或围堰内有效容积、导排水管有效容积等。因此，为确保发生环境风险事故时废水不排入外环境，应急事故水池容积的确定必须基于事故废水最大产生量和事故排水系统储存设施最大有效容积来确定。

厂区1032m3的事故水池，此事故水池主要收集厂区项目的事故废水。拟建项目事故水池容积能够确保事故废水需求，符合GB50483-2009规定。

4三级防控体系

参照《中国石油天然气集团公司石油化工企业水污染应急防控技术要点》要求，针对项目污染物来源及其特性，以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立污染源头、处理过程和最终排放的“三级防控”机制。

第一级防控措施是设置装置区围堰和罐区防火堤，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，将泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；

第二级防控措施是在产生剧毒或者污染严重污染物的装置或厂区设置事故池，切断污染物与外部的通道、导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染；

第三级防控措施是在雨水排放口设置截止阀，将污染物控制在区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

事故废水或消防废水的截留、收集和处理流程见图6.7.3-1。

清净雨水

事故废水

围堰

调节池

废水收集池

污水厂

事故池

雨  水

合

格

第一级防护措施

第二级防护措施

不合格

第三级防护措施

初期雨水

事故点

420m3初期雨水池

图6.7.3-1  事故废水截流、收集及处理的系统操作图

- 6.7.3 消防及火灾报警系统

拟建项目消防及火灾报警系统建设情况见表6.7.3-1。

表6.7.3-1  消防及火灾报警系统

| 消防给水 | 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中规定，本项目消防管网环型布置，消防水量按照室外35L/S、室内10L/S设计 |
| --- | --- |
| 消防水池 | 厂区现有消防水池1座，总容积1000m3 |
| 消防栓 | 工艺装置和储罐区设室外消防栓和消防水炮，消防栓间距不大于60m，厂室内按要求设置室内箱式消防栓 |
| 可燃气体探头 | 在存在可燃气体的厂房内设置可燃气体检测探头，对新建装置和罐区按照相关要求安装可燃气体报警和检测仪 |
| 消防车 | 依托羊口化工园区消防队 |
| 火灾报警系统 | 在主控室、配电室及主要厂房顶部设置等离子感温、感烟报警系统 |

- 6.7.4 人员培训管理制度

为减少由于职工操作错误引起的事故，根据筹建处的生产工艺特点和岗位操作要求，对入厂新工和转岗人员必须经过三级培训，达到合格后方可上岗，培训内容见表6.7.4-1。

表6.7.4-1   员工三级培训计划

| 序号 | 级 别 | 内容 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂级教育 | 安全生产的重要性、方针、政策；公司介绍、厂规厂纪；工作概况、生产特点、安全规定；安全生产、消防方面的基础知识；公司安全生产的经验教训 | ≥8 |
| 2 | 部门（车间）教育 | 车间（部门）概况，生产特点及其在全厂生产中的地位和作用；车间工艺流程及工艺操作方面的安全要求与注意事项；车间设备和维修方面的要求与注意事项；车间安全生产规章制度及要求和安全方面的经验教训；车间概况、生产特点和重要作用 | ≥8 |
| 3 | 车间（班组）教育 | 岗位的任务和作用，生产特点，生产设备，安全装置；岗位安全管理制度，安全技术操作规程；岗位个人防护用品、工具、器具的具体使用方法及安全方面事故和经验教训 | ≥8 |

- 6.7.5 自动控制系统

为保证公司项目更加安全、稳定地运行，提高全厂的自动化水平，必须选用先进的自控仪表和自控技术对项目实施生产自动化控制。根据本项目规模、工艺流程的特点及操作要求，采用可编程序控制器（PLC）系统，负责对工艺参数、机泵运行状态及其它参数的采集、控制、报警和联锁；在控制室设置重要参数的报警和紧急停车联锁按钮。

- 6.8 环境风险防范应急预案

建设单位现应当制定应急预案，涵盖事故风险分析、应急指挥机构及职责、应急处置设备与设施、应急处置方案、报警及联系方式、事故应急救援终止程序等一系列内容。项目投产后，企业需根据现有风险管理制度及应急预案进行完善和补充。本次评价从三级防控体系、泄露应急处置、事故后污染物监测、人员疏散等方面提出要求及进行适当补充。评价拟建项目应急预案基本内容见表6.8-1。

表6.8-1  应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：装置区、贮罐区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

- 6.8.1应急计划区

根据拟建项目使用、生产、和储运危险化学品的种类、数量、危险物质以及可能引起的重大事故的特点，确定可燃废液储罐区等，作为公司的主要危险目标即应急计划区。

根据发生事故的大小和应急监测的结果，以及发生时的气象条件，确立应急保护目标，周围2km范围内的村庄作为重点应急保护目标，项目5km的居民应作为关注目标，将根据事故的处理情况作进一步决定。

- 6.8.2应急组织机构、人员

为快速、有效的防止突发污染事件带来的污染，公司分别成立了应急监测小组、医疗救护小组及应急预备队等应急保障机构。应急监测小组由分析检测中心环境监测人员组成，医疗救护小组由卫生室救护人员组成；应急预备队由环保管理部组织车间成立。

- 6.8.3预案分级响应

根据环保部公告[2018]14号《企业突发环境事故风险分级方法》（HJ941-2018），将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险。分别用蓝色、黄色和红色表示。

根据环境事故分类和公司可控情况将预警级别分为三级。

（1）Ⅰ级：完全紧急状态，发生重大特大环境污染破坏事故时

此类事故范围大，难以控制，超出了本单位的范围，使临近的公司受到影响，或者产生连锁反应，给事故现场之外的周围地区造成环境影响；或危害严重，对生命和财产构成极端威胁，需要大范围撤离；或需要公司外部专家、资源进行支援的事故。例如：发生火灾、爆炸或洪涝灾害时，致使公司危险化学品等大量溢出，流到公司外部，造成外界下游河流污染、快速扩散。

Ⅰ级响应：当事故发生时，公司应急指挥领导小组应立即启动突发危险废物污染事故应急预案，拨打110、120急救电话，并立即通知寿光环保局及地方政府，联动政府请求立即派外部支援力量。对项目周边居住区居民、厂区人员等进行应急疏散、救援，特别是下风向范围内工厂领导及职工。周边居民的的疏散工作由厂内救援小组成员配合政府应急指挥救援机构组织，周围企业人员疏散、救援由厂内救援小组成员配合各企业安全防范小组组织。友邻单位、社会援助队伍进入厂区时，领导小组应责成专人联络，引导并告知安全、环保注意事项。本公司的救援专业队，也是外单位事故的救援队和社会救援力量的组成部分，一旦接到救援任务，要立即组织人员，及时赶赴事故现场。

寿光环保局派员到来后，公司环保部负责配合寿光环保局监测人员进行监测。政府应急指挥救援机构到场后，公司应急指挥领导小组将指挥权移交政府应急指挥救援机构现场指挥人员，服从并配合政府应急指挥救援机构的现场指挥。

（2）Ⅱ级：有限的紧急状态，发生大事故环境污染破坏事故时

较大范围的事故，如限制在单位内的现场周边地区或只有有限的扩散范围，影响到相邻的生产单元；或较大威胁的事故，该事故对生命和财产构成潜在威胁，周边区域的人员需要有限撤离。例如：储罐、管线、贮存池起火，发生危险化学品泄漏、少量溢出，对公司内部产生污染但未造成公司外界污染，事故在公司控制范围内。

Ⅱ级响应：当事故发生时，公司应立即启动突发危险废物污染事故应急预案。应急监测小组监测人员根据公司环保部安排，对各监测点进行取样分析，待分析结果出来后立即上报应急指挥领导小组。

（3）Ⅲ级：潜在的紧急状态，发生小事故、轻微、一般环境事故时

某个事故或泄漏可以被第一反应人控制，一般不需要外部援助，除所涉及的设施及其邻近设施的人员外，不需要额外撤离其他人员。

Ⅲ级响应：事故发生时，事故发现人通知生产部和环保部，生产部和环保部主管人员迅速赶到事故发生现场；环保部通知分析检测中心监测人员进行取样，指导事故单位采取应急措施，防止污染事故扩大化。

- 6.8.4应急救援保障

在应急救援保障方面，具体注意以下几点：

（1）落实应急救援组织，确保事故发生时能及时集合并开展救援。

（2）各项应急救援器材和资料由专人保管，确保完好可随时调用。应急救援器材包括报警、通讯设备、灭火器材、防护设施等，定期检查、保养，确保处于良好状态。应急救援相关资料包括消防设施配置图、工艺流程图、平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书等。

（3）加强应急救援培训和演练。定期组织应急救援训练和学习，对全厂职工进行经常性的化学救护常识教育。

（4）加强安全管理，落实各项安全管理制度，包括值班制度、检查制度等，确保事故发生后能迅速组织应急救援。

- 6.8.5应急监测、抢险、救援及控制措施

1、应急监测

（1）环境风险应急监测方案

表6.8.5-1  风险应急环境监测方案

（2）应急控制与管理措施

事故发生后，立即开展救援抢险工作。公司应急指挥中心成员接到事故报警后，应迅速赶往指挥中心或保持联系，掌握事故情况，按分工分别组织好以下几方面的工作：

①重大险情的排除、岗位人员的撤离、疏散；

②受伤及中毒人员的抢救；

③泄漏控制、切断及泄漏物的处理；

④火灾控制及周围设备的保护；

⑤生产或停产安排。

A、车间调度、值班长在接到事故报警后，应在做好自身保护的前提下，立即与各有关岗位取得联系，按应急指挥中心（总调度室）的要求组织安排好人员的撤离及生产或停产安排。

B、各个岗位接到有毒气体泄漏报警后，凡是处于下风向的所有操作人员应当在当班工长的指挥下，除关键岗位个别人员留下处理生产外，其余人员均立即戴好随身携带的个人自救器材或其它有效防护用品迅速沿风向垂直方向撤离出污染区。必须留岗人员，应配戴隔离式呼吸器，尽快处理完生产有关事宜后，也应迅速撤离到安全区。撤离污染区的人员，应就近到西大门、东区各集结点集中，听候指挥中心安排。

C、现场救护队、医护人员接到有毒气体报警通知后，应迅速戴好自我防护器材和抢救药品，迅速赶赴指定地点，在公司应急指挥中心统一指挥下，分别视轻、重、缓、急分批对中毒人员进行抢救，并尽快送往医务室，经急救处置后转市里医院。

D、公司职工医院在接到事故报告后，应迅速准备好抢救器材、药品、住院病房等对受伤或中毒人员进行抢救的各项准备工作。一旦受伤或中毒人员送到医院，立即进行检查、治疗、诊断分级，进行抢救、观察、治疗。

E、所有在有毒气体泄漏现场停留过的人员，必须按规定接受观察和治疗。

F、按照突发污染事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，当污染事故的有害影响不能被现场的操作人员或公司应急处理部门遏止和有效控制，则必须申请社会外部救援力量的积极参与。

G、公司在组织员工进行自救的同时，及时向上级主管部门报告应急行动的进展情况，按照事故的环境污染情况严重程度由政府决定是否启动开发区环境污染事故预案。

- 6.8.6紧急撤离、疏散

（1）警戒疏散

当发生火灾、爆炸、危险品泄漏等事故时，警戒组应立即警戒事故现场，并打开最近通道，当消防车辆到达后，引导消防车辆进入事故现场，同时，禁止无关人员进入事故现场，组织与施救无关人员到安全地带。

（2）人员急救措施

当发生人员受伤时，现场受伤人员应迅速转移到安全区域，由医护人员实施救护，严重者送到医院抢救。如发生事故时，有员工受伤，首先拨打电话120请求救援，如120急救车不能及时赶到，应由公司指派车辆（人员）护送伤员到医院进行救治。

（3）逃生路线

一旦发生对人危害性较大的重特大事故时，及时逃生将是降低事故损失非常关键的步骤，在应急救援领导小组组长下达撤离事故现场的命令后，撤离人员，应迅速从各岗位向规定区域进行逃生，逃生过程中必须沿消防路逃生，以便在发生意外时，可以进行及时有效的救治，缩短抢救人员的救援时间。

6.8.7预案演练

公司应充分重视应急救援和演练，每年对应急救援队伍进行培训，明确分工和职责，掌握应急救援处理方法。制定应急预案的演练计划，定期组织应急预案演练，同时应建立与地方环境应急机构的联系，组织参与地方救援活动，开展与相关的交流与合作。通过演练，达到检验预案、锻炼队伍、教育员工和提高能力的目的，也促进公司应急预案与寿光政府应急预案的衔接和对应急预案的不断完善。

- 6.8.7风险防范措施

项目采取的风险防范措施表见表6.8.7-1。

表6.8.7-1  项目风险防范措施一览表

| 风险单元 |  | 采取的风险控制（防治）措施 |
| --- | --- | --- |
| 物料储罐 | 物料泄漏 | 罐区均设置防护堤，以确保泄漏事故发生对泄漏物料及消防水的收集 |
|  |  | 原料储罐在进、出料时，严格按照操作规程执行，杜绝违规操作 |
|  |  | 各原料储罐设计为钢结构材质 |
| 生产装置 |  | 作业场所的监控、检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或隔离操作等 |
|  |  | 采用DCS集中控制自动化系统 |
| 物料管道泄漏 |  | 输送管道设置连锁应急切断系统，发生泄漏后自动切断原料供应的来料 |
|  |  | 物料输送管道的法兰、阀门及管道链接等处应定期进行检修 |
| 事故废气处理 |  | 事故废气处理 |
| 事故土壤污染 |  | 土壤修复 |
| 厂区防渗 |  | 装置区、罐区、装卸区、废水收集池等防渗措施 |
| 预警监测体系 |  | 按照省厅鲁环发[2008]80号要求，在项目污水总排口和园区污水处理厂进口设置预警监测点 |
| 消防保障 |  | 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出，消防设备，器材等 |
| 应急监测方案 |  | 现场有毒、可燃气体报警器、便携式检测仪，水质监测仪等 |
| 事故废水 |  | 1032m3事故水池，建设前期雨水及事故废水导排系统 |
| 环境风险管理 |  | 制定严格生产管理制度和环境应急预案 |

- 6.8.8 环境风险影响评价结论与建议

针对各类危险物料的性质和可能发生的事故类型，本次评价提出了相应的风险防范措施和应急预案根据重大危险源辨识及其区域分布分析和事故后果分析，在落实报告书中提出的事故风险防范措施和应急预案情况下，从环境风险角度评价，拟建项目的建设与运行带来的环境风险是可以接受的。

拟建项目设计采取的风险防范措施具体见表6.8.8-1。

表6.8.8-1  拟建项目设计采用风险防范措施一览表

| 序号 | 针对环节 | 设计采取措施及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事故废水 | 1、设置雨水口截制闸，在化学品罐区、装置区、仓库、危险废物和工业固废贮存场所四周设废水收集系统，收集系统与事故水池相连。 2、设立完善的事故收集系统，保证泄漏物料能迅速、安全地集中到事故水池 |
| 2 | 防渗 | 项目区内一般区域采用水泥硬化路面，装置区、罐区等采取重点防渗，并完善废水收集系统。事故水收集沟做防渗处理；在污水排水管与构筑物连接的地方及管道与管道的连接处做防渗处理。工业固废贮存场所防渗效果应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29 修订，2020.9.1 实施）中的相关要求。 |
| 3 | 生产装置 | 装备自动化控制系统，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统，配备必要的有毒有害、易燃易爆气体泄漏检测报警系统和火灾报警系统 |
|  |  | 采用双电源管理，各生产工序之间配备缓冲回收设施，并加强生产、治污的自动控制管理，防范废水非正常排放。 |
| 4 | 罐区 | 罐区设置高1.2m围堰，配备必要的设施确保事故状态下能及时封堵厂区内外流地沟或流水沟，切断排放口与外部水体之间的联系。 |
| 5 | 原辅材 储存 | 1、采用无泄漏输送泵及密封性良好的阀门，输送管道焊接； 2、配备完善的消防系统，设有固定泡沫灭火系统及冷却水喷淋系统； 3、配备可燃气体报警及联动系统，当可燃气体在空气中的浓度达到爆炸下限时，变便发出声光信号报警，以提示尽快进行排险处理； 4、在仓库房、管道以及其他设备上，设置永久性接地装置；在装液体化工物料时防止静电产生，防止操作人员带电作业； 5、设置自动控制系统控制和设置完善的报警联锁系统，在必要的地方分别安装了火灾探测器、有毒气体探测器、感烟或感温探测器等，构成自动报警监测系统； |
| 6 | 应急预案 | 制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，并定期组织培训、演练。 |
| 7 | 环境应急监测方案 | 包括大气环境应急监测、水环境应急监测、风险事故应急监测 |

本项目生产中必须高度重视安全生产、事故防范以减少环境风险。为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保生命财产和人身安全，必须建立风险事故决策支持系统和事故应急监测技术支持系统，在事故发生时及时采取应急救援措施，形成风险安全系统工程。从环境控制的角度来评价，采取相应应急措施能大大减少事故发生概率，并且如一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染。其潜在的事故风险是可以防范的。

根据重大危险源辨识及其区域分布分析和事故后果分析，从环境风险角度评价，拟建项目选址及总图布置的是合理可行的。

用于厂区现有和拟建项目初期雨水和事故废水的收集。

拟建项目制定风险防范措施，要求项目工程设计、建造和运行中，要科学规划，合理布置，严格按照防火安全设计和风险防范措施的要求设计，保证建设质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。制定了有针对性的、可操作的应急预案，对可能发生的风险事故应急救援、控制有较强的保障性，一旦发生事故，必须按事先拟定的三级应急方案，进行紧急处理，将事故降低到最低水平。

在落实风险防范措施和应急预案的前提下，综合本次风险评价结果，拟建项目事故风险水平是可接受的。

表6.8.8-2   环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数0人 |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数3670人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1£ |  |  |  | F2£ |  | F3R |  |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1£ |  |  |  | S2£ |  | S3-R |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1£ |  |  |  | G2£ |  | G3R |  |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1R |  |  |  | D2£ |  | D3£ |  |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q 值 | Q＜1 £ |  |  | 1≤Q＜10 £ |  |  |  | 10≤Q＜100 £ |  | Q＞100 R |  |  |  |
|  |  | M 值 | M1 £ |  |  | M2 R |  |  |  | M3 £ |  | M4 £ |  |  |  |
|  |  | P 值 | P1 R |  |  | P2 £ |  |  |  | P3 £ |  | P4 £ |  |  |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 £ |  |  |  | E2 £ |  |  |  |  |  | E3 R |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 £ |  |  |  | E2 £ |  |  |  |  |  | E3 R |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 £ |  |  |  | E2 R |  |  |  |  |  | E3 £ |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ £ | Ⅳ R |  |  | ⅢR |  |  |  |  |  | Ⅱ£ |  | I £ |  |
| 评价等级 |  | 一级 R |  |  |  | 二级R |  |  |  |  |  | 三级 £ |  | 简单分析£ |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害R |  |  |  |  |  | 易燃易爆R |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏R |  |  |  | 火灾引发伴生/次生污染物排放 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气R |  |  |  | 地表水R |  |  |  |  | 地下水R |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法R |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |  |
| 风 险 预 测 与 评 价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB R |  | AFTOX £ |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围160m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围60m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标新塌河，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范 措施 |  | 各装置均选择成熟、可靠、先进、能耗低的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产，减少泄漏和中毒的可能性，工艺系统以及重要设备均设立安全阀、爆破片等防爆泄压系统；有些可燃性物料的管路系统设立阻火器、水封等阻火设施，废水三级防控体系，消防及火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 根据重大危险源辨识及其区域分布分析和事故后果分析，从环境风险角度评价，拟建项目选址及总图布置的是合理可行的。厂区设有1032m3事故水池，用于厂区初期雨水和事故废水的收集。拟建项目制定风险防范措施，要求项目工程设计、建造和运行中，要科学规划，合理布置，严格按照防火安全设计和风险防范措施的要求设计，保证建设质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。制定了有针对性的、可操作的应急预案，对可能发生的风险事故应急救援、控制有较强的保障性，一旦发生事故，必须按事先拟定的三级应急方案，进行紧急处理，将事故降低到最低水平。在落实风险防范措施和应急预案的前提下，综合本次风险评价结果，拟建项目事故风险水平是可接受的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第七章  环境影响经济损益分析

- 7.1 经济损益分析

经预测，各项财务指标良好，项目从财务角度评价是可行的。

- 7.2 环境损益分析

- 7.2.1环保投资

本项目环保设备按其功能的不同，可划分为污水收集管道+废水收集池、废气的收集管道+处理设备、隔声降噪设备、固废临时储存装置、事故水池、围堰、绿化、环境监测及仪器设备、地面硬化、绿化等。具体环保投资详见表7.2.1-1。

表7.2.1-1  环保措施分项汇总表

- 7.2.2运行费用

根据工程分析和总量控制分析，拟建项目采取各项治理措施后，各污染物的排放浓度和排放量均符合相关标准和总量控制的要求，可有效削减污染物的排放量；因此，拟建项目的环保投资是合理的，环保措施运行费用在企业的承受能力之内，拟建项目实现经济效益的同时，也保护了环境。

- 7.3环境经济损益分析

1、本项目的建设，将会产生废气、废水、废渣及噪声，经严格的污染治理措施后，将满足环保标准的要求，并尽可能减少对周围环境的影响，满足环境质量标准的要求。

2、各类环保措施的落实与实施，对防治对环境的污染起到了有效的控制作用。

3、通过施工期各项环保措施的落实，可减轻施工期期间产生的环境空气污染物、水污染物、固体废物、噪声及取、排水管网建设过程中诸施工环节中各环境污染因子产生的强度，并对产生的污染物进行必要的污染治理和生态防护，使工程区附近生态环境得到有效保护，降低对环境的影响。

4、各不同阶段的环保措施可减缓水土流失以及各类污染物对环境的影响，对保护周边生态环境起到了积极的作用。

5、环境监测措施能及时地掌握环境状况和为环境管理污染治理提供依据及服务。环保人员的培训可提高环境保护管理与技术水平以及培养大家保护环境的意识。

6、环保资金的投入，对环境景观、生态系统的良性循环具有较大的保护和改善作用。

- 7.4 社会损益分析

本项目创造可观的经济效益的同时，也创造了巨大的社会效益，主要体现在以下几个方面：

1、增加地方财政收入

本项目实施后，将使地区政府的各项税金有一定的增加。因此，项目的建设将为政府财政作出贡献。企业获得效益的同时，也间接让当地群众得到实惠。

2、提供一定数量的就业岗位，解决部分人的就业问题

本项目投产后，将增加直接就业岗位105个，同时本项目的建设将推动区域社会经济和相关产业的发展，其日常生活需要可推动当地第三产业的发展，从而可以增加更多的就业岗位，当地农村中剩余劳动力的就业问题也可以得到有效解决，在一定程度上可以缓解当地居民的就业压力，具有积极的影响。

3、居民生活质量影响分析

随着劳动者经济收入的增加，必然将提高和改善他们的生活水平与生活质量。本项目投产后，通过对区域经济的推动和居民生活水平提高的促进，居民将会对精神文明和医疗保健服务提出更高要求，现有的文化设施和医疗保健设施将不能满足需求。必将促使文化设施和医疗设施的迅速发展和完善，从根本上提高居民的生活质量。

4、社会环境和人文条件

本项目建设用地是市政府规划好的工业建设用地，附近没有法定和特殊的人文保护景观，也无特殊的植物和动物保护区域，不存在对当地现有人文环境破坏的问题。

通过以上分析，本项目建成后所取得的社会效益是明显的，不仅可以推动项目所在区域的工业化进程，促进当地经济的快速发展，而且可以使当地居民得到较大的实惠，提高当地居民的生活质量。

综上所述，本项目具有极为良好的社会和经济效益，但同时，也必将要付出一定的环境投入。环境影响经济损益分析结果表明：在实施必要的环保措施后，本项目对周围环境的影响可以减轻到最小程度，并能够实现项目建设的经济效益、社会效益和环境效益的统一。

- 第八章  环境管理和监测计划

环境管理与环境监测室企业管理中的重要环节。在企业内部建立健全、行之有效的环保机构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测与监督，并把环保工作纳入生产管理中，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用和回收，提高企业的经济效益和环境效益有着重要意义。

- 8.1 环境管理

### 8.1.1 环境管理制度

企业应制定环境管理制度如下：

1、环境保护管理制度

2、危险废物管理制度

3、危险废物污染防治责任制度

4、危险废物污染防治工作责任人制度

5、危险废物转移联单制度

6、环境监测管理制度

7、污水处理操作规程

8、环境风险防范管理制度

9、环境污染事故管理制度

企业应该建立环境管理台账以及明确环保设施和措施费用保障计划，同时应向社会公开企业污染物监测情况以及环保措施运行情况。

### 8.1.2 环境管理及监测机构设置

公司成立了环境管理工作领导小组，管理机构设在安环部，环境管理工作领导小组负责企业的日常环境管理工作。配备环境管理人员负责公司各项环境管理工作。

### 8.1.3环境管理与监测机构职责

环保工作领导小组职责如下。

1、负责组织全公司内贯彻执行国家及地方环保法规和环境标准的工作。

2、负责制定并组织实施公司环境保护管理制度及环境保护方针、目标和规划。

3、负责对本公司员工进行环境问题、环保知识的宣传教育，并负责各种实用的环保新技术的推广应用工作。

4、根据公司生产工艺、排污特点及县政府批复的污染物排放总量，制定各车间污染物排放指标并组织执行。

5、按照清洁生产的原则，制定并组织实施公司的能源管理方案、各车间及车间内主要机台的用水、排水管理制度，以达到减少原材料消耗、节约能源、将污染物产生量控制在最小程度的目的。

6、负责建立全公司的污染源档案，做好环保统计工作。

7、制定公司的环境监测制度及计划，监督检查监测任务的完成情况。

8、定期检查公司内环保设施的运行情况，确保环保设施的正常运转。

9、负责与上级环保部门的业务联系，及时向上级环保主管部门汇报环保设施的运行情况及污染物排放情况。

### 8.1.4排污口规范化管理

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是污染物总量控制基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。本项目主要排污口为废水收集池排污口及车间尾气排气筒，在项目运营后应重点针对这些排放口进行规范化管理。

1、排污口规范化管理的基本原则

(1)向环境排放污染物的排污口必须规范化；

(2)根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定本工程将废水收集池排污口及车间尾气排气筒作为管理的重点；

(3)排污口应便于采样和计量检测，便于日常现场监督检查。

2、排污口的技术要求

按照《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T 2643－2014）要求进行污水排放口工程设计、验收及建成后的管理。

（1）排污口与采样点设置技术要求

①排污口的设置首先应符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》的有关规定。

②排污口及采样点原则上应设置在厂界附近，采样点的设置应符合HJ/T 91的规定，确保公众及环保执法人员可在排污口清楚地看到污染源的排污情况并且不受限制地进行水质采样。

③对暂时不具备条件、排污口确需设置在厂区内部的，应至少满足下列任一要求：

排污口及采样点采用开放性通道与厂区外界相连通，通道宽度应≥60 cm。公众及环保执法人员经过通道可了解污染源排污情况并且不受限制地进行水质采样；

厂界附近或独立的排污管道末端应设置一处开放性的污水采样点，方便采样和流量测定：有压排污管道应安装取样阀门；污水面在地下或距地面＞1 m的，应建设取样台阶或梯架；用暗管和暗渠排污的单位（含直排和排入市政管网），应设置能满足采样条件的竖井或修建一段明渠。明渠两侧应设置一定高度的围堰，防止厂区未经处理的雨污水汇入。

④排污口和采样点处水深一般情况下应＜1.2 m，周围应设置既能方便采样，又能保障人员安全的护栏等设施；排污口和采样点处水深≥1.2 m的，应设置水深警告标志，并强化安全防护设施设置。

⑤鼓励有条件的单位在排污口采样点处设置夜间照明设施，方便夜间采样。

（2）排污口标志牌设置技术要求

①所有排污口附近应设置排污口标志牌且满足以下要求：

排污口或采样点在厂界附近或厂界外的，排污口标志牌应就近在排污口或采样点附近醒目处设置；排污口及采样点采用开放性通道与厂区外界连通的：通道长度＜50m的，排污口标志牌应在近排污口处设置；通道长度＞50m的，应在通道入口醒目处及近排污口处各设置一处标志牌。

②排污口标志牌的形状宜采取矩形，长度应＞600mm，宽度应＞300mm，标志牌上缘距离地面2m。

③排污口标志牌的图形标志、图形颜色及装置颜色、标志牌材质、表面处理、外观质量以及字体等要求应符合GB15562.1及《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]95号）的有关规定。

④排污口标志牌辅助标志的内容依次为：XX排污口标志牌、排污口编号、执行的排放标准、主要污染物及允许排放限制、排放去向、XX环保局监制、监督举报电话等字样。

⑤排污口的图形标志和辅助标志应在标志牌上单面显示，易于被公众和环保执法人员发现和识别。

⑥鼓励有条件的单位，在排污口附近醒目处或标志牌上设置电子显示屏或在排污单位网站，实时公布排污口水污染物在线数据及其他环境信息；公开其他环境信息可参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》执行。

⑦排污口标志牌的内容和格式经设区市环境保护行政主管部门审定后由排污单位制作。

排放口图形标志牌见图8.1.3-1。

图8.1.3-1  环境保护图形标志中排放口图形标志牌

4、排污口建档管理

(1)要求使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。

(2)根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

(3)排污单位应将用于环境信息公开的相关设施纳入本单位设施范围进行建设、管理和维护，任何单位不得擅自拆除、移动和涂改。

(4)排污口及采样点、生物指示池、标志牌等设施，应在所在地环境保护行政主管部门备案，并接受社会监督。

(5)排污口及采样点位置、污染源种类、排放去向、排放标准等信息有所变化时，应报请所在地环境保护行政主管部门批准后进行变更。

(6)各级环境保护行政主管部门应按照有关污染治理设施的监督管理规定，加强对排污口环境信息公开相关设施的日常监督管理，对违反规定的排污单位，依照国家环境保护法律、法规的有关规定作出处罚。

- 8.2 环境监测

山东旭锐新材有限公司委托第三方检测服务有限公司进行环境检测。

### 8.2.1环境监测计划

针对拟建项目所排污染物情况，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）（HJ883-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103—2020）、《关于加强化工企业等重点排污单位特征污染物监测工作的通知》（环办监测函[2016]1686号）、《关于加快推进潍坊市智慧用电监管系统企业端建设的通知》等文件要求，制定了详细监测计划。具体要求见表8.2.1-1。

表8.2.1-1  本项目环境监测制度一览表

潍坊市生态环境局《关于加快推进潍坊市智慧用电监管系统企业端建设的通知》的相关要求如下：

为加快推进我市工业企业用电量智能监控，提高科学治污、精准治污水平，根据蓝天保卫战和冬春季大气污染防治攻坚会议有关要求，我市建设了潍坊市智慧用电监管系统，制定印发了《关于加快推进潍坊市智慧用电监管系统企业端建设的通知》（潍环委办发〔2019〕2号），编制了《大气污染工况用电监控技术指南》。目前，潍坊市智慧用电监管系统市级监控平台已建成并投入试运行。

按照通知的要求，2020年4月底前完成首批试点企业建设并与市级监控平台稳定传输数据，2020年6月底前全市纳入应急减排清单内的工业企业全部完成安装与对接，所有新建涉气企业同步建设安装用电监管系统。

企业应当选择符合《大气污染工况用电监控技术指南》相关规定要求的第三方安装公司。第三方安装公司应具有一定的大气污染工况用电监控系统安装经验，在省内或国内有成功安装案例且仍在持续稳定运营中。

第三方安装公司现场施工前应对排污单位进行现场勘查，填写《潍坊市智慧用电监管系统企业端现场勘察表》，经排污单位确认后报当地生态环境部门备案，各县市区对备案勘察表进行审核，确保安装监测点位设置合理、位置准确。第三方安装公司将经各县市区审核的勘察表报市生态环境局，市生态环境局根据报送勘察表内容分配MN 码，第三方安装公司获得MN码后，接入市级监控平台。

企业端数据要直接与市级监控平台对接传输，不得通过第三方平台进行转移传输。对因未按照《大气污染工况用电监控技术指南》要求进行企业端安装引起的无法连接、数据传输不稳定、数据异常等问题，由排污单位与第三方安装公司负责解决直至正常传输。

坚持“安全第一，预防为主”的方针。第三方施工公司应配足配齐专职安全技术人员，特殊作业人员应执证上岗，要认真贯彻执行有关安全施工的各项法规、标准、规程和文件精神的要求，从技术上、组织上、管理上采取有力措施，加强安全监督，解决和清除各种不安全因素，防止事故发生。

### 8.2.2监测仪器配置

项目拟委托第三方检测机构对项目各污染源进行例行监测，签订委托协议，不设置监测室，不再购置监测仪器。

### 8.2.3监测分析方法

地表水环境监测及废水污染源监测按《地表水环境质量标准》、《水和废水监测分析方法》、《地表水和废水监测技术规范》中污染物监测分析方法的有关规定进行；地下水按《地下水质量标准》和《地下水监测技术规范》中的有关监测分析方法进行；废气按《环境空气质量标准》中规定干道有关监测分析方法进行；噪声按《声环境质量标准》中对定的个的有关监测分析方法进行。

### 8.2.4监测数据管理

对与上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保行政主管部门，对于常规检测项目的检测结果应该进行公开，特别是对本项目所在区域的居民进行公开，遵守法律中关于知情权的有关规定。此外，如果发现了污染和异常环境问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。

### 8.2.6措施与建议

所有监测数据，特别是厂界废气污染物浓度和地下水污染物浓度的监测数据都要及时向当地环保部门通报，必要时(超标时)要立即通知周围居民。

- 8.3 排污许可制度

为贯彻落实《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016] 81号），《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范》（试行），完善排污许可技术体系，确定环境管理台账及排污许可执行报告编制质量，建设单位应当按照技术规范的要求，对如下几个方面进行环境管理完善，使之符合当前排污许可制度的要求。

### 8.3.1建立环境管理台账

根据最近环境管理要求，遵照规范要求的记录内容及频次要求，建立完善的环境管理台账，作为排污单位在排污许可管理过程中自证守法的主要原始依据，其记录内容主要包括如下内容。

（1）基本信息：包括排污单位的基本信息、生产设施基本信息、污染治理设施基本信息；

（2）生产设施运行管理信息：分为正常工况和非正常工况；

（3）污染治理设施运行管理信息：包括正常工况和异常工况；

（4）监测记录信息；

（5）其他环境管理信息：包括废气无组织污染防治设施运行管理信息、特殊时段环境管理信息、法律法规及标准规范确定的其他信息。

### 8.3.2 排污许可证执行报告

国家排污许可证执行报告按报告周期分为年度执行报告、半年度执行报告、季度执行报告和月度执行报告。年度执行报告主要内容有包括排污单位基本情况、遵守法律法规情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及达标判定分析、环境保护税（排污费）缴纳情况、信息公开情况、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况、其他排污许可证规定的内容执行情况、其他需要说明的问题、结论、附图附件等。半年度执行报告、季度执行报告和月度执行报告根据情况进行适当删减。

### 8.3.3 开展排污许可制度

按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017年版）要求，本项目应在规定的申请时限，登录全国排污许可证管理信息平台申请子系统，进行网上注册和排污许可证申请表填写。建设单位按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在全国排污许可证管理信息平台上填写《排污许可证申请表》中的排污单位基本情况、大气污染物排放、水污染物排放等内容。

排污单位申报完成后由核发部门通过全国排污许可证管理平台核发系统对排污单位申请材料的完整性、规范性进行审查，按照《排污许可证管理暂行规定》中的不同情形分别作出处理。同意受理的进入技术审核流程，核发部门根据审核结果，做出准予许可或不予许可的决定，对于准予许可的发放排污许可证。

- 8.4 总量控制分析

### 8.4.1总量控制的原则

所谓环境污染总量控制(或简称为总量控制)，是指根据一个地区的自然环境特点和自净能力，依据环境质量标准，控制污染源的排放总量，把污染物负荷总量控制在自然环境的承载能力范围之内。1998年11月国务院253号令发布的《建设项目环境保护管理条例》第三条规定：建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。

国家提出的“总量控制”是区域性的，当局部不可避免地增加污染物排放时，应对同行业或区域内进行污染物排放量消减，使区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定的数量内，使污染物的受纳水体、空气等环境质量可达到规定的环境目标。

实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。目前，国家实施污染物总量控制的基本原则是：由各级政府层层分界、下达区域控制指标，各级政府再根据辖区内企业发展状况和污染防治规划情况，给企业分解、下达具体控制指标。对扩建和技改项目，必须首先落实现有工程的“三废”达标情况，并以新带老，尽量做到增产不增污。对确需增加排污总量的新建或扩建项目，可经企业申请，由当地政府根据环境容量条件，从区域控制指标调剂解决。

### 8.4.2总量控制的对象

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间我国主要污染物COD、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放总量都要显著减少。

根据《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间山东省计划完成化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物国家分解的减排标任务，并对重点区域、重点行业挥发性有机物排放实行总量控制。

### 8.4.3总量控制目标

环保部日前编制完成《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，提出了环保“十三五”规划的基础与形势、目标、重大战略任务、重大工程和项目以及制度建设和政策创新，初步提出了“十三五”期间环境保护奋斗目标，主要包括两个阶段性目标。

首先，到2020年，主要污染物排放总量显著减少，空气和水环境质量总体改善，土壤环境恶化趋势得到遏制，生态系统稳定性增强，辐射环境质量继续保持良好，环境风险得到有效管控，生态文明制度体系系统完整，生态文明水平与全面小康社会相适应。

其次，到2030年，全国城市环境空气质量基本达标，水环境质量达到功能区标准，土壤环境质量得到好转，生态环境质量全面改善，经济社会发展与环境保护基本协调，生态文明水平全面提高。

另外，根据《基本思路》，在“十三五”期间将实施《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划》三大行动计划，分区域持续改善环境质量。

### 8.4.4项目污染物总量控制分析

- 8.5清洁生产分析

### 8.5.1清洁生产概述

清洁生产是将污染预防的战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以减少人类的风险。因此，将清洁生产纳入环境影响评价制度后，环境影响评价制度会更加完善，在预防和控制污染方面能发挥更大的作用。

清洁生产是指淘汰技术工艺落后，设备陈旧，产污量大的项目，以便在生产过程、产品的设计和开发以及服务过程中，充分提高效率，减少污染物的产生，从而达到环境效益、经济效益和社会效益有机统一。

概括地说，清洁生产是一种新的污染防治策略，它是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程，产品和服务中，以增加生态效率和减少人类环境的风险，清洁生产的实质就是在生产过程中坚持采用新工艺，新技术，综合利用原材料和能源，最大限度的把原料转化为产品，减少所有废弃物的数量和毒性，从而达到节能、降耗、减污、增效的目的，实现经济建设与环境保护的协调发展。

### 8.5.2本项目清洁生产分析

本节从原料、生产工艺、污染产生和治理三方面分析本工程的清洁生产水平。

1、本工程属化工生产项目，其原辅材料中使用了一些化学物质，其中原料多为有毒有害或易燃易爆物质。但这些化学物质都是生产中所必须的，不可替代的。

本项目原料利用率较高，反应副产物也均为经济价值较高的副产品，反应釜有回流装置，除极少量原料挥发外，其余均进入产品中，原料利用率接近 100%。

2、生产工艺

（1）所选工艺技术应适度先进，且成熟、可靠。产品收率高、质量好，产生的三废极少。

（1）对原料适应性强，操作易掌握，并具有一定的灵活性。

（2）装置作业率高。

（3）采用新工艺，新设备，减少投资和生产成本。

（4）装置投资少，见效快。

3、污染产生和治理

本项目根据废物的性质，本着循环经济和清洁生产的原则，首先考虑回收套用，不能套用的根据具体排放源的实际情况，采用不同的处理措施。

项目产品符合清洁生产的要求。

4、清洁生产水平分析

由于本项目的特殊性，工艺的先进性水平无相应的清洁生产标准，从原料利用率、项目生产过程污染排放情况和项目废物综合利用情况看，本项目原料利用率高，生产过程污染和废物产生量少，项目废物综合利用率高，本项目的清洁生产水平较高。

### 8.5.3本项目清洁方案建议

从清洁生产审计的角度分析，本项目还应在以下几个方面加以改进，使原材料生产过程和产品更加清洁。

1、原辅材料和能源

原材料替代。在产品的开发设计过程中，引入生命周期评价思想，尽可能地用少毒无毒的原材料来代替有毒、剧毒的原材料，同时，在设计生产过程中尽可能采取措施减少产品生命周期过程的环境影响。

2、工艺与过程控制

本工程生产工艺在国内属领先水平，但仍存在着清洁生产机会。

（1）在物料加入反应釜之前，应将反应釜抽成一定程度的真空，避免挥发性物料逃逸到环境中去。

（2）严格进行职工岗位培训，严格工艺操作管理规程。集中技术人员对车间生产进行针对性的实地调查分析，修订车间、岗位操作规程和技术文件，制定更加严格珠考核制度，对化验人员、操作人员进行培训，严明工作纪律，做好各工段的抽测化验、检验工作，及时分析，并制定相应的奖惩措施。

3、管理

加强生产过程的监督管理，当班工人要有专人负责物流、水流情况，做好记录，以利于及时发现问题，分析废弃物产生原因，采取措施，减少物料损失，降低污染。

- 第九章  选址合理性分析

厂址选择是一个复杂的综合课题，涉及到政策、经济、技术等方面的问题，主要包括国民经济政策、城市规划、热力规划、交通运输、水源、大气对污染物的输送扩散能力、对地表水、地下水的影响、噪声对周围环境的影响等。

- 9.1国家政策、规划符合性分析

### 9.1.1产业政策符合性分析

根据国家发展改革委第29号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）》）可知，目录中对本项目产品内容未提及，不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属允许建设的项目，因此，项目的建设符合国家产业政策。

### 9.1.2大气污染防治相关政策符合性分析

1、生态环境部关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）的通知：

《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）与本项目公用工程、环保工程相关内容如下：

（1）2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。

（2）企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集。

（3）石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。

（4）除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。

（5）按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。

2、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013年 第31号）：

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规，防治环境污染，保障生态安全和人体健康，促进挥发性有机物（VOCs）污染防治技术进步，生态环境部制定本技术政策。本项目建设与之相对应的符合性见表9.1-1。

表9.1-1  拟建项目与生态环境部公告 2013年 第31号符合性分析

| 公告 2013年 第31号文要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 二、源头和过程控制 |  |  |
| （九）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括： 2.鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理 | 项目生产设备密闭，VOCS废气单独采用一套废气处理设施进行处理 | 符合 |
| （十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括： 6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放 | 项目生产设备密闭运行 | 符合 |
| 三、末端治理与综合利用 |  |  |
| （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 | 项目采用处理，VOCs废气满足吸附技术要求 | 符合 |
| （十七）恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。 | 项目废水收集处理，，满足生物技术要求 | 符合 |
| （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置 | 项目废树脂作为危废处理 | 符合 |
| 五、运行与监测 |  |  |
| （二十五）鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 | 已制定自行监测计划 | 符合 |
| （二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行 | 已制定台账制度 | 符合 |

### 9.1.3与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）符合性分析

表9.1.2项目建设与国发〔2018〕22号文符合情况表

| 文件内容 | 项目情况 |
| --- | --- |
| （四）优化产业布局。各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 本项目建设符合区域规划环评要求 |
| （五）严控“两高”行业产能。 | 本项目不属于“两高”行业 |

根据表9.1.2，项目建设符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号））的要求。

- 9.2山东省地方政策符合性分析

### 9.2.1与山东省化工项目投资管理规定符合性分析

为进一步加强和规范化工投资项目管理，促进化工产业安全绿色、集约集聚、高端高效发展，山东省政府办公厅下发了《关于印发山东省化工投资项目管理规定的通知》（鲁政办字[2019]150号）。本项目建设与之相对应的符合性见表9.2-1

表9.2-1  拟建项目与鲁政办字[2019]150号符合性分析

| 鲁政办字[2019]150号文要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 二、投资原则 |  |  |
| 第五条 先进性原则。化工投资项目应严格遵守相关法律法规，符合国家产业政策。支持发展鼓励类项目，严格控制限制类项目，严格禁止淘汰类项目 | 项目属于允许类项目 | 符合 |
| 三、项目管理 |  |  |
| 第八条 各级核准、备案机关以及依法对项目负有监督管理职责的其他有关部门按照职责分工，严格执行项目审批、监管相关规定，加强事中事后监管，加大督查指导力度 | 项目已取得备案证明，备案文号2017-370700-26-03-017282 | 符合 |
| 第九条 化工投资项目原则上应在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点内实施，并符合国土空间规划、产业发展规划等相关规划 | 项目位于山东省认定的化工园区起步区范围内 | 符合 |
| 第十三条 新建生产危险化学品的化工项目（危险化学品详见最新版《危险化学品目录》），固定资产投资额原则上不低于3亿元（不含土地费用）；列入国家《产业结构调整指导目录》和《外商投资产业指导目录》鼓励类以及搬迁入园项目，不受3亿元投资额限制 | 项目不属于生产危险化学品项目 | 符合 |
| 第十四条 严格限制新建剧毒化学品项目，实现剧毒化学品生产企业只减不增 | 项目不属于剧毒化学品项目 | 符合 |

建设项目位于寿光羊口化工产业园，该项目的建设符合鲁政办字[2019]150号文件的要求。

## 9.3园区规划符合性分析

一、规划范围

《山东省人民政府办公厅关于公布第一批化工园区和专业化工园区名单的通知》（鲁政办字[2018]102号）中，寿光羊口化工产业园在名单之内。东至盐都路，西至西环路，南至羊口镇南海路，北至营子沟及兰典生物科技项目。规划面积19.84km2。

寿光羊口化工产业园位于寿光市羊口镇，原名为渤海项目区，2005 年寿光市人民政府以寿政发[2005]83 号文件批准设立，2008 年起步区规划环评由原潍坊市环保局以潍环审字[2008]69 号审查通过，批复面积为 11.8 平方公里，规划范围为营子沟路以南、羊临公路以西、林海路以北、西环路以东区域。

2011 年寿光市人民政府以寿政发[2011]65号批准设立了渤海化工园二期，同年，渤海化工园二期规划环评由原潍坊市环保局潍环审[2011]133 号审查，批复面积为 5.8 平方公里，规划范围营子沟以南、羊临路以东、虾场路以北、河坝路以西区域。2016 年潍坊市人民政府办公室以潍政办字[2016]115 号对寿光羊口化工产业园进行认定，文件将渤海化工园区定性为发展类化工园区，园区控制面积为 35 平方公里。

在此基础上，寿光市羊口镇人民政府对原寿光市羊口镇总体规划、寿光羊口化工产业园总体规划进行了修编，根据《寿光市羊口镇渤海化工园总体规划（2017-2030）》，将渤海化工园规划面积调整为 32.99 平方公里，规划范围为：羊临路为界分东、西两区。西区规划范围为西至西环路，北至中新西街，东至羊临路，南至东海路、南海路与珠江路口向北地段；东区规划范围为羊临路、虾场路、盐都路和 228国道（规划）围合的区域。

2017年12月15日原潍坊市环境保护局以潍环审字[2017]27 号审查通过了寿光市羊口镇渤海化工园规划环评。

二、规划时限

本次规划期限确定为 2017-2030 年。近期为 2017-2020 年，远期为2020-2030 年。

三、产业定位

以盐化工、石油化工发展为基础，以海洋精细化工发展为方向，以清洁能源、有机原料和合成材料为主体，形成多产品链、多产品集群的高端精细化工产业基地；发展以卤水新兴复合产业为特色的循环经济，建设绿色、安全、高效的化工产业基地。

四、规划布局：

在坚持园区建设、生态建设与安全建设同步规划、同步实施、同步发展的基础上，规划形成“一轴一带三区”的用地布局结构。

五、环境基础设施

水资源开发及供给：考虑到供水经济性和现状建设情况，同时与羊口镇总体规划涉及给水规划方面衔接，园区规划远期使用羊口镇水厂为企业提供生活用水，规划将使用中水和引黄水源作为园区工业的水源供水。结合羊口镇总体规划，中水水源主要是寿光市中冶华天水务有限公司和寿光清源水务有限公司处理达标的外排水，排入山东中材默锐水务有限公司生产中水，其远期规模扩产到 12 万立方米/日，地表水源是清水湖水库和南水北调东线一期工程。

集中供热与燃气：园区规划管道天然气主要气源来自中石油泰青威管道潍东支线。规划园区热源采用山东旭锐新材有限公司、山东寿光鲁青石化有限公司和山东英利实业有限公司供热，各热源均应按照国家最新环保及热电联产政策，进行超低排放与节能改造，实现集中供热。

固体废物处理：严格按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置等方式，做到“资源化、减量化、无害化”。一般工业固体废物应进行综合利用；生活垃圾应实行分类收集，实现资源可再生利用，不能综合利用的，由环卫部门统一进行无害化处理、处置；园区规划建设一处危险废物处置中心，各企业产生的危险废物应由有资质的单位接收处理，区内危险废物的收集、贮存要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）的要求，并应执行转移联单制度。

本项目位于寿光羊口化工产业园，山东旭锐新材有限公司现有厂区内，用地性质为工业用地，符合寿光羊口化工产业园规划要求。

## 9.4公众参与符合性

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），对依法批准设立的产业园区内的建设项目，若该产业园区已依法开展了规划环境影响评价公众参与且该建设项目性质、规模等符合经生态环境主管部门组织审查通过的规划环境影响报告书和审查意见，建设单位开展建设项目环境影响评价公众参与时，可将第一次信息公开的内容纳入环境影响报告书征求意见稿公开信息中一并公开，公开时间为5个工作日，并免予采用张贴公告的方式。

## 9.5与“三线一单”符合性分析

2016年10月26日环保部发布《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）文，提出“三线一单”的约束机制，具体为落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。与“三线一单”符合性详见下表。

表9.5-1 与“三线一单”符合性分析

| 文件要求 |  | 园区需具体落实的措施 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 工作要求 | 按照“生态功能不降低、面积不减少，性质不改变”的原则，参照《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》中划分的潍坊市生态保护红线，划定生态空间。生态保护红线实施最严格的保护措施，原则上禁止一切与保护无关的项目准入。 | 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），距离项目最近的生态保护红线区为渤海南岸滨海平原防风固沙生态保护红线区，位于项目西南6.8km处。 | 符合 |
|  | 生态保护红线管控 | 园区规划范围未占用《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》中的生态保护区，园区开发过程中，应严格按照规划范围实施，禁止占用生态保护区。 |  |  |
|  | 其他生态保护措施 | ①现有地表水体两侧预留防护带，禁止园区开发随意改变现有河道，维护地表水体的现有功能。 |  |  |
| 环境质量底线 | 水环境质量底线 | 区域水环境现状：堤河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 水环境质量目标：根据区域地表水环境功能区划，堤河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 管控分区：区域不涉及水源保护区、湿地保护区、江河源头，珍稀濒危水生生物、重要水产种质资源的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道等，无水环境优先保护区；纳污水体是以工业源为主的控制单元，列为水环境重点管控区。 具体防护措施：根据区域地表水综合治理方案，积极实施水环境整治，确保规划年各地表水体上游来水达标；②园区污水处理进行体表改造，确保污水厂提标改造后排水满足COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L要求，确保堤河水环境质量得到改善。 | 本项目生产废水经预处理（碟式分离+三效蒸发+光催化+臭氧）后，和生活污水一起汇入废水收集池暂存，处理达标后通过市政污水管网排入园区污水处理厂寿光清源水务有限公司进一步处理，达标后废水通过联四沟，排入新塌河，最终通过小清河，汇入莱州湾。 | 符合 |
|  | 大气环境质量底线 | 大气环境质量状况分析：2013年至2018年下营镇例行数据监测结果可知，近几年SO2、PM10、PM2.5年均值呈逐年下降趋势，2018年二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳年均值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10、PM2.5年均值逐步改善，但仍不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 大气环境质量目标：规划范围内环境空气质量满足二类功能区要求。 管控分区：园区范围属排放强度大的高排放区域，列为大气环境重点管控区。 具体防护措施：①确保园区入驻各企业、集中热源点废气达标排放，入区企业SO2、NOx排放量应控制在环境容量指标，并控制在总量指标之内；②针对目前区域颗粒物超标，已无大气环境容量的背景现状，应积极推动区域现有项目提标改造，削减污染物排放； | 拟建项目位于寿光羊口化工产业园，项目厂区周围均为工业企业。项目需申请颗粒物、VOCs倍量替代指标 | 符合 |
|  | 土壤环境质量安全底线 | 园区为规划的石化、化工园区，参照《污染场地风险评估技术导则》，属于高风险区，列为建设用地污染风险重点防控区。园区各企业做好污染治理措施，确保各类污染物达标排放，落实好各项风险防范措施，减少事故状态排入外环境的废气污染物量，避免事故废水进入外环境 | 厂区采取严格的防渗措施，项目建设运行对周围地下水、土壤环境影响不大。项目产生的废水、废气、固体废物均采取有效的污染治理措施，确保各类污染物达标排放，并建立完善的各项风险防范体系，减少事故状态排入外环境的废气污染物量，避免事故废水进入外环境 | 符合 |
| 资源利用上线 | 水资源利用上线 | 确保实现集中供水，采用地表水做水源，禁止违法取用地下水；规划污水厂配套中水深度处理系统，确保规划年实现中水回用，节约新鲜水资源； | 拟建项目不使用地下水，新鲜水采用自来水。 | 符合 |
|  | 土地资源利用上线 | 根据国土资源、规划、建设等部门对土地资源开发利用总量及强度的管控要求，作为土地资源利用上线管控要求 | 拟建项目用地性质符合园区土地利用总体规划 | 符合 |
|  | 能源利用上线 | 园区能源主要为煤炭和天然气，应以大气环境质量改善目标为约束，严格落实煤炭消费总量控制指标要求 | 拟建项目使用蒸汽供热，不使用煤炭、天然气 | 符合 |
| 环境准入负面清单 |  | ①禁止建设不符合国家产业政策和地方产业政策的项目； ②禁止建设不符合国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》及《山东省化工投资项目管理规定》的建设项目； ③禁止建设不符合生态环境部《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22号）的建设项目； ④禁止建设不符合山东省“十三五”危险废物处置设施建设规划的危险废物综合利用及处置项目； ⑤禁止建设不符合园区准入条件、产业定位及行业准入规范等建设项目； ⑥禁止建设国家明令禁止的“十五小”、“新五小”企业及工艺设备落后、产品滞销、污染严重，且污染物不能进行有效治理的项目； ⑦禁止建设《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》(国办发〔2016〕57号)努力化解过剩产能中相关过剩行业(国家、省市另有要求，确需搬迁入园企业除外)；； ⑧禁止建设清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 | 拟建项目属于化工项目，符合国家产业政策，符合国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》及《山东省化工投资项目管理规定》，符合园区准入条件、产业定位及行业准入规范，拟建项目不涉及重金属，不属于产能过剩行业，企业不属于十五小”、“新五小”企业，清洁生产水平能够达到国内先进水平 | 符合 |

拟建项目与生态保护红线的位置管线详见图9.5-1。

- 9.6项目选址合理性结论

综上所述，本项目选址符合国家产业政策、行业发展规划、山东省环保政策，符合山东省化工项目投资管理规定要求，符合寿光羊口化工产业园总体规划的要求，符合“三线一单”要求，项目建成后对周围环境影响不大，从环保角度看，本项目的选址是合理的。

- 第十章  环境影响评价结论

- 10.1 评价结论

### 10.1.1建设项目概况

山东旭锐新材有限公司是一家专业从事阻燃剂研发、生产、经营的高新技术企业，公司成立于2009年，法人代表王美芹，注册资金7800万元。

山东旭锐新材有限公司25000吨/年磷系阻燃助剂BDP改扩建项目、2万吨/年环保型阻燃剂BDP项目，位于寿光羊口化工产业园羊临路以西，东海路以北。

### 10.1.2产业政策、相关规划的符合性及周围环境敏感性分析

1、本项目符合《产业结构调整指导目录》(2019年本)等国家产业政策要求。

2、本项目符合山东省人民政府办公厅《关于印发山东省化工投资项目管理规定的通知》（鲁政办字[2019]150号）要求。

3、本项目废气治理措施基本满足《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）的通知、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013年 第31号）要求。

4、本工程属于化工项目，所处区域为寿光羊口化工产业园，为当地政府规划的工业园区范围内，不属于环境敏感区。

5、本项目的建设符合山东省建设项目环评审批原则和国家关于建设项目环境风险评价的要求。

因此，本项目符合国家产业政策，符合潍坊市环境管理的要求。

### 10.1.3污染分析及控制措施

1、废气

（1）有组织废气

废气经处理后，颗粒物有组织排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放浓度限值要求；甲苯、VOCs（排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1其他行业Ⅱ时段标准要求；酚类排放浓度满足《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2标准要求；氯化氢的排放浓度和排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2标准；废水收集池废气中苯系物、氨、硫化氢、臭气浓度满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1标准要求。

（2）无组织废气

项目厂区无组织排放源主要为装置区废气、装卸区、废水收集池未收集废气、危废库未收集废气。建设单位加强设备设施的运行管理和维护，减少无组织排放强度，在采取相应措施后，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物排放标准》（DB37/2801.6-2018）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）排放限值要求。

2、废水

3、噪声

工程噪声源主要为空压机、水泵、风机等，噪声级一般在60～90dB(A)之间。经采取降噪措施后厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》中的3类标准。

4、固体废物

本项目产生的危险废物委托危废单位处置。

### 10.1.4环境质量现状监测与评价结论

1、环境空气质量现状监测及评价结论

根据潍坊市生态环境局下发的2019年1月～12月潍坊市环境空气质量信息表，报告显示2019年全市细颗粒物(PM2.5)平均浓度为54ug/m3；可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为104ug/m3；二氧化硫(SO2)平均浓度为13ug/m3；二氧化氮(NO2)平均浓度为12.1ug/m3；一氧化碳（CO）平均浓度为1.7mg/m3；臭氧（O3）平均浓度为180ug/m3。

《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。潍坊市2019年PM2.5、PM10的年均浓度及日均值第95百分位数浓度和NO2日均值第98百分位数浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，年评价不达标，项目所在地为不达标区。

补充现状监测结果表明：甲苯、氯化氢、氨、硫化氢小时浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”；非甲烷总烃小时浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中周界外浓度最高点标准的1/2要求；酚小时浓度满足《居住区大气中酚卫生标准》(GB18067-2000)要求。

2、地表水现状质量现状监测及评价结论

3、地下水现状质量监测及评价结论

该区域属于海、咸水混合入侵区，根据检测结果可知，评价范围内的地下水是盐卤水，不具备饮用水功能。

4、噪声现状质量监测及评价结论

根据现状监测结果表明：各测点昼间、夜间噪声现状均不超标，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

5、土壤环境质量监测及评价结论

本项目建设用地各土壤监测点监测因子单因子指数均小于1，说明其土壤环境现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值标准要求；项目区外农用地各土壤监测点监测因子单因子指数均小于1，说明其土壤环境现状满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1其他6.5＜PH≤7.5标准要求，目前区域土壤环境质量良好。

### 10.1.5环境影响评价结论

1、环境空气影响评价结论

（1）预测结论

本工程废气经处理达标后排放，对周围环境空气的影响较小，能够被项目周围的环境空气所接纳。

（2）环境防护距离

根据项目无组织排放量计算各污染物的大气环境防护距离，本项目无超标点，不需要设置大气环境防护距离。

虽然无组织排放对厂区周围影响较小，但企业应采取切实可行的措施，尽量减少无组织废气的排放。经评价本项目建成投产后污染物的无组织排放对周围的环境空气质量影响较小。

2、地表水环境影响分析结论

排入寿光清源水务有限公司污水处理厂进一步处理，污水处理厂废水排放能够满足《关于印发“决胜2020"污染攻坚方案的通知》(潍政办字(2020) 10号)中“污水处理厂出水主要指标提标至地表水IV类”的标准要求。

本项目建成后废水由厂区废水处理设施处理后可以满足寿光清源水务有限公司污水处理厂的进水水质要求和处理能力，区域管网也已配套，废水进入园区污水处理厂可行，废水对周围地表水环境影响不大。

3、地下水环境影响分析结论

企业做好废水收集、处理、污水管道的防渗措施，采取以上措施后，可以有效地防止本项目对厂区附近地下水造成污染，工程投产后对周围地下水不会造成明显影响。

4、噪声环境影响评价结论

工程噪声源主要为泵、风机、真空机组、空压机等，噪声级一般在60～90dB(A)之间。本项目建成后各预测点的贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，在采取各项噪声防治措施后，本项目建成后排放的噪声与现状噪声叠加后厂界可以达标排放，对周围环境影响不大，拟建项目周围无敏感目标，因此，本项目排放的噪声对敏感目标影响甚微。

5、固体废物环境影响评价结论

本项目产生的生活垃圾由环卫部门统一处理；危废委托危废单位处置。

本项目产生的固体废物均得到合理处置，预计本项目产生的固体废物不会对环境构成二次污染。

6、施工期环境影响结论

该项目施工期产生的污染主要是噪声和扬尘，施工期间必须采取报告书中提出的污染防治措施。在采取污染物防治措施后，项目施工期产生的污染对项目周围环境影响不大，施工完成后，这些影响就会消失。

### 10.1.6环境风险评价结论

物料泄漏事故可能会对厂区周围的居民产生较大影响。本次评价制定了一系列的风险防范措施、应急预案以及应急监测方案，可将事故风险概率和对大气、地表水、地下水的影响程度降至最低。

事故时将总排口设置的闸门放下，将事故积水截住进入事故池储存；对消防废水等收集进入事故池储存，保证事故时所有废水不外排。

### 10.1.7总量控制分析及社会、经济与环境效益分析结论

1、总量控制分析结论

根据《潍坊市建设项目主要污染物排放总量替代指标核算及管理办法》要求，若上一年度设区的市细颗粒物平均浓度超标，则全市行政区域内建设项目的主要大气污染物均需2倍替代。潍坊市细颗粒物平均浓度超标，因此本项目颗粒物、VOCs需要2倍替代。

2、社会、经济与环境效益分析结论

本项目环境保护的投资重点放在废水和废气治理方面，这是十分必要的，也是合理的。拟建工程经济效益显著，从经济上讲是可行的；工程采取的各项环保措施，具有明显的环境效益；项目的建设可推进当地经济的发展，增加就业岗位，具有较好的社会效益。

本项目经济效益显著，从经济上讲是可行的；工程采取的各项环保措施，具有明显的环境效益；项目的建设可推进当地经济的发展，增加就业岗位，具有较好的社会效益。

### 10.1.8公众参与结论

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），对依法批准设立的产业园区内的建设项目，若该产业园区已依法开展了规划环境影响评价公众参与且该建设项目性质、规模等符合经生态环境主管部门组织审查通过的规划环境影响报告书和审查意见，建设单位开展建设项目环境影响评价公众参与时，可将第一次信息公开的内容纳入环境影响报告书征求意见稿公开信息中一并公开，公开时间为5个工作日，并免予采用张贴公告的方式。

### 10.1.9总体评价结论

本项目为“允许类”项目，符合国家产业政策。项目位于山东省认定的第一批化工园区（寿光羊口化工产业园）起步区范围内，符合山东省化工投资项目管理规定。采用较先进的生产工艺，各类污染物产生量较少，符合清洁生产要求。在采取评价提出的各项污染防治措施后，该项目各类污染物均可达标排放，并满足总量控制要求。项目的环境影响较轻，不会降低现有各环境要素的环境质量功能级别；项目运行过程在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的环境风险防范、应急措施和应急预案后，项目的事故风险属于可接受范围。大多数公众对项目持支持态度。因此，从环境影响角度分析，该项目建设是可行的。

- 10.2 评价建议

### 10.2.1措施

拟建工程应当采取的环保措施见表10.2-1。

表10.2-1  拟建工程应当采取的环保措施

### 10.2.2建议

（1）按照污染防治措施与对策，做好厂区分区防渗工作，应按照已经通过环保审查批复的设计要求严格施工。

（2）防渗处理工作过程中应加强监督管理，对防水混凝土、防渗膜质量以及施工质量进行严格检查，防渗工程施工完成后应对其进行验收，确保防渗工程达到预期效果，确保生产过程中废水无渗漏。

（3）严格落实环保措施，环境管理制度，按规范和要求制定环境监测计划，规范排污口设置，建立先进的环保管理模式，完善管理制度，强化职工自身环保意识。